Stavba : „Oprava lesní cesty „U Marečků““
                  P R Ů V O D N Í    Z P R Á V A

1.
Identifikační údaje 
a)
Označení stavby

Oprava lesní cesty „U Marečků“

b)
Objednatel stavby


Obec Vlastec

Vlastec 48


397 01 Písek


IČ: 00511773
c)
Projektant


Ing. Jiří Jíra, projektová a inženýrská činnost


místo podnikání: Nábřeží 1. máje 1935, 397 01 Písek

živnostenské oprávnění: živnostenský list vydán OÚ Písek, č. j. 00/97/00/124, ev. č. 330500-21286-00, na předmět podnikání - projektová činnost ve výstavbě

autorizace: autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby a autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské konstrukce, č. AO 0200151

IČ: 65938046

2.
Údaje o umístění stavby
a)
Obec, kraj, katastrální území

obec: Vlastec

kraj:  Jihočeský

katastrální území: Vlastec
b)
Pozemek a majetkoprávní vztahy k němu
p.č. 1212/1 k.ú. Vlastec

vlastník: Obec Vlastec, Vlastec 48, 397 01 Písek

způsob využití: ostatní komunikace

druh pozemku: ostatní plocha


p.č. 1215 k.ú. Vlastec

vlastník: Obec Vlastec, Vlastec 48, 397 01 Písek

způsob využití: ostatní komunikace

druh pozemku: ostatní plocha.
3.
Základní údaje o stavbě
a)
Rozsah stavby


V rámci této zjednodušené realizační projektové dokumentace a dokumentace pro ohlášení stavby (dále PD) je  vypracován návrh opravy stávající lesní cesty „U Marečků“ v k.ú. Vlastec.


Začátek úseku lesní cesty „U Marečků“ navržené pro provedení opravy je                              v horizontální vzdálenosti 75,00 m vedené rovnoběžně s hranicí lesního pozemku. Dále východním směrem pokračuje jako hlavní polní cesta P 4,0/30, která na začátku obce Vlastec navazuje na místní komunikaci s napojením na silnici II. třídy č. 138. Konec úseku je v místě hranice katastrálního území Vlastec a katastrálního území Louka nad Otavou, kde lesní cesta pokračuje v kategorii 2L – 4,0/30 do osady Spolí a napojuje se na místní komunikaci.
Celková délka opravované lesní cesty „U Marečků“ činí 318,78 m.

Předmětem návrhu je:

a) stanovení technologie opravy lesní cesty

b) určení rozsahu opravy lesní cesty.
b)
Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Oprava lesní cesty bude provedena v souladu s ČSN 73 6126-2 „Vibrovaný štěrk“ a ČSN EN 13108-1 „Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály, Část 1: Asfaltový beton“.

c) 
Věcné a časové vazby na okolí

Provedení opravy lesní cesty se předpokládá v celém rozsahu najednou za úplné uzavírky opravované lesní cesty.

d) 
Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby


Předpokládaná lhůta výstavby bude činit cca 2 týdny.
Práce na opravě lesní cesty budou započaty odstraněním nánosů na krajnicích,                        odstraněním nánosů z povrchu vozovky a vyčištěním příkopů. Zemina z nánosů na krajnicích, nánosů na vozovce a z příkopů charakteru lesní hrabanky bude přemístěna, rozprostřena                 a urovnána na lesním pozemku Obce Vlastec p.č. 524/2 k.ú. Vlastec. Dále bude provedeno vyrovnání nivelety hrubým drceným kamenivem 32/63 s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk) o průměrné tloušťce 150 mm. Na vyrovnané a zhutněné podkladní vrstvě vozovky bude provedena vyrovnávací konstrukce z asfaltového betonu ACP 16 o průměrné tloušťce 50 mm, krytová vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 40 mm a krajnice budou zpevněny štěrkodrtí o průměrné tloušťce 90 mm. 

U zpevnění napojení stávajících přibližovacích lesních cest a sjezdů na řešenou lesní cestu budou provedeny odkopávky zeminy, která bude uložena na komunitivním kompostovišti Obce Vlastec na pozemku p.č. 951/1 k.ú. Vlastec. Dále bude provedena úprava pláně se zhutněním, podkladní konstrukce ze štěrkodrti v tloušťce 200 mm a z hrubého drceného kameniva s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk) v tloušťce 150 mm. Na vyrovnané a zhutněné podkladní vrstvě vozovky bude provedena vyrovnávací konstrukce z asfaltového betonu ACP 16 o průměrné tloušťce 50 mm, krytová vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tloušťce 40 mm a krajnice budou zpevněny štěrkodrtí.
Návrh na nakládání s odpady v průběhu výstavby:

	              číslo odpadu
	   název odpadu
	kategorie

 odpadu
	množství 

 odpadu
	     způsob zneškodnění odpadu

	  17 05 04
	zemina a kameny
	0
	    42,70 t
	uložení na komunitivním kompostovišti Obce Vlastec na pozemku p.č. 951/1 k.ú. Vlastec

	
	
	
	
	


T E C H N I C K Á       Z P R Á V A
a)
Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů
V současném stavu lze řešenou lesní cestu dle ČSN 73 6108 podle charakterizujících znaků a použití zařadit do 2. třídy (odvozní LC) s označením 2 L – 4,0/30.

Popis stávajícího stavu  (lesní cesta s částečným provozním zpevněním z hrubého drceného kameniva)

· lokální prohlubně - ojediněle

· podélný hrbol (vyjeté koleje) – v celém úseku

· vysprávky - četnější
· nánosy na krajnicích – v celém úseku

· nánosy uprostřed vozovky – souvislé úseky

· erozní rýhy – souvislé úseky

· zanesené příkopy – souvislé úseky. 

V prostoru staveniště řešeného v rámci  této PD jsou následující vedení, jejichž ochranná pásma je nutno při provádění zemních prací dodržovat:

· kabelové vedení společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s. – metalická síť – převzato z digitálních podkladů společnosti Telefónica O2 Czech republic,     a. s. Stavba bude realizována v ochranném pásmu podzemního vedení metalické telefonní sítě. Je proto nutné dodržet podmínky dané vyjádřením společnosti Telefónica O2 Czech republic, a. s. (viz příloha PD části C „Doklady“).
Projektant upozorňuje na skutečnost, že zákres stávajících podzemních vedení neslouží jako vytyčovací výkres podzemních sítí. Před započetím všech zemních prací je nutno v zájmovém území zajistit vytyčení podzemní vedení a zařízení jejich správci.
Pro vypracování PD byly použity následující podklady:

a)   kopie katastrální mapy
b)   informace o předpokládaném rozsahu opravy lesní cesty od objednatele

c)   průzkum řešené lesní cesty

d)   polohopisné zaměření v systému JTSK a výškopisné zaměření v systému Balt po

      vyrovnání provedené Geodetickou kanceláří Štědronská Hana z Písku.

b)
Technické řešení stavby s popisem jeho provedení


U řešené lesní cesty „U Marečků“ navržená oprava spočívá ve zlepšení jejích stávajících technických parametrů. Je navržena jako odvozní lesní cesta 1. třídy s označením     1 L - 4,0/30.

ba)
Směrové vedení


Směrové vedení opravované lesní cesty je určeno stávajícím směrovým vedením.

bb)
Výškové vedení


Niveleta lesní cesty je určena výškovou úrovní stávající nivelety a v ose bude provedeno její navýšení max. o 0,10 m.

bc)
Šířkové uspořádání


Šířka zpevněné vozovky asfaltobetonem opravované lesní cesty je navržena 3,00 m                   a oboustranné částečně zpevněné krajnice ze štěrkodrti šířky 0,50 m. 
Příčný sklon opravované lesní cesty je navržen v celé délce jednostranný ve spádu 2,50 %. 
bd)
Navržená technologie opravy lesní cesty

Konstrukce opravy lesní cesty:

- asfaltový beton





ACO 11

tl.   40 mm

- asfaltový beton





ACP 16

tl.   50 mm
- vyrovnání vibrovaným štěrkem



VŠ

prům.
tl. 150 mm



Celkem






prům.
tl. 240 mm

Konstrukce napojení přibližovacích lesních cest a sjezdů:

- asfaltový beton





ACO 11

tl.   40 mm

- asfaltový beton





ACP 16

tl.   50 mm

- vibrovaný štěrk





VŠ


tl. 150 mm
- štěrkodrť






ŠDB


tl. 200 mm



Celkem







tl. 440 mm

be)
Odvodnění


Odvodnění povrchů lesní cesty bude zajištěno podélným a příčným sklonem do  přilehlých příkopů nebo terénu. 
bf)
Zemní práce

Zemní práce při opravě lesní cesty budou spočívat ve vyčištění stávajících příkopů                  a v odkopávkách pro spodní stavbu napojení přibližovacích lesních cest a sjezdů.

c)
Vliv stavby na dopravu a její organizaci

Realizací opravy lesní cesty dojde z hlediska vlivu na vedení obslužného provozu ke zvýšení kvality dopravní obslužnosti přilehlých lesních pozemků.

d)
Zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace


Vzhledem k charakteru stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ nestanovuje opatření pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

e)
Podklady pro vytyčení stavby
Směrové vytyčovací prvky jsou uvedeny v příloze č. B.2 „Situace stavby“                   a nová niveleta vozovky je určena stávající niveletou.

f)
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby               a ochrany zdraví při práci

Provádění stavebních prací musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. „Zákon              o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a nařízením vlády                  č. 591/2006 Sb. „Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci“.
Písek, září 2012






Vypracoval : Ing. Jiří Jíra

PAGE  
4

