Předmětem výběrového řízení je dodávka sedmi kusů nových lehkých užitkových vozidel (LUV) kategorie N1 s čistě elektrickým pohonem. Pro všechny vozy platí, že se musí jednat o vozy nově vyrobené, které dosud nebyly registrovány v České republice ani v jiném státě. Termín dodání jednotlivých vozů může být různý s tím, že krajní termín dodání posledního z nich je do 15.7.2026. Vozidla budou spolufinancována z finančních zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy. Výzva číslo NPŽP 11/2025 Ekomobilita.

Specifikace LUV pro část 1 veřejné zakázky:

2 kusy LUV (lehkých užitkových vozidel) – „skříňové dodávky – střední velikosti“

s čistě elektrickým pohonem, shodné modelové řady, jejichž provedení bude co do tvaru a rozměru karoserie, výkonu motoru a kapacity baterie shodné. Vozidla budou rozdílná svým barevným provedením a prosklením karoserie, neboť jedno z vozidel bude určeno pro přestavbu na pohřební vůz a druhé vozidlo bude sloužit pro účely zásobování. K požadovaným shodným technickým parametrům jsou pak níže uvedeny i specifické technické požadavky a parametry pro každé z vozidel. Z určení vozidel pak vyplývají požadavky na rozměrové parametry nákladového prostoru a kapacitu baterie.

V tabulce a u textu níže účastník doplní, zdali jím nabízená vozidla splňují dané požadavky, s tím, že u číselně vyjádřitelných hodnot (rozměry, váhy, výkon apod.) uvede konkrétní údaje. K této příloze zároveň připojí technický (produktový) list nabízeného vozidla, ze kterého budou doplněné údaje vyplývat!

| Technické požadavky (shodné pro oba vozy) | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj) |
| --- | --- | --- |
| vozidlo kategorie N1, schválené pro provoz na pozemních komunikacích ČR | ANO |  |
| Nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53 / ES. | ANO |  |
| Pohon automobilu - BEV (Battery Electric Vehicle) | ANO |  |
| Využitelná kapacita baterie (tzn. část celkové kapacity baterie, kterou může auto skutečně použít pro jízdu) | min. 90 kWh |  |
| Výkon motoru | min. 80 kW |  |
| Nabíjecí konektor CCS Typ 2 - AC nabíjení min. 11 kW - DC nabíjení min. 50 kW | ANO |  |
| Vnější maximální rozměry vozidla - Délka – max. 5 200 mm - Výška – max. 1 950 mm - Šířka (se sklopenými zrcátky) – max. 2 200 mm | ANO |  |
| Rozměry nákladního prostoru - Délka – 2 200 mm +/- 50 mm - Výška –1 250 mm +/- 50 mm - Šířka (v nejužším místě) min. 1 270 mm | ANO |  |
| Hmotnosti - Celková přípustná hmotnost – max. 3 500 kg - Přípustné užitečné zatížení – min. 700 kg | ANO |  |
| Počet dveří - 2 do kabiny - 1 boční posuvné (do nákladového prostoru) - 1 zadní výklopné nahoru (do nákladového prostoru) | ANO |  |
| Kabina min. pro 2 cestující | ANO |  |
| Handsfree (Bluetooth), klimatizace, couvací kamera | ANO |  |
| Sada pro smartphone (carplay/android auto), pro možnost použití navigace z mobilu řidiče | ANO |  |
| Společně s každým vozidlem bude dodána povinná základní výbava vozidla, rezervní kolo se zvedákem, gumové koberečky a sada čtyř letních či zimních pneumatik na ocelových discích (podle toho jaké pneumatiky budou namontovány na dodávaných vozidlech) | ANO |  |
| Pohon přední nápravy | ANO |  |
| Pro provádění záručního i pozáručního servisu vozidel musí být zajištěn autorizovaný autoservis v dojezdové vzdálenosti do 30 kilometrů od sídla zadavatele (uchazeč ve své nabídce uvede obchodní název a sídlo provozovny autorizovaného autoservisu) Záruka (podle toho co nastane dříve) | max. 30 km 5 let / 100 tis. km |  |

Výše uvedená specifikace je společná pro oba vozy z části veřejné zakázky č. 1). Níže uvádíme specifika pro jednotlivá vozidla z části č. 1):

- Vozidlo určené pro přestavbu na pohřební vůz:

  - barva karoserie šedá metalíza (včetně 		ANO

lakovaných nárazníků a bočních lišt v

barvě vozu)

  - celkové prosklení nákladního prostoru		ANO

(pevné okno v posuvných dveřích, pevné prosklení

ve stěnách vlevo i vpravo, pevné okno vzadu)

  - stěrač i ostřikovač zadního okna			ANO

  - dělící příčka mezi kabinou a nákladovým 		ANO

prostorem s oknem

  - vnitřní zpětné zrcátko					ANO

  - středová konzola s odkládací přihrádkou		ANO

  - sada pro parkování se zpětnou kamerou		ANO

  - komfortní sedadlo řidiče i spolujezdce		ANO

  - bez obložení stěn v nákladovém prostoru		ANO

  - boční upevňovací matice pro nástavbáře		ANO

- Vozidlo určené pro zásobování:

  - barva karoserie bílá					ANO

  - nákladový prostor bez prosklení			ANO

(plná plechová výplň boční + zadní)

  - zadní zpětná kamera, pevná				ANO

  - dvojsedadlo spolujezdce				ANO

Specifikace LUV pro část 2 veřejné zakázky:

5 kusů LUV– „skříňové dodávky - malé“

s čistě elektrickým pohonem, shodné modelové řady, jejichž provedení bude zcela shodné. Vozidla budou využívána při správě a údržbě pozemních komunikací, bytového fondu, mobiliáře a veřejného osvětlení. Z určení vozidel pak vyplývají níže uvedené technické požadavky.

Pro všechna vozidla platí:

| Technické požadavky | Požadavek zadavatele | Nabídka uchazeče (uvést konkrétní údaj) |
| --- | --- | --- |
| vozidlo kategorie N1, schválené pro provoz na pozemních komunikacích ČR | ANO |  |
| Nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53 / ES. | ANO |  |
| Pohon automobilu - BEV (Battery Electric Vehicle) | ANO |  |
| Celková kapacita baterie | min. 45 kWh |  |
| Výkon motoru | min. 90 kW |  |
| Nabíjecí konektor CCS Typ 2 - AC nabíjení min. 11 kW - DC nabíjení min. 50 kW | ANO |  |
| Vnější maximální rozměry vozidla - Délka (s tažným. zařízením) – max. 4 700 mm - Výška – max. 1 850 +/- 50 mm - Šířka (se sklopenými zrcátky) – max. 2 000 mm | ANO |  |
| Rozměry nákladního prostoru - Délka – min. 1 450 mm - Výška – 1 100 mm – 1 300 mm - Šířka (v nejužším místě) – min. 1 200 mm |  |  |
| Hmotnosti - Celková přípustná hmotnost – max. 3 500 kg - Přípustné užitečné zatížení – min. 425 kg | ANO |  |
| Počet dveří: 2 do kabiny + 1 zadní do nákladového prostoru + 1 boční posuvné do nákladového prostoru. Kabina pro minimálně dva cestující (řidič + spolujezdec) | ANO |  |
| Sada pro smartphone (carplay/android auto), pro možnost použití navigace z mobilu řidiče | ANO |  |
| Handsfree (Bluetooth), automatická klimatizace, couvací kamera | ANO |  |
| Tažné zařízení | ANO |  |
| Barva karoserie bílá | ANO |  |
| Společně s každým vozidlem bude dodána povinná základní výbava vozidla, gumové koberečky a sada čtyř letních či zimních pneumatik na ocelových discích (podle toho jaké pneumatiky budou namontovány na dodávaných vozidlech) | ANO |  |
| Pro provádění záručního i pozáručního servisu vozidel musí být zajištěn autorizovaný autoservis v dojezdové vzdálenosti do 30 kilometrů od sídla zadavatele (uchazeč ve své nabídce uvede obchodní název a sídlo provozovny autorizovaného autoservisu) Záruka (podle toho co nastane dříve) | max. 30 km 5 let / 100 tis. Km |  |