SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu akce : Brno - Vedení v sekundárních kolektorech, stavba Vinohrady,
                           vyzařovací kabel pro radiovou síť

Úvodní údaje :

Zdůvodnění stavby :
Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen TSB), IČ 25512285,  zajišťují provoz a servis kolektorové sítě v městě Brně. Tuto činnost zajišťují pracovníci pohybující se v síti podzemních kolektorů, jejichž práci řídí dispečink umístěný v provozní budově v ulici Barvířské. Z důvodu potřeby komunikace s pracovníky v podzemí a z důvodu zajištění jejich bezpečnosti byla vybudována radiová síť odpovídající potřebám TSB a platné legislativě.

Legislativní požadavky :
Provoz radiové sítě v pásmu 150MHz je schválen povolením Českého telekomunikačního úřadu k provozování vysílacích radiových zařízení. Povolení číslo 106 143/TI. Držitelem povolení jsou Technické sítě Brno, akciová společnost.

Povolené provozní kmitočty (z pohledu retranslační stanice) :
           Tx 155.8000 MHz
           Rx 151.3000 MHz

Umístění stavby:

Stavba VI – Vinohrady se nachází v katastrálním území obce Brno, ve stávajících podzemních kolektorech situovaných na sídlišti Vinohrady pod ulicemi Vlčnovská, Blatnická, Prušánecká, Bzenecká, Pálavské náměstí, Velkopavlovická, Valtická, Mutěnická, Bořetická a Čejkovická dle přiloženého polohopisného výkresu se zakreslenými projektovanými zařízeními.

Výchozí podklady:

Projekt stavby je zpracován na základě zadání stavby vypracovaném RCS Brno, s.r.o., Mošnova 18 Brno.

Popis provedení :

Sdělovací vedení :
Jedná se o semiduplexní radiovou síť, pracující v kmitočtovém pásmu VHF (150-170 MHz), umožňující pokrýt podzemní prostory, ve kterých TSB provádí svou činnost, radiovým signálem a zajistit nepřetržité radiové spojení pracovníků s dispečinkem a pracovníků mezi sebou. Jako koncové terminály pro pracovníky TSB jsou použity přenosné radiostanice Motorola CP040.

Akce bude prováděna ve dvou částech : Stavba VI – Vinohrady.

Návrh předpokládá použití technologie RoIP (Radio over IP), což je technologie podobná VoIP (Voiceover IP), ale respektující specifika radiové komunikace (nutnost klíčování a simplexní  provoz).

V kolektorech je umístěn vysílací bod RoIP_RPT, připojený do LAN.

Na dispečinku Barvířská zůstává stávající základová radiostanice, která přijímá provoz ze všech částí radiové sítě a vysílá do všech částí radiové sítě současně.

Na Barvířské proběhne výměna stávajícího převaděče za RoIP_RPT, aby bylo možné stávající radovou síť propojit s nově budovanými částmi radiové sítě (Kamenný vrch, Vinohrady, Líšeň).

Požadavky na LAN (zajišťuje investor) :

128 kbps pro každý kanál, maximální latence 300 ms, podpora IP Multicast, nastavení priorit.

Provedení rozvodu :

Stavba VI – Vinohrady

Z místa označeného G2 (budova TSB), kde jsou ve skříních osazeny převaděč IP a třikrát odbočovač OD10  bude na čtyři směry veden vyzařovací kabel RLKW 12-50JFNA a to do šachty Š7 - větve 1, do šachty ŠN1 – větve 1, do šachty Š6 – větve 1 a do šachty označovací bod G3 – věteve 1. V místě označeném G2  budou ve skříních osazeny odbočovače OD10, v šachtě Š7 bude kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K40, , v šachtě ŠN1 bude kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K41,  v šachtě Š6 bude kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K42. V místě označeném G3 bude ve skříni osazen dělič  DE12. V bodě G2 budou  odbočovače  výkonu propojeny novým vyzařovacím koaxiálním kabelem. Vyzařovací kabel bude na vstupu a výstupu do převaděče výkonu a odbočovače zapojen pomocí propojovacího kabelu 1/2“, N(M) - N(M) typ SCF12-50J (délka 10m), označení JU1,2. Hlavní vedení a odbočná větev kabelu bude připojena na uzemnění. Všechny  voděodolné skříně v kolektoru budou umístěné na stěně kolektoru.

Ze šachty, označovací bod G3 – větev 1 bude kabel veden do šachty Š16 – větev 2, označovací bod G15,  kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10. Z této šachty kabel odbočí do šachty Š24 – větev 2, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K43. Ze šachty Š16 – větev 2, označovací bod G15, bude kabel veden do šachty Š18 – větev 2, označovací bod G16 , kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10. Z této šachty kabel odbočí do šachty Š19, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K44. Ze šachty Š18 – větev 2, označovací bod G16, bude kabel veden do šachty Š28 – větev 2, označovací bod G17 , kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10. Z této šachty kabel odbočí do šachty Š29 – větev 2, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K45. Ze šachty Š28 – větev 2, označovací bod G17 , bude  kabel pokračovat do šachty Š27 – větev 2, kde  bude   ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K46.

Ze šachty, označovací bod G3 – větev 1 bude kabel veden do šachty Š8 – větev 1, označovací bod G5,  kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10.  Ze šachty Š8 – větev 1, označovací bod G5, bude kabel veden do šachty Š41 – větev 3, označovací bod G9 , kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10. Z této šachty kabel odbočí do šachty Š42 – větev 3, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K47. Ze šachty Š41 – větev 3, označovací bod G9, bude kabel veden do šachty Š35 – větev 3, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K48.

Ze šachty Š8, označovací bod G5 – větev 1 bude kabel veden do šachty Š50,  kde bude osazena skříň  dvousměrného zesilovače. Bude osazen dvousměrný vysokofrekvenční zesilovač výkonu RA01, označený A1 (jeho napájecí zdroj 220V/13.5V bude napojen na stávající instalační rozvody - zásuvka 230V max. 2m od skříně zesilovače, nerezová skříň zesilovače bude připojena na uzemnění). Vyzařovací kabel bude na vstupu a výstupu do zesilovače výkonu zapojen pomocí propojovacího kabelu 1/2“, N(M) - N(M) typ SCF12-50J (délka 10m), označení JU03, JU04.

Z této šachty bude kabel pokračovat do šachty, označovací bod G6 – větev 1, kde bude osazena skříň odbočovače OD10.

Ze šachty, označovací bod G6 – větev 1 kabel odbočí do šachty Š49 – větev 1, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K49

Ze šachty, označovací bod G6 – větev 1 bude kabel veden do šachty Š54 – větev 4, označovací bod G8,  kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10. Z této šachty kabel odbočí do šachty Š61 – větev 4, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K50.

Ze šachty Š54 – větev 4, označovací bod G8  bude kabel veden do šachty, označovací bod G7 – větev 4,  kde bude osazena skříň  odbočovače  OD10.  Z této šachty kabel odbočí do šachty Š63 – větev 4, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K51.  Ze šachty, označovací bod G7, bude kabel veden do šachty Š57 – větev 4, kde  bude  kabel ukončen ve skříni se zátěží 50 ohm, označení K52.

Vyzařovací kabel bude uchycen na ocelovém nerezovém lanku o průměru 4 mm pomocí speciálních příchytek TAS100L pro 5/8 kabel. Příchytky budou v rozestupu 1,45m.  Lanko bude upevněno do ocelových pozinkovaných ok ukotvených přímo do betonové stěny kolektoru pomocí hmoždinky nebo bude upevněno na stávající ocelové konstrukce (ukončení, průběh). Minimální vzdálenost od stěny a konstrukcí je 50 mm. Trasu kabelu je nutno vyhnou mimo čistící šachty ústící do kolektoru ve stropní části.

Vysvětlivky :
Š = šachta , VŠ = větrací šachta, UŠ = úniková šachta

Instalace zařízení

Skříně zařízení umístit tak, aby přední strana byla volně přístupná.

Funkce zařízení

Po uvedení do provozu pracuje infrastruktura radiové sítě plně automaticky. Při zaklíčování přenosné radiostanice je signál přenášen do/z kolektorů z/do objektu Barvířská. Hovor probíhá         v semiduplexním režimu (vždy hovoří jen jedna stanice, ostatní slyší).

Zkoušky zařízení

Zkouška celkového vzhledu bude provedena po dodávce jednotlivých komponentů od výrobce z hlediska vizuální kontroly nepoškozenosti.

Mechanická kompletnost bude kontrolována podle dodacích listů.

Kontrola instalace a montáže bude provedena po dokončení montáže.

Kontrola funkčnosti jednotlivých komponentů bude provedena dle uživatelské specifikace.

Kontrola funkčnosti bude provedena dle uživatelské specifikace.

U zařízení bude provedena přejímací zkouška. Účelem zkoušky bude zjistit, že zařízení odpovídá technicko-obchodní specifikaci a projektu instalace. Zkouška bude provedena na hotovém a instalovaném zařízení.

listopad 2013