Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle § 27 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a pravidel  VZ města Písku

OPŽP 2014

Název projektu:  Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek  -

Oprava a výměna podlahových krytin ZŠ Svobodná Písek

Zadavatel zakázky:

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720

Dr. M. Horákové 1720

397 11 Písek

IČ: 		            70943842

DIČ: 		            není plátce DPH

Popis předmětu plnění dle specifikace opravy podlah dle  jednotlivých místností

Výměna podlahových krytin bude realizována v místnostech objektu 1. stupně -

Místnost I.NP  - č. 111 - krytina marmoleum  - typ A

Místnost I.NP  - č. 112 - krytina marmoleum  - typ A

Místnost I.NP  - č. 114 - krytina marmoleum  - typ A

Místnost I.NP  - č. 116 - krytina marmoleum  - typ A

Místnost II.NP – č. 219 – krytina - linoleum  - typ B

Místnost II.NP – č. 221 - krytina - linoleum  - typ B

Místnost II.NP – č. 223 - krytina - linoleum  - typ B

Hala – místnost  1/01 – ředitelna  - linoleum  - typ B

1/02 – kancelář – linoleum  - typ B

1/03 – kancelář zástupce ředitele  - Typ B

Místnost 113 - eurytmický sál – dřevěná podlaha.

Krytina marmoleum  - typ A

Marmoleum -  dle EN 548 – ISO 24011 – linoleum s PUR povrchovou úpravou

- tloušťka – 2,5 mm

- protiskluznost – R9

- zátěž 34/42

- kročejový útlum – 4 dB

- kolečkové židle – EN 425 – vhodné ( Typ W)

- odolnost vůči chemikáliím – dobrá odolnost vůči kyselinám a zásadám i ve vyšších koncentracích

- antibakteriální úprava – JIS Z 2801 – splňuje

- požadavek PUR povrch

Kritina – PVC  – typ B

PVC -  dle EN 685 – heterogenní podlahová krytina

- tloušťka – 2,0 mm

- protiskluznost – R10

- zátěž 34/43

- kročejový útlum – 8 dB

- kolečkové židle – EN 425 – bez opotřebení

- odolnost proti opotřebení – skupina T

- vlastnosti dle  EN 14041 - antistatická a disipativní podlahová krytina

Dřevěná podlaha

- Sportovní podlaha  bez použití klasického odpruženého roštu s vlastnostmi profesionálních sportovních podlah.

Certifikováno pro sportovní účely- gymnastika, aerobic a další . Montáž na  betonovou plochu- konstrukční výška 30 mm.

Možnost provedení lajnování přímo na povrch podlahy

Složení  podlahové skladby :

- Povrchová úprava -  lak na bázi akrylátu, tvrzený UV světlem – více jak 80 g/m2

- Nášlapná vrstva – Chemicky neošetřené dřevo dub/buk – min.tl. 3,6 mm – 2500 g/m2

- Materiál střední vrstvy   -  chemicky neošetřené dřevo z několika vrstev borovice a smrku.

-na konci dílů vždy jedna vrstva z břízové překližky – 4800 g/m2

- Spodní materiál  - chemicky neošetřená dýha z borovice – 750 g/m2

- Zesílení – deska z dřevovláknitého materiálu – tl.6 mm – 5400 g/m2

- Izolační materiál -  plast s otevřenými  + uzavřenými póry – tl. 9 mm -  650 g/m2

- Celková průměrná hmotnost podlahové deskové krytiny – 14790 g/m2