Elektrický konvektomat stacionární na podestavbě vč. kondenzační digestoře

Základní parametry stravovacího provozu:

Počet připravovaných jídel: 	75 porcí pro děti v MŠ a 10 porcí pro zaměstnance MŠ

Počet zaměstnanců na směnu. 	do 5 osob

Použité energie: 		elektřina, plyn

Charakteristika připravovaných pokrmů: 	Obědy pro děti a zaměstnance v MŠ

Teplé a studené nápoje

Dopolední a odpolední svačiny pro děti v MŠ

Základní funkce stroje:

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

Technický popis:

bojlerový vyvíječ páry

Celkový instalovaný příkon 20 kW +/-10%

Kapacita: možnost vložení 10x GN 1/1 případně 20x GN 1/2 (rozhodující je nižší cenová nabídka) Půdorysný rozměr: 900 x 850 (upřesnění prohlídkou místa plnění)

Max. výška horního zásuvu 1600 mm

Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.

Stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu

Teplotní rozsah: 30 až 300 °C

Regulace vlhkosti s přesností na 1%

dva nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti

odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 lt./vteřinu

individuální programování času pro jednotlivé vsuny

min. šestibodová teplotní sonda

integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku

LED osvětlení vnitřního prostoru

Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění

Max. dotyková teplota dvířek 75°C

Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru

Funkce rychlého zchlazení varné komory

Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle

Ovládací panel:

Ovládání pomocí dotykového displeje

Zobrazení spotřeby energie

WiFi připojení bez externí antény

Příslušenství:

CNS podestavba s bezpečnostními čepy na uchycení stroje

Jeklová konstrukce

Dva sloupce integrovaných zásuvů na odložení gastronádob

Výšková seřiditelnost +/- 30 mm

Kondenzační digestoř bez nutnosti dalšího připojení na VZT objektu, přímé napojení na nabízený konvektomat pomocí komunikačního kabelu. Požadujeme originální řešení doporučené výrobcem nabízeného konvektomatu.