Příloha č. 1 – Specifikace Díla a Fází Díla a jejich minimální rozsah

Předmětem Díla je zpracování studie a projektové dokumentace k akci s názvem „Rekonstrukce objektu zázemí pro údržbu městské části vč. instalace FVE“ pro objekty hospodářského stavení a stodoly, které se nachází na adrese V Tehovičkách 115/5 v Praze-Kolovratech, na pozemcích parc. č. 886/1 a 886/4 v k.ú. Kolovraty a jsou ve vlastnictví Objednatele

Záměrem objednatele v rámci rekonstrukce objektu uvedeného výše je především:

- komplexní rekonstrukce objektu bývalé stodoly a hospodářského stavení

- vybudování plnohodnotného zázemí pro technickou údržbu městské části včetně výrobních a opravárenských, skladovacích a garážových prostor

- instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu (vyrobená energie bude užívána na dobíjení elektro techniky a vlastní spotřebu objektu)

- instalace vnitřní klimatizace s rekuperací

- šetrné zacházení se srážkovými vodami – využití na splachování WC např. atd.

- odvlhčení hospodářského stavení

- úprava přízemí hospodářského stavení na bytové prostory

- projekt musí respektovat principy DNSH a být v souladu s horizontálními principy dle pravidel pro žadatele a příjemce průběžné výzvy finanční podpory přípravy projektů souladných s cíli EU (příprava malých projektů) Národního plánu obnovy.

- dořešení změny užívání části objektu, kde jsou již nyní byty či veterinární ordinace včetně zateplení a výměny oken dveří

Díla bude provedeno v níže uvedených Fázích Díla.

- Fáze: vypracování studie stavebně technologického řešení

Standardní a obstarávací služby v rozsahu působnosti autorizovaného inženýra – projektanta dle zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, v platném znění:

    - upřesnění cílových představ zadavatele,

    - zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,

    - zpracování konceptu a skic,

    - návrh základního materiálového řešení,

    - zpracování dokumentace návrhu revitalizace (zpráva, situace, vizualizace, řezy, pohledy v podrobnosti odpovídající studii stavebně technologického řešení),

    - zapojení speciálních profesí (inženýrské sítě, specialista na sanace objektů, fotovoltaika apod.) včetně jejich koordinace,

    - průběžné konzultace s objednatelem zadavatelem

- Fáze: Studie energetické koncepce

- Objednatel požaduje zpracování samostatného energetického posudku v souladu s požadavky poskytovatele dotace NPO a požadavky DNSH.

- Fáze část vypracování Dokumentace povolení záměru (dále jen “DPZ”)

DPZ bude zpracována v rozsahu stanoveném příslušnou přílohou vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále také jako „Vyhláška“).

V rámci zpracování DPZ bude v souladu s Vyhláškou:

- provedeno zjištění polohy stávajících rozvodů plynu, elektrorozvodů, veřejného osvětlení, kanalizace a vody aj. Vlastní vytyčení inženýrských sítí je povinností zhotovitele stavby před zahájením realizace Stavby.

- součástí DPZ jsou rovněž:

    - projekt DIO

    - příprava a zpracování žádostí o povolení záměru v souladu s právními předpisy včetně zapracování případných vydaných výjimek apod. s tím, že Zhotovitel využije všech dostupných informací a podkladů vytvořenými případně zvlášť k tomu Objednatelem použitým odborným firmám, včetně informací a podkladů získaných v rámci případných jednání s relevantními DOSS a/nebo dalšími účastníky společného řízení;

    - podání žádosti o vydání povolení záměru, která bude obsahovat vždy všechny požadované a potřebné dokumenty (technické zprávy, výpočty, výkresy, průzkumy apod.) a to tak, aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu

    - alespoň 3 vizualizace v podrobnosti odpovídající DPZ

Fáze díla: Vypracování posudků nezbytných pro povolení záměru

Zhotovitel vyhotoví nebo nechá vyhotovit na své náklady veškeré odborné posudky, které budou potřebné pro získání povolení záměru a vzhledem k dotačnímu titulu NPO (například hydrogeologický posudek, měření radonu, měření hluku, měření osvětlení, posudek k výskytu synantropních živočichů apod.).

- Fáze: inženýring

V souvislosti s vydáním povolení záměru, a to

připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání povolení záměru či jiných potřebných či nezbytných správních rozhodnutí, závazných stanovisek či souhlasů pro vydání povolení záměru DOSS, správcům sítí atd., včetně vypracování všech potřebných nebo nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádosti o vydání uvedených správních rozhodnutí;

obstará všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné správy a územní samosprávy nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních, i veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání pravomocného povolení záměru, a dalších případných povolení, pokud budou vyžadována;

zajistí souhlasná stanoviska vlastníků inženýrských sítí;

provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy DPZ, shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude souhlasit Objednatel;

v přiměřeně odůvodněných případech vytvoří Zhotovitel DPZ pro specifické schvalovací procesy (např. schvalovací procesy související s instalací fotovoltaické elektrárny, získání výjimky z obecných technických požadavků apod.).

provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřujících k obstarání všech písemností (dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního veřejného práva provést Stavbu, tj. pro vydání příslušného povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující;

provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k vydání povolení záměru (jak v rámci příslušných správních řízení, tak mimo ně);

bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení záměru;

bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím a přezkumném řízení;

převezme příslušná povolení a předá je Objednateli včetně originálů s vyznačením doložky právní moci;

podá/doplní/aktualizuje žádost o vydání povolení záměru zpracovanou v rámci 3. , 4. Fáze části o průzkumy, stanoviska, vyjádření apod., která získal i v rámci své inženýrské činnosti, v odůvodněných případech aktualizuje projektovou dokumentaci povolení záměru tak, aby byly splněny požadavky relevantního stavebního úřadu a/nebo DOSS.

- Fáze Díla – vypracování Dokumentace pro provádění stavby (dále jen “PDPS”):

- PDPS bude zpracována v souladu s pravomocným povolením záměru a v rozsahu dle příslušné přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vč. její úpravy vyhl. č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb (a případných dalších pozdějších předpisů) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž PDPS bude obsahovat rovněž soupis prací včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního/položkového rozpočtu dle URS Praha a.s. nebo RTS a.s. v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace s uzamčenými položkami pro účely zadávacího řízení na zhotovitele Stavby.

- PDPS bude svojí podrobností a určitostí definovat jasné a jednoznačné projektové řešení Stavby, včetně všech detailů a řešení atypických prvků, jakož i jasné řešení jejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a bude společně s výkazem výměr jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči ve výběrovém řízení při zpracování nabídek na realizaci Stavby podle této PDPS.

- Zhotovitel v rámci projektových prací posoudí podmínky staveništní dopravy vzhledem k technické způsobilosti komunikací, zejména s ohledem na jejich únosnost a šířkové poměry. Návrh staveništní dopravy předloží ke schválení správci dotčených komunikací.

- Zhotovitel v rámci projektových prací navrhne umístění případné mezideponie a jejího oplocení, vč. oplocení staveniště a zajistí jejich legalizaci vč. potřebných správních rozhodnutí.

- Výkaz výměr PDPS všech profesí musí být úplný a podrobný, s podrobným a jednoznačným technickým popisem všech použitých materiálů a výrobků, jakož i s přesnou specifikací všech prací a dodávek, musí obsahovat i položky týkající se případného kácení dřevin a náhradní výsadby, popř. následné péče o zeleň a plánu údržby a položku zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby Tento výkaz výměr vychází z podrobnosti stupně řešené PDPS. Součástí výkazu výměr je kontrolní propočet investičních nákladů vypracovaný zhotovitelem pro kalkulaci stavebních nákladů pro všechny stavební objekty a technologické soubory v cenové soustavě URS nebo RTS platné ke dni odevzdání dokumentace pro provedení Stavby. Výkaz výměr všech profesí HSV, PSV a montáží bude obsahovat všechna množství veškerých prací a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle PDPS tak, aby Dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti       PDPS nebo neúplnosti výkazu výměr. Toto ustanovení neplatí pro vícepráce, které Zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení náležité odborné péče a pečlivosti.