Návrh rozšířené specifikace aparatury k elektro-magnetickému (EM-) měření

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technické specifikace a požadavky (pro dodavatele)

- požadovaný počet kusů: 1 aparatura

- oblast využití: možnost rychlého bezkontaktního měření ve více typech terénních archeologických situací včetně lesního prostředí nebo různě členitých terénů, možnost sledování až 6 hloubkových úrovní pod povrchem terénu

- požadované měřené veličiny: zdánlivá vodivost a In-phase

- požadavek na vícevrstvé měření: alespoň 4 vrstvy naráz; nastavitelný měřicí interval: minimálně/alespoň 1 – 10 s

- hloubkový dosah: minimálně 0,5 - 2.0 m;  plný a poloviční hloubkový dosah (vertikální a horizontální orientace dipólů)

- požadavek na způsob ovládání: jedna řídící jednotka s LCD displejem; lehká a odolná konstrukce; hmotnost: max. 25 kg

- požadovaná frekvence a způsoby měření: 10 Hz; bodové a kontinuální měření s GPS; vysoká teplotní stabilita

- požadavek na integrovanou GPS nebo možnost připojení externí GPS; možnost dvou Bluetooth kanálů

- požadavek na stahování dat pomocí USB na flashdisk nebo do PC; požadavek na interní paměť: alespoň 20 souborů / 1 mil. změřených bodů

- požadavky na pracovní výkon: napájení: z interních Li-Ion článků nebo AC/DC adapteru; výdrž baterií: alespoň 12 hodin práce na jedno nabití; vnější provozní teplota: alespoň 0 až + 45° C.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifikace aparatury a jejího využití v projektu ARMO (pro podporovatele projektu)

Plánovaná EM-aparatura (typu CMD-MiniExplorer6L) umožní rychlejší způsob průzkumů podpovrchových archeologických i dalších situací a zájmových ploch. V podpovrchovém horizontu mezi 0 až 2,3 m bude možné sledovat při paralelním měření až 6 různých hloubkových úrovní (při vertikálních cívkách v rozsahu 0,3 až 2,3 m, při horizontálních cívkách s polovičními hloubkovými dosahy). Většina kontinuálních a bezkontaktních měření může být bez výrazných omezení změnami reliéfu terénu. Data bude možné zpracovat formou 2D map změn zdánlivé vodivosti, anebo také zdánlivé magnetické susceptibility, vztažených k jednotlivých hloubkovým úrovním měření. Ve výsledcích zdánlivé vodivosti bude možné sledovat změny podpovrchových struktur typu kamenných nebo zděných situací a destrukcí, měnících se úrovní podloží nebo také různých způsobů zachování situací a rušivých zásahů do terénů lokalit. Ve výsledcích zdánlivé magnetické susceptibility bude možné odlišit podpovrchové silně magnetické situace, vypálené materiály nebo také různé kovy. V případě projektu ARMO bude možné plošně identifikovat různé materiály s kovy, rovněž produktovody, kabely, zaniklá oplocení nebo také rozsahy již destruovaných archeologických vrstev či zaniklých kamenných i železobetonových konstrukcí atp. V případě ARÚ EM-aparaturou s možností monitoringu až 6 různých hloubkových úrovní ústav získá kvalitativně jinou elektromagnetickou aparaturu, která nahradí EM-aparaturu využívanou od roku 2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------