Příloha č.1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

ROZVOZOVÉ AUTO

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:			CHOVSERVIS a.s.

Sídlo:              		Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Právní forma:    		Akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:	B 659/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

Jednající/Zastoupený:	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

IČ:	46505008

DIČ:	CZ46505008

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:	566 501 227, 602 707 048

e-mail:	michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:	566 501 227, 606 745 571

e-mail:	marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

ROZVOZOVÉ AUTO

# Předmět dodávky

Předmětem dodávky je 1ks auta pro rozvoz výrobků a zboží.

# Základní technické požadavky

Zadání technických parametrů:

Technické parametry podvozku

- Celková hmotnost vozidla maximálně 10,5 t provedení 4x2

- Zadní náprava dvoumontáž vzduchem odpružená

- Motor o výkonu min. 115 kW

- Manuální převodovka

- Objem motoru max. 5500 cm3

- Motorová brzda

- Tempomat

- Uzávěrka diferenciálu

- Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě

- Palivová nádrž min. 120 l, uzávěr nádrže uzamykatelný.

- Kabina denní – barevné provedení - červená

- Centrální zamykání

- Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná

- Klimatizace automatická

- Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče

- Elektrické zásuvky v kabině

- Mlhové světlomety včetně odbočovacích světel

- Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod

- Gumové koberce

- Povinná výbava vozidla

- Digitální tachograf vozidla s identifikací řidiče a připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže

- Příprava pro montáž GPS

- Záruka na hnací řetězec 3 roky / 250 000 km

- Stabilizátor zadní nápravy pro extrémně vysoké těžiště

- Příprava pro ovládání zvedacího čela

- Paket přípravy pro montáž zvedacího čela

- Minimální užitečné zatížení 3.500 kg

- Rok výroby 2021

Technické parametry nástavby – masovis

- Minimální vnitřní rozměry chladírenské nástavby: délka 5200 mm, šířka 2450 mm, výška od podlahy po spodní část závěsu 2150 mm

- Stěny a strop nástavby tvoří sendvičové panely

- Síla izolačních panelů:

- strop min. 100 mm, panely připraveny pro montáž trubkových drah

- přední čelo min. 85 mm, panely obsahují výztuhu pro montáž chladícího agregátu

- zadní dveře min. 85 mm

- boční stěny min. 60 mm

- podlaha min. 130 mm, panely samonosné zesílené včetně lité vrstvy s protiskluzem

- Zadní rám nerezový, který je osazen L+P křídlem dveří včetně gumového těsnění, výsuvné schůdky, madlo, 2 x páková aretace

- 1x boční dveře jednokřídlé na pravé straně. Kování nerezové. Šířka křídla 950 mm.

- Po vnitřním obvodu skříně profilovaný Al okopový plech 260 x 50 mm.

- Vnitřní osvětlení LED, vnější – dle EHK v provedení LED

- Blatníky zadních kol včetně zástěrek

- Reflexní značení, reflexní desky, označení maximální rychlosti 90 km / h

- Kombi lišta FeZn na bočních stěnách od podlahy na spodní hranu lišty 1100 mm

- 2x rozpěrná tyč FeZn + odkládací prostor

- Boční a střešní spoiler na kabině

- Systém trubkových drah 3 ks na strop nástavby pro přepravu nákladu ve visu, vybavené pro zajištění proti vypadnutí háku

- Minimální užitečné zatížení střechy 3.500 kg.

- Hydraulické čelo - nosnost 1.000 kg. Čelo pod nástavbu. Samostatný naklápěcí válec. Rozměr plošiny min 1250 x 2200 mm.

- Předpokládaná hmotnost nástavby včetně příslušenství (chladící jednotky a hydraulického čela) max. 2.900 kg

- Záruka 24 měsíců

Technické parametry chladírenského agregátu včetně výparníku a záznamníku teplot s tiskárnou

- Pohon od podvozku s možností el. přípojky 400 V.

- Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče

- Nastavitelné stupně teploty

- Automatické odtávání

- Nastavení signalizace alarmu pro teplotní rozdíl

- Záznamník teplot s tiskárnou v kabině a teplotní sondou umístěnou v nástavbě včetně montáže

- Stálá dosahovaná teplota v chlazeném prostoru 2 °C.