Specifikace předmětu plnění

CNC ohraňovací lis se servoelektrickým systémem pohonů. Minimální technické požadavky:

| Požadovaný parametr | požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Parametry stroje a ovládání | -------- | -------- |
| Příkon zařízení | max. 35 kW |  |
| Pohon beranu servoelektrický | ANO |  |
| CNC Nastavitelný bombírovací stůl | ANO |  |
| Lisovací síla | min. 3000 kN |  |
| Lisovací délka | min. 4000 mm |  |
| Volný průchod mezi bočnicemi | min. 4100 mm |  |
| Čistě otevření stroje mezi upínáním (ne mezi berany) | min. 600 mm |  |
| Zdvih horního beranu | min. 350 mm |  |
| Šířka stolu pro upnutí matrice | max. 100 mm |  |
| CNC řízené osy Y1, Y2, X, R, Z1, Z2, dX | ANO |  |
| Dráha zadního dorazu osa X | min. 550 mm |  |
| Rychlost polohování dorazu osa X | min. 300 mm/sec. |  |
| Laserová projekce k označení místa ohybu na plechu | ANO |  |
| Upínání razníků a matric kompatibilní se systémem Wila | ANO |  |
| Kalené upínání razníků a matric | ANO |  |
| Hydraulické upínání razníků a matric | ANO |  |
| Označení místa uložení horních a nástrojů | ANO |  |
| Pomoc při zakládání těžkých nástrojů | ANO |  |
| Osvětlení prostoru zadních dorazů | ANO |  |
| Programovatelná světelná závora - tvoří pevnou součást s rámem stroje a s automatickou inicializací beranu bez použití pedálu ihned po vyndání rukou | ANO |  |
| Elektrická aktivní pomůcka pro zdvíhání plechu, minimální kapacita podepření 2000 Nm, povrch osazen kartáči | ANO |  |
| Laserové měření úhlu ohybu | ANO |  |
| Software | -------- | ------- |
| CNC řízení s USB portem a síťovou kartou | ANO |  |
| Programovací SW na stroji s možností 2D zobrazení | ANO |  |
| Offline programovací software do kanceláře | ANO |  |
| Rozhraní pro komunikaci Industry 4.0 – pro komunikaci s ERP softwarem DIMENZE++, s výměnou dat | ANO |  |
| Řídící systém na platformě Microsoft Windows 10 | ANO |  |
| 2 monitory (duální obrazovka) s min. 20“ uhlopříčkou | ANO |  |
| Služby | -------- | -------- |
| Transport a instalace zařízení na místě | ANO |  |
| Školení on-line obsluhy a programátora 3 osoby, 2 dny. | ANO |  |
| Školení off-line programování 3 osoby 2 dny | ANO |  |
| Záruka 24 na stroj měsíců | ANO |  |
| Servis | -------- | -------- |
| Dodavatelem bude zajištěn kompletní servis zařízení. | ANO |  |

Bezpečnostní vybavení pracoviště:

Bezpečnostní zajištění pracoviště splňuje platné evropské bezpečnostní normy a musí být opatřeno prohlášením o shodě CE. Bezpečnostní elektrické obvody budou vystrojeny elektrickými přístroji, které odpovídají evropským bezpečnostním standardům. Nabízené zařízení bude splňovat požadavky příslušných bezpečnostních, hygienických a ekologických předpisů, vztahujících se na toto zařízení.

Další požadavky:

Nabídka bude obsahovat i vlastní technický popis všech výše zmíněných požadavků.