TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zemní práce a základové konstrukce pro zhotovení pomníků / dvojhrobů – 52 kusů

| Podklad | Položkový rozpočet: 101.1_Zemi prace na zhotoveni pomniku dvojhrou 52 kusu.xlsx |
| --- | --- |
| Zakázka dle rozpočtu | Zemní práce na zhotovení pomníků dvojhrob 52 kusů |
| Objednatel | Obec Střelice, nám. Svobody 111/1, 664 47 Střelice, IČ: 00282618 |
| Charakter dokumentu | Technický popis předmětu díla pro účely zadání a plnění zakázky; |
| Rozsah | Zemní práce, zhotovení železobetonových základových pasů, zásypy, úpravy terénu, nakládání se sutinou/odpadem a související vedlejší činnosti tvořící předmět díla. |

# 1. Předmět a vymezení díla

Tato technická zpráva vymezuje předmět díla a požadovaný věcný a technický rozsah investice podle předloženého položkového rozpočtu. Dokument stanoví, jaké stavební práce, dodávky a související činnosti je zhotovitel povinen provést.

Předmětem díla jsou především zemní práce a základové konstrukce pro 52 kusů pomníků/dvojhrobů. Rozsah dle položkového rozpočtu nezahrnuje samostatné položky na dodávku a montáž vlastních kamenických, náhrobních, krycích, dekorativních nebo nápisových prvků; tyto prvky nejsou součástí předmětu díla, není-li v zadávacích nebo smluvních podkladech výslovně stanoveno jinak.

# 2. Základní charakteristika požadovaného díla

Požadovaným výsledkem je příprava stavebních základů a souvisejících zemních úprav pro osazení pomníků/dvojhrobů v počtu 52 kusů. Práce zahrnují zejména vytyčení jednotlivých objektů, vyhloubení rýh a jam, ruční dočištění základových spár, manipulaci s výkopkem, provedení zhutnění, zhotovení železobetonových základových pasů, zpětné zásypy se zhutněním, úpravu povrchu dotčeného terénu a odvoz či uložení přebytečných hmot.

Rozsah díla představuje práce na stávajícím dotčeném prostoru, nikoli novostavbu kompletního areálu. Zhotovitel provede práce související s vytvořením stabilního, řádně zhutněného a geometricky připraveného podkladu pro následné osazení pomníků/dvojhrobů.

Pokud se při převzetí staveniště nebo při provádění zjistí odlišné skutečné podmínky, zejména jiná třída těžitelnosti horniny, odlišná únosnost podloží, kolize s podzemními objekty nebo odlišná poloha jednotlivých hrobových míst, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti bezodkladně oznámit zadavateli a před pokračováním prací je technicky posoudit a projednat.

# 3. Přehled hlavních rozpočtových oddílů

| Oddíl | Název | Věcný obsah |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zemní práce | Hloubení rýh a jam, příplatek za lepivost, ruční dočištění, přemístění výkopku, zásypy, úprava terénu, poplatky za zeminu, kontejnery a pomocné práce. |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | Zhutnění podloží a provedení železobetonových základových pasů včetně bednění, výztuže, štěrkopískového podkladu a konečné úpravy horní plochy betonu. |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | Odvoz, nakládání a uložení suti/vybouraných hmot v rozsahu paušálních položek rozpočtu. |
| ON | Ostatní náklady | Vytyčovací výkresy, dopravní značení, zařízení a likvidace staveniště, kompletační činnost, přesun kapacit, mobilní WC a individuální mimostaveništní doprava včetně dopravy betonu. |

# 4. Technický popis prací

## 4.1 Přípravné práce, vytyčení a organizace staveniště

Před zahájením stavebních prací musí být provedeno vytýčení polohy jednotlivých pomníků/dvojhrobů a zpracování vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů v rozsahu 52 souborů/kusů podle rozpočtu. Vytyčení musí jednoznačně určit půdorysnou polohu, osy, rozměry výkopů, úroveň základové spáry a výslednou výškovou úroveň horní plochy základových pasů.

Součástí přípravy je převzetí a zařízení staveniště, vymezení pracovních a skladovacích ploch, zajištění bezpečných přístupových tras, ochrana okolních konstrukcí a ploch a zajištění dopravního značení po dobu předpokládanou rozpočtem. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené, zabezpečené a provozně uspořádané tak, aby nedocházelo k poškozování okolních ploch, hrobových míst, zeleně ani přístupových komunikací.

vytýčení každého z 52 objektů před zahájením výkopů;

ověření skutečných prostorových podmínek a přístupových možností pro mechanizaci;

zajištění staveniště a dopravního značení v nezbytném rozsahu;

stanovení míst pro dočasné uložení výkopku určeného ke zpětnému zásypu a míst pro nakládku odvážených hmot;

ochrana okolí proti znečištění, mechanickému poškození a prašnosti.

## 4.2 Strojní hloubení rýh a jam

Základní zemní práce tvoří strojní hloubení rýh šířky do 60 cm v hornině třídy 3. Rozpočtové množství pro strojní hloubení je 332,8 m3. Výkop je podle výpočtových poznámek rozpočtu uvažován v modulovém rozsahu na jeden objekt přibližně 6,4 m3 a násoben počtem 52 kusů.

Rozpočtový výpočet pracuje s dílčími půdorysnými rozměry výkopu vycházejícími z délek 2,30 m, doplnění 0,40 m a hloubky/šířky 0,80 m. Tyto údaje tvoří technický základ pro dimenzi výkopu; přesné provedení musí respektovat skutečnou polohu a návaznost každého jednotlivého místa.

celková rozpočtová výměra strojního výkopu: 332,8 m3;

příplatek za lepivost při hloubení rýh: 332,8 m3;

těžení má být prováděno tak, aby nebyla zbytečně narušena základová spára ani okolní stabilní zemina;

výkopek určený pro zpětný zásyp musí být ukládán odděleně od materiálu určeného k odvozu;

okraje výkopů musí být zajištěny a udržovány bezpečné po celou dobu provádění.

## 4.3 Ruční dočištění základové spáry

Po strojním výkopu zhotovitel provede ruční dočištění jam, rýh a šachet v hornině třídy 3. Rozpočet výslovně uvádí dočištění základové spáry v rozsahu 5 % z celkové výměry, v množství 20,8 m3.

Ruční dočištění musí odstranit rozvolněnou zeminu, nerovnosti a případné zbytky materiálu na dně výkopu. Základová spára musí být před navazujícím zhutněním a betonáží rovná, únosná, bez stojící vody, organických nečistot, suti a nesoudržných vrstev. Znečištěná nebo rozbředlá základová spára se nesmí zakrýt betonem ani podkladní vrstvou bez předchozí úpravy.

## 4.4 Manipulace s výkopkem, odvoz a uložení zemin

Položkový rozpočet rozlišuje výkopek určený ke zpětnému zásypu a přebytečný výkopek určený k odvozu a uložení. Výkopek pro zásyp bude vodorovně přemísťován kolečkem do vzdálenosti 10 m. Přebytečná zemina bude vodorovně přemístěna do vzdálenosti 10 km a uložena na skládce nebo jiném oprávněném místě v souladu s právními předpisy.

vodorovné přemístění výkopku pro zpětný zásyp: 239,2 m3;

vodorovné přemístění přebytečného výkopku do 10 km: 83,2 m3;

uložení sypaniny na skládce / uložení na výšku přes 2 m: 83,2 m3;

poplatek za odběr horniny třídy 1 až 4 k dalšímu využití, katalogové číslo 17 05 04: 141,44 t;

pronájem kontejneru: 30 dnů.

Zhotovitel musí zajistit, aby zemina určená ke zpětnému zásypu byla vhodná pro hutněný zásyp a nebyla znehodnocena příměsí suti, organických látek, odpadů, nadměrných kamenů nebo promáčením. Materiál nevhodný pro hutnění musí být odstraněn nebo nahrazen vhodným materiálem po odsouhlasení zadavatelem.

## 4.5 Zhutnění podloží

Před provedením základových pasů zhotovitel provede zhutnění podloží z nesoudržných hornin do 92 % PS vibrační deskou. Rozpočtová plocha zhutnění činí 416 m2. Výpočet v rozpočtu odpovídá ploše 8 m2 na jeden objekt krát 52 kusů.

Zhutnění má zajistit rovnoměrnou únosnost podkladu pro následné založení. Podloží musí být zhutněno po celé půdorysné ploše určené pro základové pásy a jejich bezprostřední okolí. Před betonáží musí být zkontrolována rovinnost a stav zhutněného podkladu; lokální měkká, rozbředlá nebo neúnosná místa musí být odstraněna a nahrazena vhodným hutněným materiálem.

## 4.6 Zhotovení železobetonových základových pasů

Hlavní konstrukční částí díla je zhotovení základových pasů ze železobetonu. Položka rozpočtu stanoví základový pas ŽB z betonu C 12/15, včetně bednění, výztuže 90 kg/m3, štěrkopískového podkladu tloušťky 10 cm a konečné úpravy vrchní strany betonu. Rozpočtová výměra betonových základových pasů činí 83,2 m3.

Podle výpočtu v rozpočtu je betonáž uvažována jako základové pásy o šířce 0,20 m a výšce 0,80 m, vedené po obvodu půdorysu pomníku/dvojhrobu. Pro jeden objekt je uvažováno cca 1,60 m3 železobetonového základu, celkem tedy 83,20 m3 pro 52 kusů. Přesné napojení pásů, osazení výztuže a geometrie musí odpovídat vytyčení a požadavkům na stabilitu budoucího pomníku.

na dno výkopu se provede štěrkopískový podklad tloušťky 100 mm v rozsahu dle základových pasů;

bednění musí zajistit požadovanou geometrii, výškovou úroveň a rovinnost líce betonu;

výztuž má být provedena v rozpočtově uvažovaném množství 90 kg/m3 a musí být uložena s odpovídajícím krytím;

beton C 12/15 musí být ukládán do připraveného a zkontrolovaného výkopu bez znečištění zeminou nebo vodou;

horní plocha základového pasu musí být po betonáži upravena do roviny vhodné pro navazující osazení pomníku/dvojhrobu;

základové pasy musí být chráněny po dobu tvrdnutí před poškozením, vysycháním, promrznutím a zatížením před dosažením potřebné pevnosti.

Zásyp a navazující zatížení základů se provede až po dosažení dostatečné pevnosti betonu a po kontrole geometrie a kvality provedení. Případné prostupy, kotevní prvky nebo požadavky navazující kamenické části nejsou v položkovém rozpočtu samostatně popsány a nejsou součástí předmětu díla, není-li v zadávacích nebo smluvních podkladech výslovně stanoveno jinak.

## 4.7 Zpětné zásypy a povrchová úprava terénu

Po provedení a kontrole základových konstrukcí zhotovitel provede ruční zásyp se zhutněním v rozpočtovém množství 239,2 m3. Zásyp se provede po vrstvách, vhodným materiálem, tak aby nedocházelo k následnému sedání okolního terénu a aby základové konstrukce nebyly jednostranně nebo mechanicky poškozeny.

Součástí dokončení zemních prací je plošná úprava terénu v rovině nebo ve svahu do 1:5 při nerovnostech do 100 mm, v celkové ploše 208 m2. Rozpočtový výpočet odpovídá úpravě pásu v okolí jednotlivých objektů. Terén bude po skončení prací uveden do upraveného, rovného a bezpečně pochůzného stavu bez výkopků, suti a stavebních zbytků.

## 4.8 Suť, vybourané hmoty a odpady

Rozpočet obsahuje samostatný oddíl pro přesuny suti a vybouraných hmot. Tyto položky jsou uvedeny paušálně jako kompletní rozsah pro odvoz, nakládání a poplatek za uložení suti, včetně položky „dřevo + sklo“ s katalogovým číslem/skupinou odpadu 170904. Zhotovitel musí s odpady nakládat v souladu s platnými předpisy a předat zadavateli doklady o jejich předání oprávněné osobě, pokud si je zadavatel vyžádá nebo pokud to vyplývá ze smluvních podmínek.

odvoz suti a vybouraných hmot na skládku: 1 kpl;

nakládání suti na dopravní prostředky: 1 kpl;

poplatek za uložení suti – dřevo + sklo, skupina odpadu 170904: 1 kpl.

## 4.9 Související vedlejší a ostatní činnosti

Vedle samotných stavebních prací musí zhotovitel zajistit činnosti nezbytné pro řádnou organizaci a dokončení díla. Podle rozpočtu jde zejména o zhotovení vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů, dopravní značení, zařízení a likvidaci staveniště, kompletační činnost, přesun stavebních kapacit, mobilní WC a individuální mimostaveništní dopravu včetně samostatně vyčíslené dopravy betonu.

# 5. Požadavky na provádění, ochranu okolí a bezpečnost

Práce musí být prováděny odborně, v souladu s běžnými technologickými postupy pro zemní práce, zakládání a betonáž drobných základových konstrukcí.

Zhotovitel musí před zahájením prací ověřit podmínky na místě, zejména přístupy pro mechanizaci, prostor pro manipulaci s výkopkem, možnost dočasného skladování materiálu a případné kolize s okolními objekty.

Při práci v blízkosti stávajících konstrukcí, hrobových míst, komunikací, zeleně a ostatních ploch je nutné postupovat šetrně a přednostně použít ruční práci tam, kde by mechanizace mohla způsobit poškození.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, sesuvu stěn a proti zaplavení nebo rozbřednutí základové spáry.

Prašnost, znečištění komunikací a hlučnost musí být omezovány na nezbytné minimum.

Zhotovitel odpovídá za průběžný úklid staveniště a za odstranění všech odpadů vzniklých jeho činností.

Případné změny rozsahu, geometrií základů nebo technologie provádění je nutné předem projednat se zadavatelem.

# 6. Kontrola kvality a předání díla

Při přejímce díla bude kontrolováno zejména geometrické provedení základů, výškové úrovně horních ploch, rovinnost, úplnost zásypů, stav upraveného terénu a odstranění všech výkopků, odpadů a stavebních zbytků. Zhotovitel předá dílo jako čisté, bezpečné a připravené pro navazující osazení pomníků/dvojhrobů.

doklad o převzetí a vytyčení jednotlivých 52 objektů;

záznam nebo fotodokumentace základové spáry před zakrytím, je-li požadována zadavatelem;

doklad o dodávce betonu / prohlášení o vlastnostech nebo dodací listy k betonu, pokud jsou k dispozici;

doklad o likvidaci nebo předání odpadů a přebytečných hmot oprávněné osobě;

kontrola, že horní plocha betonových pasů je upravená a připravená pro navazující konstrukce;

kontrola, že dotčený terén je urovnán, zásypy jsou zhutněné a staveniště je vyklizené.

# 7. Souhrnné vymezení předmětu díla

Předmětem díla je provedení zemních prací, základových konstrukcí a souvisejících dokončovacích prací pro 52 kusů pomníků/dvojhrobů. Dílo zahrnuje zejména vytyčení jednotlivých objektů, hloubení rýh a jam v hornině třídy 3 včetně příplatku za lepivost, ruční dočištění základové spáry, manipulaci s výkopkem, odvoz a uložení přebytečné zeminy, zhutnění podloží, provedení železobetonových základových pasů z betonu C 12/15 včetně bednění, výztuže, štěrkopískového podkladu a konečné úpravy horní plochy betonu, dále zpětné zásypy se zhutněním a plošnou úpravu dotčeného terénu.

Součástí předmětu díla je rovněž zajištění zařízení staveniště, dopravního značení, přesun stavebních kapacit, mobilní WC, individuální mimostaveništní doprava včetně dopravy betonu a nakládání s odpady a sutí v rozsahu položkového rozpočtu. Zhotovitel provede dílo tak, aby po dokončení byly jednotlivé základové konstrukce stabilní, rovné, výškově sjednocené podle vytyčení a připravené pro navazující osazení pomníků/dvojhrobů.

Zhotovitel je povinen provést všechny práce odborně, úplně, bezpečně a v návaznosti na skutečné podmínky místa plnění. Součástí plnění jsou i pomocné, organizační, dopravní, manipulační, úklidové a dokončovací činnosti nezbytné pro řádné provedení a předání díla, pokud vyplývají z tohoto technického popisu, položkového rozpočtu nebo z povahy prováděných prací.

Předmětem díla podle tohoto technického popisu není dodávka a montáž vlastních kamenických nebo náhrobních prvků, nápisových desek, dekorativních prvků, krycích desek ani případných kotevních systémů, pokud tyto části nejsou výslovně uvedeny v jiných zadávacích nebo smluvních podkladech. Dílo je vymezeno jako provedení zemních, základových a souvisejících dokončovacích prací pro následné osazení pomníků/dvojhrobů.

Tento dokument tvoří technický popis předmětu díla. Společně s položkovým rozpočtem vymezuje požadovaný rozsah plnění, základní technické parametry, požadavky na provádění, kontrolu a předání díla.