ZŠ JAROV

SPECIFIKACE STANDARDŮ

Obsah

A.	ÚVOD	3

B.	sPECIFIKACE STANDARDŮ	4

01.	Interiérové výrobky	6

02.	Povrchy stěn, podlah a stropů	8

03.	Osvětlení	15

04.	Sanitární vybavení	19

05.	Ostatní	29

# ÚVOD

Technické parametry uvedené u jednotlivých materiálů a výrobků jsou uvedené jako minimální požadované. Dodavatel je povinen zajistit, aby tyto minimální hodnoty byly dodrženy anebo byly lepší a odpovídaly vysokým standardům projektu.

Ilustrační obrázky výrobků a materiálů mají čistě orientační charakter a slouží pouze k představě návrhu. Není tedy jejich účelem představovat přesnou podobu nebo specifikaci konkrétního výrobku či materiálu, ani sloužit jako přesný odkaz na konkrétní značky nebo výrobce. Tento přístup umožňuje flexibilitu při výběru vhodných alternativ, které splní stanovené požadavky.

Pokud se ve standardu objeví obchodní název konkrétních produktů nebo materiálů, jde pouze o náznak požadované kvalitativní úrovně. Tento název není závazný pro použití konkrétního výrobku či materiálu, ale slouží k vyjádření požadované úrovně vlastností, které musí použité materiály dosahovat. Cílem je poskytnout jasný rámec pro kvalitu, bez nutnosti vázat se na konkrétní značku nebo produkt.

Vzhledem k aktuální úrovni detailu a rozsahu informací, které tento dokument obsahuje, nemůže být považován za kompletní a konečný dokument objednavatele. Jeho účelem je stanovit základní rámec a minimální požadavky, ale nezahrnuje všechny detaily.

Objednatel požaduje během realizace stavby striktní dodržování navrhovaných standardů, které jsou v tomto dokumentu podrobně specifikovány. Jakékoliv změny či úpravy těchto standardů jsou možné pouze za podmínky, že budou řádně schváleny objednatelem. Tento souhlas musí být vždy dostatečně odůvodněný a podložený konzultací s architektem, jenž je autorem tohoto dokumentu. Takováto úprava zajistí, že jakékoliv změny budou v souladu s původními záměry projektu a neovlivní negativně kvalitu výsledného díla.

Tento dokument má funkci detailní specifikace závazných požadavků objednatele pro výběrové řízení na zhotovení stavby. Definuje klíčové aspekty, jakými jsou technické a kvalitativní požadavky, které musí být splněny při výstavbě. Tím se zajišťuje, že všechny projektové, inženýrské a stavební procesy budou probíhat v souladu s těmito požadavky a budou odpovídat požadovaným normám, což povede k dosažení optimální funkčnosti, dlouhověkosti a kvality stavby.

Knihu standardů je nutné brát jako nedílnou součást projektové dokumentace, která tvoří vzájemně se doplňující a provázaný celek.

# sPECIFIKACE STANDARDŮ

Obsah

01.	Interiérové výrobky	6

01.1.	Vnitřní dveře bez zvýšených nároků na pohledovost	6

01.2.	Dveře s požární odolností	7

01.3.	Vnitřní parapety	7

02.	Povrchy stěn, podlah a stropů	8

02.1.	Kompaktní přírodní linoleum	9

02.2.	Keramická dlažba	10

02.3.	Keramická dlažba a obklady	10

02.4.	Keramická dlažba	11

02.5.	Homogenní disipativní antistatická podlahová krytina	12

02.6.	Přechodové lišty	13

02.7.	Vnitřní čistící rohož	13

02.8.	Akustický perforovaný SDK podhled	14

02.9.	Akustický stěnový panel	14

03.	Osvětlení	15

03.1.	Interiérová svítidla viz dokumentace D.1.2.5_NN	15

03.2.	Interiérové svítidlo nouzové, vestavné	15

03.3.	Interiérové svítidlo nouzové, přisazené	15

03.4.	Interiérové svítidlo nouzové, přisazené	16

03.5.	Interiérové svítidlo nouzové, přisazené, výpadkové	17

03.6.	Vypínače	17

03.7.	Zásuvky	18

04.	Sanitární vybavení	19

04.1.	Umyvadlo závěsné keramické	19

04.2.	Umyvadlo pro imobilní závěsné keramické	Chyba! Záložka není definována.

04.3.	Umyvadlová baterie stojánková	20

04.4.	Umyvadlová baterie pro imobilní	Chyba! Záložka není definována.

04.5.	Umyvadlový sifon	20

04.6.	Závěsný WC klozet	21

04.7.	Závěsný WC klozet pro imobilní	Chyba! Záložka není definována.

04.8.	Závěsná výlevka	21

04.9.	Závěsný urinál automatický bez senzoru	22

04.10.	Sedátko s poklopem	22

04.11.	Splachovací tlačítko	23

04.12.	Bidetová baterie	23

04.13.	Držák toaletního papíru	24

04.14.	Držák WC kartáče	24

04.15.	Dávkovač mýdlové pěny nástěnný	25

04.16.	Nástěnná madla	Chyba! Záložka není definována.

04.17.	Elektrický vysoušeč rukou	25

04.18.	Bezrámové nástěnné zrcadlo	26

04.19.	Sanitární WC příčky	Chyba! Záložka není definována.

05.	Ostatní	26

05.1.	Orientační systém	29

### Interiérové výrobky

| #### Vnitřní dveře bez zvýšených nároků na pohledovost |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Interiér – vnitřní prostor hygienického zázemí, technické a skladové místnosti |  |
| Popis standardu: | Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře v obložkové ocelové zárubni určené pro dodatečnou montáž. Křídlo dřevěné nebo prosklené dle umístění a účelu místnosti. Dodávka včetně těsnění a všech doplňků. |  |
| Specifikace: | - Vzduchová neprůzvušnost: viz stavební akustika - Povrchová úprava zárubně: Práškový lak, RAL 9003 - Povrchová úprava křídla: HPL, dekor dřeva bude vyvzorkován behěm realizace - Bezfalcové - Skryté závěsy - Těsnění barva šedá |  |
| Reference: |  |  |

| #### Dveře s požární odolností |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Interiér – na hranici PÚ |  |
| Popis standardu: | Jednokřídlé a dvoukřídlé dveře v obložkové ocelové zárubni určené pro dodatečnou montáž nebo v hliníkové rámové zárubni (podle typu umístění). Křídlo dřevěné, hliníkové nebo prosklené dle umístění a účelu místnosti. Dodávka včetně těsnění a všech doplňků. |  |
| Specifikace: | - Požární odolnost: viz PBŘ - Povrchová úprava: práškový lak, RAL 9003 - Bezfalcové - Skryté závěsy |  |
| Reference: |  |  |

| #### Vnitřní parapety |  |
| --- | --- |
| Umístění: | interiér |  |
| Popis standardu: | Vnitřní parapet lakovaná MDF deska bez nosu, tl. 18mm, RAL 9003 |  |
| Specifikace: | - Povrchová úprava: lak |  |
| Reference: | Obrázek je pouze ilustrativní |  |

### Povrchy stěn, podlah a stropů

| #### Kompaktní přírodní linoleum |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Učebny, chodby, kabinety … |  |
| Popis standardu: | Kompaktní přírodní linoleum tloušťky 2,5 mm s povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, vyrobeno z 98% přírodních materiálů a 74% rychle obnovitelných zdrojů. Dekor bude vyvzorkován architektem při realizaci stavby. |  |
| Specifikace: | Přírodní linoleum tvořené jutovým podkladem, rubovou vrstvou zabraňující prokreslení jutové tkaniny s podílem recyklovaného přírodního linolea a nášlapnou vrstvou probarvenou v celkové tloušťce, která je ošetřena již z výroby akrylátovou UV + laserem tvrzenou povrchovou úpravou odolnou vůči čisticím prostředkům a desinfekcím, kyselinám i zásadám (pH<12) a eliminující nutnou aplikaci ochranných emulzí. Emise těkavých organických látek TVOC po 28 dnech dle EN16516 maximálně 10 mikrogramů na metr krychlový. Celková tloušťka 2,5 mm, reakce na oheň max. Cfl-s1, váha 2850-2950 g/m2, třída zátěže 34/43, kročejový útlum min. 5 dB, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5. Antibakteriální vlastnosti dle ISO 22196 po 24 hodinách = zabraňuje množení 99,99 %, Antivirové vlastnosti dle ISO 21702 = redukce koronaviru po 5 hodinách 98,65 %. Přírodní linoleum obsahující min. z 98 % přírodních složek a 100% recyklovatelné. Laserem tvrzená povrchová úprava, nevyžadující dodatečnou aplikaci ochranných emulzí a odolná vůči chemikáliím a poškrábání. Bariéra proti skvrnám a proti špíně s vyšší účinností vůči přípravkům, které hodně znečišťují, po 2 hodinách a po 24 hodinách. Velmi nízké emise těkavých organických sloučenin (nižší než 10 mikrogramů/m3 po 28 dnech). Certifikace podle nejnáročnějších norem, co se týče QAI: finská certifikace M1, Blue Angel, Floorscore a A+. |  |
| Reference: | Certifkáty: |  |
| #### Keramická dlažba |  |
| Umístění: | Hygienická zázemí |  |
| Popis standardu: | Keramická dlažba na podlahy hygienických zázemí |  |
| Specifikace: | - Matná keramická dlažba 300x300 mm, barva cihlově červená, kladena rovnoběžně se stěnami |  |
| Reference: |  |  |
| #### Keramická dlažba a obklady |  |
| Umístění: | Interiér – hygienické zázemí |  |
| Popis standardu: | Nástěnné keramické obklady |  |
| Specifikace: | - Matný keramický obklad 150x150 mm bílé barvy v hygienickém zázemí ve 2. a 3.np - Matný keramický obklad 150x150 mm barva světle béžová v hygienickém zázemí v podkroví - Obklad vždy po výšku zárubní |  |
| Reference: |  |  |
| #### Keramická dlažba |  |
| Umístění: | Chodby |  |
| Popis standardu: | Keramická dlažba 20x20, cihlově červená |  |
| Specifikace: | - Matná keramická dlažba 200x200 mm cihlově červené barvy – přesný odstín nutno vyvzorkovat dle stávající dlažby - Kladeno s minimální spárou |  |
| Reference: |  |  |

| #### Homogenní disipativní antistatická podlahová krytina |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Počítačová učebna, servervona |  |
| Popis standardu: | Antistatické homogenní PVC, tl. 2 mm, s hodnotami odporu: 106 < Rt < 108. |  |
| Specifikace: | Antistatická homogenní podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí (2), laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2 mm, hmotnost ≤ 3100 g/m2, reakce na oheň Bfl-s1, elektrický odpor dle EN 1081 106≤ Rt ≤ 108 Ω, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, TVOC po 28 dnech <10 μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Připravenost podkladu: Podklad musí být připraven v souladu s ČSN 744505.Podklad je vyhlazen samonivelační stěrkou o tvrdosti C20, rovinatost podkladu 2 mm na 2 m lati. Spoje mezi rolemi se provádí svařovací šňůrou určenou pro antistatické PVC. Pro zajištění vodivosti je potřeba použít zemnící měděný pásek po obvodu místnosti a vodivé lepidlo v celé ploše místnosti. |  |
| Reference: |  |  |

| #### Přechodové lišty |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Interiér – v místě změny poldahových krytin |  |
| Popis standardu: | Přechodový hliníkový „T“ profil mezi různými typy podlahových krytin. Skryté kotvení pomocí plastových trnů. Přechod podlah bude vždy schován pod dveřními křídly. |  |
| Specifikace: | - Eloxovaný hliník - Barva: Bude doplněno na základě podlahových krytin - Šířka 14 mm |  |
| Reference: |  |  |

| #### Vnitřní čistící rohož |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Interiér – všechna zádveří za vstupem do objektu (pravidelně využívané vstupy) |  |
| Popis standardu: | Textilní gumová hliníková vstupní rohož v jedné rovině s okolní podlahou. Kombinace guma (palička) + textilní (černá) |  |
| Specifikace: | - Zapuštěná - Rozměr: viz PD - Barva: černá |  |
| Reference: |  |  |

| #### Akustický perforovaný SDK podhled |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Dílny, družiny, jídelna, kmenové a odborné učebny, sborovna |  |
| Popis standardu: | Sádrokarotovné perforované desky pro řešení prostorové akustiky v mísntosti. Desky jsou opatřené z vrchní strany vlisem bílé barvy. Desky jsou instalovány v bezespárem systému. |  |
| Specifikace: | - Kolmé, předbroušené hrany - Vzduchová mezera svěšení opatřena minerální vatou - Podíl děrované plochy 18,1 % - Pravidelné děrování - Složka pro neutralizaci formaldehydu - Třída reakce na oheň: A2-s1, d0 - Výpočtové činitele dle prostorové akustické studie |  |
| Reference: |  |  |

| #### Akustický stěnový panel |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Jazykové učebny |  |
| Popis standardu: | Akustický stěnový panel na bázi lisované kamenné vlny |  |
| Specifikace: | - Celková toušťka 40 mm, přisazeno ke stěně - Odrazivot světla 85% - Skrytý rošt - Hrana viz reference - Plošná hmotnost 3,5 kg/m2 - Barva: white frost - Plně reckylovatelné |  |
| Reference: |  |  |

### Osvětlení

#### Interiérová svítidla viz dokumentace D.1.2.5_NN

| #### Interiérové svítidlo nouzové, vestavné |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Dle projektu PBŘ |  |
| Popis standardu: | Vestavné nouzové LED svítidlo |  |
| Specifikace: | - Nouzové protipanické LED svítidlo - Materiál: plast - Barva: bílá |  |
| Reference: |  |  |

| #### Interiérové svítidlo nouzové, přisazené |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Dle projektu PBŘ |  |
| Popis standardu: | Přisazené nouzové LED svítidlo |  |
| Specifikace: | - Nouzové LED svítidlo - Značení směru úniku vč. piktogramu - Trvale svítící - Materiál: plast |  |
| Reference: |  |  |

| #### Interiérové svítidlo nouzové, přisazené |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Dle projektu PBŘ |  |
| Popis standardu: | Přisazené nouzové LED svítidlo |  |
| Specifikace: | - Nouzové LED svítidlo - Značení směru úniku vč. piktogramu - Protipanická čočka - Trvale svítící - Materiál: plast |  |
| Reference: |  |  |

| #### Interiérové svítidlo nouzové, přisazené, výpadkové |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Dle projektu PBŘ |  |
| Popis standardu: | Přisazené nouzové LED svítidlo |  |
| Specifikace: | - Nouzové protipanické LED svítidlo - Svítící při výpadku |  |
| Reference: |  |  |

| #### Vypínače |  |
| --- | --- |
| Umístění: | V celém objektu |  |
| Popis standardu: | Stěnové vypínače světel |  |
| Specifikace: | - Stěnové vypínače světel - Materiál: plast - Povrchová úprava: matná bílá - Subtilní rámeček, plochý obdélný design - Členění spínače dle potřeby (jednoduchý, dělený, …) - Rozměry dle přiloženého schéma - Rámeček pro jeden až čtyři spínače, možnost vodorovné i svislé instalace |  |
| Reference: |  |  |

| #### Zásuvky |  |
| --- | --- |
| Umístění: | V celém objektu |  |
| Popis standardu: | Stěnové vypínače světel |  |
| Specifikace: | - Stěnové vypínače světel - Materiál: plast - Povrchová úprava: matná bílá - Subtilní rámeček, plochý obdélný design - Členění spínače dle potřeby (jednoduchý, dělený, …) - Rozměry dle přiloženého schéma - Rámeček pro jeden až čtyři spínače, možnost vodorovné i svislé instalace |  |
| Reference: |  |  |

### Sanitární vybavení

| #### Umyvadlo závěsné keramické |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Kmenové učebny 2NP, odborné učebny, WC ženy, WC muži, hygienická zázemí zaměstnanců, WC chlapci dívky 1.NP – 1.PP, jídelna |  |
| Popis standardu: | Umyvadlo závěsné keramické |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 600x420x115 mm - Barva: bílá lesklá - S glazovanou spodní stranou - Instalace zavěšením na stěnu - 1 otvor pro baterii - Hranatý tvar se zaoblenými rohy - Dodávka včetně instalačního modulu dle typu konstrukce - Rozměry dle přiloženého schéma |  |
| Reference: |  |  |

| #### Umyvadlová baterie stojánková |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Umyvadlo |  |
| Popis standardu: | Umyvadlová baterie stojánková |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 156x161x45 mm - Umyvadlová stojánková páková baterie - Pevný výtok 132 mm - Bez výpusti - Materiál těla: mosaz - Povrchová úprava: chrom - Materiál kartuše: keramika - Rozměry dle přiloženého schéma |  |
| Reference: |  |  |

| #### Umyvadlový sifon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Umístění: | Umyvadlo |
| Popis standardu: | Umyvadlová baterie pro imobilní |
| Specifikace: | - Umyvadlový sifon pro nástěnnou instalaci - Materiál těla: mosaz - Povrchová úprava: chrom - Rozměry dle přiloženého schéma |
| Reference: |  |

| #### Závěsný WC klozet |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Veškerá hygienická zázemí mimo WC imobilní |  |
| Popis standardu: | Závěsný WC klozet |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 490x360x355 mm - Barva: bílá lesklá - Kompaktní toaleta - Vodorovný odpad - Kulatý tvar - Dodávka včetně instalačního modulu dle typu konstrukce - Rozměry dle přiloženého schéma |  |
| Reference: |  |  |

| #### Závěsná výlevka |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Úklidové místnosti |  |
| Popis standardu: | Závěsný bidet |  |
| Specifikace: | - Barva: bílá lesklá - Sklopná mřížka - Dodávka včetně instalačního modulu dle typu konstrukce - Výlevková baterie povrchová úprava chrom, materiál těla mosaz |  |
| Reference: |  |  |

| #### Závěsný urinál automatický bez senzoru |  |
| --- | --- |
| Umístění: | WC chlapci, WC muži |  |
| Popis standardu: | Závěsný urinál |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 310x280x490 mm - Barva: bílá lesklá - Hranatý tvar se zaoblenými rohy - Rozměry dle přiloženého schéma - Dodávka včetně instalačního modulu dle typu konstrukce |  |
| Reference: |  |  |

| #### Sedátko s poklopem |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Klozet kód |  |
| Popis standardu: | Sedátko s poklopem |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 445x370x45 mm - Barva: bílá - Odnímatelné - Zpomalovací sklápěcí systém - Rozměry dle přiloženého schéma |  |
| Reference: |  |  |

| #### Splachovací tlačítko |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Klozet kód |  |
| Popis standardu: | Splachovací tlačítko |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 203x6x145 mm - Povrchová úprava: bílá - 2 tlačítka - Instalace na stěnu - Rozměry dle přiloženého schéma |  |
| Reference: |  |  |

| #### Bidetová baterie |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Bidet kód |  |
| Popis standardu: | Bidetová baterie |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 130x147x45 mm - Bidetová stojánková páková baterie - S výpustí - Materiál těla: mosaz - Povrchová úprava: chrom - Materiál kartuše: keramika - Rozměry dle přiloženého schéma |  |
| Reference: |  |  |

| #### Držák toaletního papíru |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Hygienické zázemí |  |
| Popis standardu: | Držák taletního papíru |  |
| Specifikace: | - Rozměry průměr 369 mm, šířka 108mm - Materiál: nerez - Povrchová úprava: nerez - Instalace na stěnu - Pravoúhlý válcový design, uzamykatelný kryt - Rozměry dle přiloženého schéma |  |
| Reference: |  |  |

| #### Držák WC kartáče |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Klozet kód |  |
| Popis standardu: | Držák WC kartáče |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 90x110x415 mm - Materiál: nerez - Povrchová úprava: nerez - Instalace na stěnu nad podlahou - Válcový design - Rozměry dle přiloženého schéma |  |
| Reference: |  |  |

| #### Dávkovač mýdlové pěny nástěnný |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Umyvadlo kód |  |
| Popis standardu: | Dávkovač mýdlové pěny nástěnný |  |
| Specifikace: | - Rozměry HxŠxV 110x115x245mm. Objem 1000ml - Materiál: nerez - Povrchová úprava: nerez - Instalace na stěnu nad umyvadlo |  |
| Reference: |  |  |

| #### Elektrický vysoušeč rukou |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Hygienická zázemí |  |
| Popis standardu: | Vysoušeč rukou |  |
| Specifikace: | - Rozměry DxŠxV 100x234x394 mm - Materiál: nerez - Povrchová úprava: nerez - Instalace na stěnu - HEPA filtr - Síťové napájení |  |
| Reference: |  |  |

| #### Bezrámové nástěnné zrcadlo |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Hygienická zázemí |  |
| Popis standardu: | Bezrámové nástěnné zrcadlo |  |
| Specifikace: | - Zarovnání do spárořezu keramického obkladu - Rozměr na celou šířku stěny |  |
| Reference: |  |  |

| #### Sanitární WC příčky |  |
| --- | --- |
| Umístění: | interiér – hygienické zázemí |  |
| Popis standardu: | Sanitární příčky z KOMPAKTNÍCH HPL desek. Kabina na samonosných rektifikovaných nožkách z nerezové oceli. Odolnost proti vodě v závislosti na typu prostředí. |  |
| Specifikace: | - Nerezové WC kování se signalizací - Možnost nouzového otevření zvenku kabiny - Barva: bílá (obrázek je pouze ilustrační) - Bez hliníkových ukončovacích profilů!! |  |
| Reference: |  |  |

| #### Sprchová vanička |  |
| --- | --- |
| Umístění: | interiér – hygienické zázemí |  |
| Popis standardu: | Sprchová vanička obdélníková 140x80 cm litý mramor. Včetně příslušenství (sifon chrom, nožičky) |  |
| Specifikace: | - Litý mramor - Barva bílá - Montážní výška 30mm - Instalace na podlahu |  |
| Reference: |  |  |

| #### Sprchová zástěna |  |
| --- | --- |
| Umístění: | interiér – hygienické zázemí |  |
| Popis standardu: | Sprchové dveře 140 cm Odolnost proti vodě v závislosti na typu prostředí. |  |
| Specifikace: | - Sprchové dveře posuvné šířky 140cm. Výška dveří 185cm. - Sprchové dveře včetně nikového profilu v lesklém chromu. - Výplň je z čirého bezpečnostního skla bez dekoru. - Posuvný systém otevírání. - Instalace na vaničku. - Dodávka včetně svislých rozšiřovacích profilů. |  |
| Reference: |  |  |

| #### Sprchová baterie |  |
| --- | --- |
| Umístění: | interiér – hygienické zázemí |  |
| Popis standardu: | Sprchová baterie se sprchovým setem 150 mm chrom |  |
| Specifikace: | - Nástěnná páková baterie se sprchovým setem - Materiál těla: mosaz - Povrchová úprava: chrom - Materiál kartuše: keramika |  |
| Reference: |  |  |

### Ostatní

| #### Orientační systém |  |
| --- | --- |
| Umístění: | Na stěně u vstupů do učeben |  |
| Popis standardu: | Hliníkový profil, hladký, |  |
| Specifikace: | - Rozměry výška 217 mm, šířka 310 mm - Barva: stříbrná, černé pla - Instalace na stěnu lepícími páskami - Vhodné pro aplikaci grafiky (řezaná fólie, různé druhy tisku, mechanická nebo laserová gravura) |  |
| Reference: |  |  |