REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ, ČP. 69

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce stávajícího objektu. Rekonstrukce bude spočívat v obnově omítek, snížení stropů, oprav podlah, výměna dřevěných oken za plastová, rekonstrukce a rozšíření sociálního zařízení a nových elektro rozvodů.

Popis objektu

Objekt je rozdělen na pět částí – kanceláře č. 1.01 a č. 1.02, společné prostory č. 1.03, chodba č. 1.04, místnosti se soc. zařízením č. 1.05.

Kancelář č. 1.01

Stavební práce:

- Demontáže zárubně prahu, dveří, koberce, lina a soklových lišt

- Zazdívka otvoru po vybouraných sopouchách (nefunkční komín)

- Škrábání stávající malby

- Penetrace stěn, perlinka, stěrka, rohy, omítka štuková a vápenocementová

- Zapravení rýh po elektro

- Penetrace stěn pod malbu + malba

- Dodávka a montáž minerálního stropu (výška 280 cm)

- Dodávka a montáž obložkové zárubně pro jednokřídlé dveře s fóliovým povrchem

- Nátěr radiátoru (1,3 x 0,6 m) a jeho rozvodů

- Dodávka a montáž OSB podlahy 12 mm

- Dodávka a pokládka lina

- Montáž soklových lišt a přechodových lišt

- Dodávka a montáž dveří 80 cm vč. kování

Elektro práce:

- Demontáž stávajících el. rozvodů

- Dodávka a montáž zápustných LED světel

- Dodávka a montáž zásuvek a vypínačů na světla vč. kabeláže

- Dodávka a natažení UTP kabelů vč. montáže datových zásuvek

UTP kabely budou nataženy chodbou z vedlejších kanceláří (17 m) a uloženy do plastového žlabu. Budou nutné průrazy zdí. V místnostech 1.01 – 1.03 budou vedeny nad minerálním stropem (volně a vyvázány), k zásuvce budou svedeny v husích krcích. Kabely budou očíslovány!

Instalatérské práce:

- Demontáž a montáž zpět litinového radiátoru

Kancelář č. 1.02

Stavební práce:

- Demontáže prahu, dveří, lina a soklových lišt

- Zazdívka otvoru po vybouraných sopouchách (nefunkční komín)

- Škrábání stávající malby

- Penetrace stěn, perlinka, stěrka, rohy, omítka štuková a vápenocementová

- Zapravení rýh po elektro

- Penetrace stěn pod malbu + malba

- Dodávka a montáž minerálního stropu (výška 280 cm)

- Dodávka a montáž obložkové zárubně pro jednokřídlé dveře s fóliovým povrchem

- Nátěr radiátoru (2x 0,6 m) a jeho rozvodů

- Dodávka a montáž OSB podlahy 18 mm.

- Dodávka a pokládka lina

- Montáž soklových lišt a přechodových lišt

- Dodávka a montáž dveří 80 cm vč. kování

Elektro práce:

- Demontáž stávajících el. rozvodů

- Dodávka a montáž zápustných LED světel

- Dodávka a montáž zásuvek a vypínačů na světla vč. kabeláže

- Dodávka a natažení UTP kabelů vč. montáže datových zásuvek

Instalatérské práce:

- Demontáž a montáž zpět litinového radiátoru

Společné prostory č. 1.03 + 1.03.1

Stavební práce:

- Demontáže prahu, dveří, zárubně, lina a soklových lišt

- Zazdívka otvoru po vybouraných sopouchách (nefunkční komín)

- Demontáž okenní mříže, dřevěného okna a parapetu

- Montáž plastového okna (1,5 x 1,3m) a vnitřního a venkovního parapetu

- Vyčištění a penetrace betonové podlahy vč. nivelační stěrky

- Škrábání stávající malby

- Penetrace stěn, perlinka, stěrka, rohy, omítka štuková a vápenocementová

- Zapravení rýh po elektro

- Zapravení rýh po vodě a odpadů (příprava pro kuchyň. linku)

- Penetrace stěn pod malbu + malba

- Dodávka a montáž minerálního stropu (výška 280 cm)

- Dodávka a montáž obložkové zárubně pro jednokřídlé dveře s fóliovým povrchem

- Nátěr radiátoru (1 x 0,6 m) a jeho rozvodů

- Dodávka a pokládka lina

- Dodávka a montáž dveří 70 cm vč. kování

Elektro práce:

- Demontáž stávajících el. rozvodů

- Dodávka a montáž zápustných LED světel

- Dodávka a montáž zásuvek a vypínačů na světla vč. kabeláže

- Dodávka a natažení UTP kabelů vč. montáže datových zásuvek

Instalatérské práce:

- Vývod pro teplou a studenou vodu a odpad (příprava pro kuchyň. linku)

- Demontáž a montáž zpět litinového radiátoru

Chodba č. 1.04

Stavební práce:

- Demontáže prahu, dveří (vstup na soc. zařízení) a koberce

- Zazdění otvoru nade dveřmi (příčkovka Ytong 150 mm)

- Vyčištění a penetrace betonové podlahy vč. nivelační stěrky

- Škrábání stávající malby

- Penetrace stěn, perlinka, stěrka, rohy, omítka štuková a vápenocementová

- Zapravení rýh po elektro

- Penetrace stěn pod malbu + malba

- Dodávka a montáž minerálního stropu (výška 280 cm)

- Dodávka a montáž obložkové zárubně pro jednokřídlé dveře s fóliovým povrchem

- Dodávka a pokládka lina

- Montáž soklových lišt a přechodových lišt

- Dodávka a montáž dveří 80 cm vč. kování (2 ks)

Elektro práce:

- Montáž a osazení rozvodnice pod omítku EATON KLV-36UPS-F vč. natažení přívodního kabelu z R 4.01

- Úpravy kabeláže a svorkovnic v R 4.01

- Dodávka a montáž zápustného světla LED

- Dodávka a montáž zásuvek a vypínače na světla vč. kabeláže

Sociální zařízení č. 1.05 + 1.05.1 - 3

Stavební práce:

- Demontáže prahů, zárubní, dveří (2 ks), lina a soklových lišt

- Demontáž dřevěných oken (2 ks)

- Montáž plastových oken (2 ks – 0,7 x 0,6 m)

- Montáž vnitřních parapetů (2 ks – 0,7 x 0,3 m)

- Škrábání stávající malby

- Penetrace stěn, perlinka, stěrka, rohy, omítka štuková a vápenocementová

- Zapravení rýh po elektro

- Zapravení rýh po vodě a odpadů

- Otlučení obkladu, omítky a vysekání dlažby vč. betonové mazaniny

- Dodávka a montáž minerálního stropu

- Dodávka a montáž SDK příčky vč. kaslíku

- Obkladové práce a obkladový materiál

- Vyčištění a penetrace betonové podlahy vč. nivelační stěrky

- Pokládka dlažby do flexi lepidla

- Dodávka dlažby a soklů

- Penetrace stěn pod malbu + malba

- Dodávka a montáž obložkové zárubně pro jednokřídlé dveře s fóliovým povrchem (3ks)

- Dodávka a montáž dveří 70 cm vč. kování (3 ks)

Elektro práce:

- Demontáž stávajících el. rozvodů

- Dodávka a montáž zápustných LED světel

- Dodávka a montáž zásuvek a vypínačů na světla vč. kabeláže

Instalatérské práce:

- Demontáž vodovodní baterie, WC vč. nádržek

- Demontáž litinových radiátorů a stávajících rozvodů

- Demontáž stávajících a montáž nových rozvodů a svodů vody

- Demontáž kanalizace a nevyhovující litiny kanalizace 125 mm

- Bourací práce, průrazy, zednické práce

- Sekání drážek ve zdivu pro vodu a kanalizaci

- Pročištění stávajícího svodu kanalizace

- Dodávka a montáž ohřívače vody

- Dodávka a montáž nové kanalizace 125, 100 a 50 mm

- Dodávka a montáž nových radiátorů Radik na WC (2ks 1,2 x 0,6 m), vč. rozvodů

- Dodávka a montáž baterie, WC, umyvadla a koupelnových doplňků vč. zrcadla

Připojení nového odpadu na stávající odpad na WC, bude zřejmě vyžadovat úpravy sklonu nových odpadních trubek

Staré rozvody vody zde zruší. Přívod teplé vody se ukončí zátkou u dveří Odboru ekonomického. Zbylé trubky se odstraní (cca 7 m). Přívod studené vody n WC se ukončí zátkou v místnosti WC, zbylé trubky se odstraní (cca 3 m).