Příloha č.1b

Technické požadavky

na zakázku

Farma Ostrov DŽV

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

- Zadavatel

Název:		 	DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s..

Sídlo:			č.p. 141, 517 04 Černíkovice

Právní forma:                   akciová společnost

Údaj o zápisu do OR:      B 2219 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Jednající/Zastoupený:    Tomáš Jedlička, místopředsedkyní představenstva

IČ:         47468050

DIČ:       CZ47468050

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon:	566 501 227, 602 707 048

e-mail:	michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:	566 501 227, 606 745 571

e-mail:	marie.cejkova@agro-merin.cz

- Název zakázky

Farma Ostrov DŽV

- Předmět dodávky

Předmětem dodávky je výstavba farmy pro prasnice a odchov selat (7-25 kg)

- Základní technické požadavky

Farma Ostrov DŽV – technologie

Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!

Porodna

| Technologie odklizu kejdy - rošty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Plastbetonová kanalizační zátka pr.200 mm | ANO | ANO / NE |
| Rošt plastový pro selata, min podíl štěrbin 40% | ANO | ANO / NE |
| Rošt plastový pro prasnice, min podíl štěrbin 40% | ANO | ANO / NE |
| Nosník 100/5 * min 2590 mm T s úpravou ZN | ANO | ANO / NE |
| Rošt betonový pro prasnice, min prošlap 3% | ANO | ANO / NE |
| Každý kotec osazen plastovým propadlem | ANO | ANO / NE |

| Technologie ustájení a napájení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Plastová prkna min tl. 35 mm. | ANO | ANO / NE |
| ZN sloupky min. tl. stěny 3,0 mm | ANO | ANO / NE |
| Výška hrazení min 500 mm. | ANO | ANO / NE |
| Porodní klec s protizaléhávacími zábranami | ANO | ANO / NE |

| Plastová stěna z plast. prken (pero+drážka) tl. min. 35 mm, kotvená do stropu a podlahy NRZ spoj. a upev. materiálem tl. min. 1,5 mm | ANO | ANO / NE |
| --- | --- | --- |
| Napáječka misková 1/2" pro selata plastová | ANO | ANO / NE |
| Napáječka nerezová kolíková 1/2" pro prasnice min. průměr 27 mm | ANO | ANO / NE |
| Zárubeň dveří NRZ, tl. materiálu 2,5 mm | ANO | ANO / NE |
| Plastové dveře tl. materiálu min. 4 mm, s výztuhou tl. materiálu min. 15 mm | ANO | ANO / NE |

| Technologie krmení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Koryto NRZ výklopné, tl. materiálu min. 1,5 mm, veškeré hrany zapertlené | ANO | ANO / NE |
| Minikrmítko kruhové s aretací do roštu | ANO | ANO / NE |
| Hlavní rozvod krmení v nerezových trubkách min. pr. 50mm | ANO | ANO / NE |
| Možnost krmení minimálním množství na jedno krmné místo 1kg | ANO | ANO / NE |
| Možnost medikace bez zavlečení medikamentů do následné krmné dávky | ANO | ANO / NE |
| Bezezbytkové multifázové krmení všech krmných míst | ANO | ANO / NE |

| Technologie větrání a topení, chlazení, osvětlení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Ventilátor komínový, min. 7.750 m3/h při 30 Pa, 230V, min. 1.400 ot./min. | ANO | ANO / NE |
| Ventilační šachta izolovaná tl. stěny max. 25 mm, se zpětnou klapkou a protidešťouvou hlavicí | ANO | ANO / NE |
| Jeden klimaregulátor pro 5 sekcí (+ externí teplotní čidlo) s přehledným displejem společný pro porodnu a březí prasnice | ANO | ANO / NE |
| Podlážka vodní max. 400x600 mm o výkonu 90 W a min. průtoku 25 l/hod. | ANO | ANO / NE |
| Topné trubky o výkonu min. 250 W/m | ANO | ANO / NE |
| Infralampa se žárovkou min. 150 W | ANO | ANO / NE |
| Autonomní GSM hlášení poruch včetně nezávislých čidel a záložního zdroje | ANO | ANO / NE |

Jalovárna a březárna

| Technologie odklizu kejdy - rošty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Plastbetonová kanalizační zátka pr.250 mm | ANO | ANO / NE |
| Rošt betonový pro prasata s prošlapem min. 17 mm | ANO | ANO / NE |
| Propadlo betonového roštu NRZ | ANO | ANO / NE |

| Technologie ustájení a napájení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Plastová prkna min tl. 35 mm. | ANO | ANO / NE |
| NRZ sloupky min. tl. stěny 2,5 mm | ANO | ANO / NE |
| Výška hrazení min 1000 mm. | ANO | ANO / NE |
| Ocelová trubka 1“ tl. stěny min. 2,9 mm | ANO | ANO / NE |
| Individuální klec ZN (stěna + 2 x dveře) tl. stěny materiálu min. 2,9 mm | ANO | ANO / NE |
| Svod napáječek ½“ NRZ min. dl. 1.050 mm | ANO | ANO / NE |
| Napáječka kolíková ½“ pro prasnice min. pr. 27 mm | ANO | ANO / NE |
| Výklopný nerezový napájecí žlab o objemu min. 14 litrů s hladinovou napáječkou | ANO | ANO / NE |
| Mycí box o rozměru 920x2420x1000 mm včetně medikátoru | ANO | ANO / NE |
| Kontrolní váha ZN o rozměru 2000x1000x1000 mm | ANO | ANO / NE |

| Technologie krmení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Koryto do SK PP jednostranné dělené s okusovou hranou,tl.stěny min.4mm | ANO | ANO / NE |
| Koryto do IK NRZ jednostranné dělené, tl. materiálu min. 1,5 mm, veškeré hrany zapertlené | ANO | ANO / NE |
| Pohonná jednotka NRZ pro suchou linku pr. min 60 mm, 400V, min. 2,2kW | ANO | ANO / NE |
| Příjmová stanice pod silo NRZ s pohonnou jednotkou min. 0,18 kW | ANO | ANO / NE |
| Řetěz s terčíky pr. min. 44 mm | ANO | ANO / NE |
| Krmné potrubí pr. 60 x min. 1,2 mm ZN | ANO | ANO / NE |
| Objemový dávkovač min. 7 l s koulí | ANO | ANO / NE |
| Svod ocelový pr. 89 x min 1000 mm ZN | ANO | ANO / NE |
| Kompresor min. 3,0 kW, 400V, min.objem nádoby 90 l, min. nasávané množství 510 l/min | ANO | ANO / NE |
| Program automatických krmných boxů (AKB) u březích prasnic | ANO | ANO / NE |
| Software pro dálkové ovládání a sledování činnosti AKB | ANO | ANO / NE |
| Počítač krmení s monitorem, klávesnicí, myší a s rozhraním pro stanice, společný s krmným počítačem pro selata | ANO | ANO / NE |
| AKB s automatickou selekcí | ANO | ANO / NE |
| Blokace vstupu při vydávání dávky | ANO | ANO / NE |
| Kapacitní senzory na každé stanici | ANO | ANO / NE |
| Barevné značení AKB | ANO | ANO / NE |
| Identifikace zvířat u kanců | ANO | ANO / NE |
| NRZ výklopné koryto | ANO | ANO / NE |
| Vnitřní osvětlení stanice | ANO | ANO / NE |

| Technologie větrání |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Ventilační klapka horní PP 1000x500 x min. 150 mm s mřížkou | ANO | ANO / NE |
| Ventilátor do potrubí s pr. lopatek 630 mm s mřížkou, min. 11100 m3/h při 30 Pa, 230V, min. 900 ot/min. | ANO | ANO / NE |
| Šachta izolovaná tl. stěny max. 25 mm, pro ventilátor pr. 630 mm včetně zpětné klapky a protidešťové hlavice | ANO | ANO / NE |
| Servopohon lineární min. 250 kg | ANO | ANO / NE |

Odchov selat 7 – 30 kg

| Technologie odklizu kejdy - rošty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Plastbetonová kanalizační zátka pr.200 mm | ANO | ANO / NE |
| Rošt plastový pro selata, min podíl štěrbin 40% | ANO | ANO / NE |
| Nosník 100/5 * min 2890 mm T s úpravou ZN | ANO | ANO / NE |

| Technologie ustájení a napájení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Plastová prkna min tl. 35 mm. | ANO | ANO / NE |
| NRZ sloupky min. tl. stěny 2,5 mm | ANO | ANO / NE |
| Výška hrazení min 800 mm. | ANO | ANO / NE |
| Rozteč sloupků max. 1500 mm | ANO | ANO / NE |
| Ocelová trubka 1“ tl. stěny min. 2,9 mm | ANO | ANO / NE |
| Zárubeň dveří NRZ, tl. materiálu 2,5 mm | ANO | ANO / NE |
| Plastová stěna z plast. prken (pero+drážka) tl. min. 35 mm, kotvená do stropu a podlahy NRZ spoj. a upev. materiálem tl. min. 1,5 mm | ANO | ANO / NE |
| Plastové dveře tl. materiálu min. 4 mm, s výztuhou tl. materiálu min. 15 mm | ANO | ANO / NE |
| Napáječka nerezová kolíková 1/2" pro selata, min. průměr 17 mm | ANO | ANO / NE |

| Technologie krmení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Koryto NRZ oboustranné nedělené, tl. materiálu min. 1,5 mm, veškeré hrany zapertlené | ANO | ANO / NE |
| Jeden krmný automat pro selata i porodnu | ANO | ANO / NE |
| Míchadlo porcí s přesností míchání 1:10 000 | ANO | ANO / NE |
| Tolerance rozptylu váhy plus mínus 10 g | ANO | ANO / NE |
| Minimální dopravní výkon 600 kg/h | ANO | ANO / NE |
| Maximální hygiena krmných svodů (čištění vzduchem a vodní mlhovinou) | ANO | ANO / NE |
| Plnění krmných míst suchou, kašovitou až tekutou konzistencí krmiva | ANO | ANO / NE |
| Míchačka krmné směsi, 2 míchací motory min. 0,55 kW | ANO | ANO / NE |
| Dmychadlo s bočním kanálem min. 11 kW | ANO | ANO / NE |
| Hlavní rozvod krmení v nerezových trubkách min. pr. 50mm | ANO | ANO / NE |
| Nádrž na vodu na min. 1000 litrů | ANO | ANO / NE |
| Čerpadlo s příslušenstvím pro nádrž na vodu min. 0,75 kW, 230V, výkon min. 4l/min | ANO | ANO / NE |
| NRZ sonda koryta pro selata min. 150 cm | ANO | ANO / NE |
| Možnost krmení minimálním množství na jedno krmné místo 1kg | ANO | ANO / NE |
| Možnost medikace bez zavlečení medikamentů do následné krmné dávky | ANO | ANO / NE |
| Bezezbytkové multifázové krmení AD-libidum s NRZ sondami v korytech | ANO | ANO / NE |
| Spirálový dopravník min pr. 75 mm, motor min. 0,75 kW, výkon min.20 kg/min, nejmenší dávka 0,5 kg | ANO | ANO / NE |
| Dávkovací nádrž min. 400 l ke spirálovému dopravníku (startér) | ANO | ANO / NE |
| Převodový motor min. 0,75 kW k dávkovací nádrži | ANO | ANO / NE |

| Technologie větrání a topení, chlazení, osvětlení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Ventilátor komínový, min.7.750 m3/h při 30 Pa, 230V, min. 1.400 ot./min. | ANO | ANO / NE |
| Větrací klapka stropní izolovaná min. 880 x 310 mm | ANO | ANO / NE |
| Servopohon lineární min. 250 kg | ANO | ANO / NE |
| Jeden klimaregulátor pro 5 sekcí (+ externí teplotní čidlo) s přehledným displejem | ANO | ANO / NE |
| Plynové topidlo na propan min. 33 kW, 230 V (větší sekce) | ANO | ANO / NE |
| Plynové topidlo na propan min. 14 kW, 230 V (menší sekce) | ANO | ANO / NE |

Sklad krmiva

| Technologie krmení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Silo laminátové o objemu min. 12 m3 s ručním uzávěrem, žebříkem a prodlouženým náfukem | min. 12 m3 | ..........m3 |
| Silo laminátové o objemu min. 15 m3 s ručním uzávěrem, žebříkem a prodlouženým náfukem | min. 15 m3 | ..........m3 |
| Silo laminátové o objemu min. 20 m3 s ručním uzávěrem, žebříkem a prodlouženým náfukem | min. 20 m3 | ..........m3 |
| Silo laminátové o objemu min. 26 m3 s ručním uzávěrem, žebříkem a prodlouženým náfukem | min. 26 m3 | ..........m3 |

Skladovací jímka

| Technologie skladování kejdy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Čerpadlo min.11kW, 400V, min.1500 ot./min, výkon max. 3600 l/min | ANO | ANO / NE |
| Vodící kolejnice min. 80x80mm, NRZ | ANO | ANO / NE |
| Čerpadlo napojeno na potrubí z tvrzeného plastu pr. 150 mm | ANO | ANO / NE |
| Míchadlo min. 15kW, 400V, max. přípustná teplota 65°C, | ANO | ANO / NE |
| Vodící kolejnice min. 100x100mm, NRZ | ANO | ANO / NE |
| Kabelové propojení do ovládací skříně včetně upevňovacího materiálu (včetně signalizací) | ANO | ANO / NE |

Přečerpávací jímka

| Technologie skladování kejdy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce: |  |  |
| Typové označení technologie/značka: |  |  |
| Zadavatelem požadované parametry: | Požadavek zadavatele: | Nabídka-splnění požadavku uveďte parametry nabízené technologie, nebo zda je požadavek splněn |
| Čerpadlo min.15kW, 400V, min.1500 ot./min, výkon max. 4300 l/min | ANO | ANO / NE |
| Čerpadlo napojeno na potrubí z tvrzeného plastu pr. 150 mm | ANO | ANO / NE |
| Kabelové propojení do ovládací skříně včetně upevňovacího materiálu (včetně signalizací) | ANO | ANO / NE |

Poznámka pro uchazeče:

- Odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění/nesplnění  požadavků na technickou specifikaci, v ostatních bodech je pro hodnocení nutné doplnit číselnou hodnotu. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadované technické parametry, bude zadavatelem vyřazena.

- Do nabídky uveďte výrobce a typové označení technologie/značka

- Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit !

# V …………………………………. dne ………………………………..

…………………………………………………………….

# jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat