Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Ofsetový tiskový stroj“

| OTK GROUP, a.s. |  |
| --- | --- |
| Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín IČ / DIČ: 27628116 / CZ27628116 |  |

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - technické parametry a přesná specifikace ofsetového tiskového stroje.

| Technické parametry a přesná specifikace ofsetového tiskového stroje |  | Číslo strany či odstavce v nabídce, kde je požadavek jasně uveden/definován |
| --- | --- | --- |
| Základní technické parametry: |  |  |
| 1) | Konfigurace 7+1 (7x tiskových jednotek, 1x lakovací jednotka) |  |
| 2) | Formát archu: min. 340 x 480 mm, max. 740 x 1 060 mm |  |
| 3) | Potiskový materiál: - OPP IML (Oriented polypropylene - In Mould Labels) fólie, gramáž min. 60 my - etiketový metalizovaný a bílý papír, gramáž min. 70 gsm |  |
| 4) | Produkční rychlost: - OPP IML fólie (60 my) - min. 11 000 archů/hod - Etiketový metalizovaný papír (70 gsm) - min. 15 000 archů/hod - Etiketový bílý papír (70 gsm) - min. 16 000 archů/hod |  |
| Ostatní požadavky: |  |  |
| 5) | Odvin z role a řezání na archy pro OPP IML fólie |  |
| 6) | Archové nakládání pro etiketové papíry (bílý, metalizovaný) |  |
| 7) | Nakladač s ionizací |  |
| 8) | Elektronický nakládací systém |  |
| 9) | Ultrazvuková kontrola dvojitých archů |  |
| 10) | Kontrola šikmého naložení archu |  |
| 11) | Optická kontrola šikmo nakládaných archů a bočních náložek |  |
| 12) | Prodloužený vykladač pro sušení tisku OPP IML fólií |  |
| 13) | IR o min. výkonu 44 kW |  |
| 14) | Horký vzduch o min. výkonu 89 kW |  |
| 15) | Antistatická výbava pro OPP IML fólie |  |
| 16) | Kapacitní čidlo horní hrany stohu vykladače |  |
| 17) | Odsávání prášku |  |
| 18) | Sušící systémy – kombinované |  |
| 19) | Stranové rozfuky |  |
| 20) | Poprašovací zařízení s ionizovaným tlakovým vzduchem, seřiditelné z pultu obsluhy |  |
| 21) | Systém s komorovou raklí (přístup od vykladače) pro konstantní a stejnoměrný nános laku |  |
| 22) | Mycí zařízení kombinované (potahy, válce tlakové a barevníkové) |  |
| 23) | Automatizovaná výměna lakovacích desek s pneumatickým upnutím a napnutím desky |  |
| 24) | Oddělovací a transportní savky |  |
| 25) | Plynulý posuv stohu materiálu |  |
| 26) | Fotoelektrická kontrola čelních náložek |  |
| 27) | Bezkontaktní boční posunování archu |  |
| 28) | Ovrstvení formových, ofsetových a tlakových válců pro vysokou tvrdost povrchu protikorozní vrstvou |  |
| 29) | Dvoustupňové pneumatické přistavování a odstavování tlaku |  |
| 30) | Plechy vedení archů s Venturiho tryskami pod předávacím bubnem, seřízení a ukládání tlaku vzduchu ovladatelné z pultu obsluhy |  |
| 31) | Univerzální systém chytačů pro potiskované materiály bez nutnosti seřizování |  |
| 32) | Centrální mazání |  |
| 33) | Kontrolované mazání náhonových ozubených kol v uzavřeném olejovém okruhu s filtrací oleje |  |
| 34) | Vlhčící zařízení |  |
| 35) | Automatické propojení barevníku a vlhčení při mytí válců |  |
| 36) | Možnost zapínání a vypínání diferenciálního náhonu (pro minimalizaci tvorby pecek) během provozu z pultu obsluhy |  |
| 37) | Nastavování otáček duktoru vlhčení z pultu obsluhy |  |
| 38) | Vyrovnávání rychlosti otáček duktoru v závislosti na otáčkách stroje, náběhová křivka nastavitelná na pultu obsluhy |  |
| 39) | Barevníky s temperováním vzduchem |  |
| 40) | Počet zón min. 35 |  |
| 41) | Dávkovací prvky (zónové nože) z tvrdokovu, bez dotyku s duktorem |  |
| 42) | Barevníkový duktor s keramickým povrchem a permanentním náhonem |  |
| 43) | Otáčky barevníkového duktoru lineární k otáčkám stroje, náběhová křivka nastavitelná na pultu obsluhy |  |
| 44) | Stranový pohyb navalovacích válců barevníku je zapnutelný/vypnutelný na válcích |  |
| 45) | Pneumatické přistavování a odstavování tlaku |  |
| 46) | Přistavování do tlaku a nastavování tloušťky materiálu mezi formovým a tlakovým válcem z pultu |  |
| 47) | Pneumatické rovnání archů |  |
| 48) | Dynamická brzda archů s podtlakovými páskami kompenzujícími rychlost pro jemné vyložení archů |  |
| 49) | Podtlakové plechy ve výjezdu archů s Venturiho tryskami, všechna nastavení vzduchu ovladatelná a uložitelná z pultu obsluhy |  |
| 50) | Kontrola zmačkaných archů |  |
| 51) | Elektronicky lineárně nastavitelná kulisa chytačů podle počtu obratů stroje, seřiditelná z ovládacího dotykového displeje na vykladači |  |
| 52) | Non-stop roleta vyjíždějící ve směru chodu archu pro tisk bez přerušení |  |
| 53) | Vzduchotechnika – 3 úrovně tlaku - elektronicky řízené vzduchem chlazená, samostatně stojící skříň |  |
| 54) | Vysokotlaký kompresor pro ovládací pneumatiku s chlazením |  |
| 55) | Bezpečnostní prvky stroje odpovídají současným platným evropským standardům bezpečnosti |  |
| 56) | Chladící agregáty |  |
| 57) | Pult obsluhy |  |
| 58) | Měřící a regulační technika |  |
| 59) | Automatické měření optické hustoty |  |
| 60) | Měření a řízení dle LAB hodnot |  |
| 61) | Integrovaná kamera registru |  |
| 62) | Automatizace procesů – přenos informací JDF |  |

Součástí dodávky je montáž (instalace) v místě plnění, zaškolení obsluhy a doprava.

V Kolíně dne 17. 12. 2015

Za společnost OTK GROUP, a.s.

Ing. Jan Bourek, Ph.D.