Příloha č. 4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace

Parametry:

Zadavatel požaduje splnění požadovaných parametrů, které jsou stanoveny jako minimální. Uchazeč v nabídce do tabulky doplní nabízené parametry, a to v číselném nebo slovním vyjádření. Podrobný popis nabízeného zařízení bude uveden v nabídce.

| P.č. | popis parametru | požadované parametry | nabízené parametry*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nástrojový upínací kužel BT30 v provedení BIG + | ANO |  |
| 2 | Rozsah otáček minimálně v rozmezí | 16 – 16000 ot. /min. |  |
| 3 | Výkon vřetene trvalý | min. 5 kW |  |
| 4 | Pojezd v ose X | min. 650 mm |  |
| 5 | Pojezd v ose Y | min. 400 mm |  |
| 6 | Pojezd v ose Z | min. 305 mm |  |
| 7 | Rychloposuvy os X, Y, Z | min. 50 m/min |  |
| 8 | Pracovní plocha v mm (1 paleta) | min. 800 x 400 |  |
| 9 | Maximální zatížení palety (1 paleta) | min. 300 kg |  |
| 10 | Počet palet 2 | ANO |  |
| 11 | Automatický výměník palet | ANO |  |
| 12 | Čas výměny palety | max. 3,4 s |  |
| 13 | Počet míst v zásobníku nástrojů (čím vyšší počet nástrojů tím lépe) | min. 21 nástrojů |  |
| 14 | Max. průměr nástroje plně obsazen | min. 80 mm |  |
| 15 | Max. délka nástroje | min. 200 mm |  |
| 16 | Max. hmotnost nástroje bez omezení těžiště | min. 3 kg |  |
| 17 | Čas výměny nástroje (tříska – tříska) | max. 1,7 s |  |
| 18 | Chlazení nástroje osou vřetena, filtrace, min. 1,5Mpa | ANO |  |
| 19 | Chlazení nástroje vnějším přívodem včetně filtrace | ANO |  |
| 20 | Obsah nádrže pro chladicí kapalinu | min. 700 l |  |
| 21 | Oplachování pracovního prostoru | ANO |  |
| 22 | Ruční oplach-oplachovací pistole | ANO |  |
| 23 | Automatické ofukování držáku nástroje | ANO |  |
| 24 | Teplotní kompenzace stroje | ANO |  |
| 25 | Kontrola zalomení osových nástrojů – dotykové | ANO |  |
| 26 | Krytování stroje kompletní s odsáváním pracovního prostoru s odlučovačem | ANO |  |
| 27 | Osvětlení prostoru stanice pro výměnu obrobků | ANO |  |
| 28 | Připojovací napětí 3 x 400 V/50Hz | ANO |  |
| 29 | Ruční ovládací kolečko pro pohyb lineárních os X, Y, Z | ANO |  |
| 30 | 2 ks NC otočný stůl s vestavěnou rotační spojkou a 2 ks protiložisko s brzdou | ANO |  |
| 31 | Rotační přívod hydrauliky pro obě palety stroje (min. 2 + 2 porty) | ANO |  |
| 32 | Přídavný kontrolér pro ovládání hydraulických upínacích přípravků | ANO |  |
| 33 | Sběrač oleje z hladiny chladicí kapaliny nebo jiné řešení separace oleje | ANO |  |
| 35 | Dvoupásový dopravník třísek pro práci s neželeznými kovy | ANO |  |
| 36 | Výška ukončení dopravníku třísek pro zasunutí bedny na třísky min. 1050 mm | ANO |  |
| 37 | Maximální výška stroje | max. 2800 mm |  |
| 38 | Maximální šířka stroje | max. 1850 mm |  |
| 39 | Hlavní části konstrukce stroje musí být odlitek | ANO |  |
| 40 | Hydraulický agregát (pro upínání obrobků) | ANO |  |
| 41 | Hydraulický upínač na 2 ks dílců (viz přiložená výkresová dokumentace) č.v. 472 600 010 4 a č.v. 472 600 011 4, s kontrolou upnutí dílců a kontrolou typu upínače | ANO |  |
| 42 | Ovládání čtvrté osy v nakládacím prostoru | ANO |  |