# Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění

TECHNICKÁ SPECIFIKACE CNC SOUSTRUŽNICKO-FRÉZOVACÍHO CENTRA, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

| PARAMETRY K CNC SOUSTRUŽNICKO-FRÉZOVACÍMU CENTRU – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Řídicí systém (stávající vybavení dílny je řídicím systémem Fanuc) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Ovládací dotykový panel 15“ | ANO |  |
|  | Víceosé soustružnické centrum s osami X, Y, Z, C1, C2 | ANO |  |
|  | Lineární valivé vedení os X, Y, Z | ANO |  |
|  | Koncept stroje: Hlavní vřeteno, proti vřeteno, horní revolverová hlava s osu Y na suportu | ANO |  |
|  | Lože stroje: Silnostěnný svařenec vyplněný polymerní směsí | ANO |  |
|  | Horní revolverová hlava – radiální | ANO |  |
|  | Automatické chlazení nástrojů | ANO |  |
|  | Automatické mazání stroje | ANO |  |
|  | Hydraulické upínání/rozepínání sklíčidla pro obě vřetena | ANO |  |
|  | Nožní pedál pro upínání obrobků na hlavním vřetenu | ANO |  |
|  | Poháněné držáky s chlazením středem nástroje | ANO |  |
|  | Elektronické ruční kolečko pro manuální najíždění a pohyb jednotlivých os stroje při seřizování | ANO |  |
|  | Sonda pro odměřování nástrojů včetně kalibračního trnu | ANO |  |
|  | Krátký podavač tyčí pro nabíjení tyčí do hlavního vřetene technicky a technologicky odpovídající požadovanému zařízení Včetně jedné sady pouzder pro vložkování hlavního vřetene | ANO |  |
|  | Odebírací zařízení obrobků – lopatka | ANO |  |
|  | Instalační materiál pro ukotvení stroje | ANO |  |
|  | Ruční oplachovací pistole | ANO |  |
|  | Automatický vynašeč – dopravník třísek z pracovního prostoru | ANO |  |
|  | Stroji odpovídající softwarový postprocesor pro generování a tvorbu programů z CAD CAM systémů | ANO |  |
|  | 1 ks kleštinový upínač s průchodem tyče až 100 mm pro zakončení hlavního vřetena A2-8 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | 1 ks sklíčidla 10“ pro zakončení protivřetena A2-6 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | 1 ks sklíčidla 12“ pro zakončení hlavního vřetena A2-8 Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Hloubka stroje | Max. 2300 mm |  |
|  | Šířka stroje vč. dopravníku třísek a podavače tyčí | Max. 6300 mm |  |
|  | Návod na obsluhu stroje a podavače tyčí v českém jazyce | ANO |  |
|  | České prostředí v řídicím sytému stroje | ANO |  |
|  | Instalace stroje a školení programování v délce 3 dny | ANO |  |
|  | Doprava stroje do Hlučína | ANO |  |
|  | Počet míst v nástrojové hlavě s poháněnými nástroji | Min. 12 míst |  |
|  | Maximální otáčky poháněného nástroje | Min. 4500 ot/min. |  |
|  | Vysokotlaké chlazení přes revolverovou hlavu | Min. 13 bar |  |
|  | Rychloposuv v ose X | Min. 25 m/min |  |
|  | Rychloposuv v ose Y | Min. 10 m/min |  |
|  | Rychloposuv v ose Z | Min. 25 m/min |  |
|  | Přesnost polohování osy C1, C2 | 0,001° |  |
|  | Maximální zdvih v ose Y | Min. +/-30 = 60 mm |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ K CNC SOUSTRUŽNICKO-FRÉZOVACÍMU CENTRU – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Nástrojový paket VDI 30/radiální o minimálním obsahu držáků nástrojů Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Pevné držáky nástrojů: 3x Držák čelního a podél.soustr.-dvojitý (R6Z410W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1x Držák upich.nože M3 - M4 (R4Z451W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1x Držák vnitřních nástrojů-levý-krátký (R4Z540W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1x Držák vnitřních nástrojů-pravý-krátký (R6Z460W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 2x Držák vnitřních nástrojů-uni-krátký (R4Z550W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1x Držák vnitřních nástrojů-levý-dlouhý (R4Z560W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 2x Držák vnitřních nástrojů-uni-dlouhý (R4Z640W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 4x Upnutí kleštin ER32 (442600W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1x Redukční pouzdro (ø25mm) (442660W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1x Redukční pouzdro (ø20mm) (442650W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1x Redukční pouzdro (ø16mm) (442640W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Poháněné držáky nástrojů: 2x Přímý držák vrtáku a frézy – 90 mm (440441W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 2x Úhlový držák vrtáku a frézy dvojitý – krátký (R6Z571W) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. 1x Sada ovládacích klíčů (446305) Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |

| PARAMETRY K CNC SOUSTRUŽNICKO-FRÉZOVACÍMU CENTRU – VOLNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR | POŽADAVEK | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
|  | Max. obráběný průměr [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 450 mm |  |
|  | Max. průměr průchodu tyče skrz hlavní vřeteno [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 85 mm |  |
|  | Max. otáčky hlavního vřetena [ot/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 3000 ot. /min |  |
|  | Max. krouticí moment hlavního vřetena [Nm] | MAXIMÁLNÍ min. 370 Nm |  |
|  | Max. otáčky protivřetena [ot/min] | MAXIMÁLNÍ Min. 4500 ot. /min |  |
|  | Max. krouticí moment protivřetena [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 120 Nm |  |
|  | Pojezd v ose X [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 250 mm |  |
|  | Pojezd v ose Z [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 600 mm |  |
|  | Max. výkon poháněných nástrojů [kW] | MAXIMÁLNÍ Min. 6,5 kW |  |
|  | Oběžný průměr nad ložem [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 600 mm |  |
|  | Oběžný průměr nad příčným supportem [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 350 mm |  |

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–24 měsíců |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky