Technická specifikace

Pořízení nového technologického vybavení Kompostárny Blansko – část 1 - Drtič biomasy

Všechny níže uvedené parametry musí být dodavatelem v nabídce dodrženy.

| Popis technického požadavku/Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Drtič biomasy: [doplní účastník] (výrobce a typ) |  |  |
| Mobilní verze | ANO | [doplní účastník] |
| Jízda po komunikacích | ANO | [doplní účastník] |
| Podvozek | min. 80 km/h | [doplní účastník] |
| ABS | ANO | [doplní účastník] |
| Tažení za traktorem | ANO | [doplní účastník] |
| Pohon dieselový | ANO | [doplní účastník] |
| Výkon | min. 200 kW | [doplní účastník] |
| Dálkové ovládání stroje | ANO | [doplní účastník] |
| Podávací dopravník | ANO | [doplní účastník] |
| Délka | min. 3,4 m | [doplní účastník] |
| Šířka | min. 1,2 m | [doplní účastník] |
| Nakládací výška | max. 1.75 m | [doplní účastník] |
| Vstup do drtícího prostoru | min. 1200x400 mm | [doplní účastník] |
| Výstupní dopravník–výsypná výška | min. 2,5 m | [doplní účastník] |
| Princip drcení–kladivový | ANO | [doplní účastník] |
| Průměr rotoru | min. 800 mm | [doplní účastník] |
| Šířka rotoru | min. 1200 mm | [doplní účastník] |
| Počet kladiv | min 50 ks | [doplní účastník] |
| Jednotlivě přišroubovaných k držákům, které jsou upevněny na rotorových tyčích | ANO | [doplní účastník] |
| Drtící šířka kladiv | min. 50 mm | [doplní účastník] |
| Kladiva vybavena zapuštěnými tvrdokovovými hroty | ANO | [doplní účastník] |
| Celková záběrová šířka kladiv | min. 2.800 mm | [doplní účastník] |
| Výměna kladiv bez nutnosti vytahovat hřídele hrotu | ANO | [doplní účastník] |
| Drcení proti drtícímu hranolu | ANO | [doplní účastník] |
| Naklápění lopatek chladiče, pro automatické čištění | ANO | [doplní účastník] |
| Síto | max. 180x180 mm | [doplní účastník] |
| Váha | max. 11.000 kg | [doplní účastník] |
| Odklopové čelo podávacího dopravníku | ANO | [doplní účastník] |
| Hydraulický pojezd | ANO | [doplní účastník] |

V                                       dne

……………………

Razítko a podpis