Technická specifikace

- Světelný ukazatel minimální požadavky:

Celkové rozměry		4990x1000x100mm

Velikost znaků			400mm , 250mm

Rozsah zobrazení		Skóre do 99, čas, tresty , čísla hráčů, perioda

Typ zobrazovačů		Sedmi-segment ( Každý segment je tvořen 2 řadami LED)

Barva LED			Červená, zelená, žlutá

Typ LED				DIP LED 5mm vysoce svítivé

Regulace jasu			Automatická

Siréna Tří-tónová		110dB

Materiál krytu			Al. Profil

Napájení			230V

- Ovládací pult:

Ovládací pult s displejem.

Ovládání musí splňovat požadavky ČSLH a IIHF.

Minimální zobrazení na displeji - skóre, herní čas a čas pro zapisovatele počítaný 0-60min.

Odpočet 4x trest pro každé družstvo a 2x osobní trest.

Bez operačního systému.

Tzv "Studený start max 1 sec.

Externí velkoplošná tlačítka.

Jazykové mutace min CZ, EN, DE, RU.

Drátové propojení a napájení ze světelného ukazatele.

Kovové provedení krytu " antivandal"

Transportní kufr pro konzoli a tlačítka

Maximální rozměr ovládacího pultu 200x200x700mm.

Akumulátor pro zálohování dat při výpadku napájení.

- Branková světla:

LED provedení

Zobrazení červeného a zeleného světla podle pravidel ČSLH.

Pozorovací úhel 360°H 160°V

Polykarbonátové krytí.

Průměr světel min 110 mm.

Napájení max 24V.