Příloha č. 2

Splnění technických požadavků

| Rýpadlo - nakladač ## technické parametry a přesná specifikace stroje |  | ## Pokud Vaše nabídka splňuje - uvést ANO / nesplňuje – uvést NE | ## Vaše nabídková hodnota (v modrých polích) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Základní technické požadavky a parametry stroje |  |  |  |
|  | Nový stroj včetně příslušenství |  |  |
|  | Výkon motoru (čistý dle ISO 9249) min. 70 kW |  |  |
|  | Motor musí splňovat emisní normu EU STAGE IV |  |  |
|  | Ohřívač bloku motoru |  |  |
|  | Konektor pro nastartování připojením na cizí zdroj |  |  |
|  | Akumulátor pro velkou zátěž |  |  |
|  | Automatická převodovka, 6 rychlostní (uzamykání měniče točivého momentu) |  |  |
|  | Hmotnost stroje celková……min.8.000 kg |  |  |
|  | Pohon všech kol |  |  |
|  | 100% uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě |  |  |
|  | Systém tlumení rázů při pojezdu |  |  |
|  | Ochranný kryt kardanu |  |  |
|  | Přední pneumatiky rozměru 340 80-20 |  |  |
|  | Zadní pneumatiky rozměru 480 80-26 |  |  |
|  | Přední blatníky |  |  |
|  | Patky stabilizačních opěr pro práci na vozovce |  |  |
|  | Zvuková výstražná signalizace při zpětném pojezdu stroje |  |  |
|  | Hydraulicky ovládané z kabiny rychloupínací zařízení vpředu |  |  |
| - 9 | Čelní víceúčelová nakládací lopata se zuby o jmenovitém objemu min. 1,03m3 na rychloupínací zařízení |  |  |
| - 1 | Hloubkové podkopové zařízení rypadlového typu - Teleskopická standardní násada min 4,3m |  |  |
|  | Posuvný rám – mechanicky ovládaný |  |  |
|  | Mechanicky ovládané rychloupínací zařízení vzadu na příslušenství. |  |  |
| - 1 | Stroj vybaven hydraulickým okruhem pro připojení kladiva a hydr.svahovací lopaty nezávislým na vysouvání teleskopu. |  |  |
| - 1 | Vedení okruhů po výložníku a násadě |  |  |
| - 1 | Stroj je vybaven a schválen pro manipulaci s břemeny – vybaven hydraulickými zámky, zátěžovým diagramem v kabině obsluhy i v Návodu k obsluze. Na stroji musí být provedena zátěžová zkouška revizním technikem zdvihacích zařízení. |  |  |
|  | Signalizace při přetížení |  |  |
|  | Označení maximální nosnosti stroje na výložníku (na obou stranách) |  |  |
| - 1 | Dodání 3 ks lopat: |  |  |
|  | - podkopová lopata 400mm se zuby provedení HD |  |  |
|  | - podkopová lopata 600mm se zuby provedení HD |  |  |
|  | - hydr.svahovací lopata 1500mm s oboustranným břitem |  |  |
|  | Dodání vidlosady na rychloupínací zařízení |  |  |
| ## Kabina |  |  |  |
|  | Ochranná konstrukce vybavená ochrannými prvky ROPS (ČSN EN ISO 3471) a FOPS (ČSN EN ISO 3449) |  |  |
| - 2 | Sluneční clona |  |  |
|  | Klimatizovaná + neprodyšně utěsněná a přetlaková |  |  |
|  | Vzduchem odpružená sedačka s bezpečnostními pásy |  |  |
|  | Pracoviště strojníka otočné tak, aby bylo možné plnohodnotně sledovat pracovní zařízení po celou dobu činnosti |  |  |
|  | Vícepolohové konzoly s joysticky |  |  |
|  | Stroj vybaven zpětnými zrcátky – vnější + vnitřní |  |  |
|  | Výstražný maják včetně montáže |  |  |
|  | Světla pro provoz na pozemních komunikacích (včetně osvětlení SPZ a ochranných krytů zadních obrysových světel) |  |  |
|  | Rádio |  |  |
| Stroj musí být schválen a vybaven: |  |  |  |
| - 2 | Homologace pro jízdu po veřejných komunikacích |  |  |
| - 2 | Ruční hasicí přístroj dle návodu výrobce |  |  |
| - 2 | Vzdálené sledování parametrů stroje (poloha, spotřeba, produktivita, servisní interval,…) |  |  |
| - 2 | Stroj musí splňovat veškeré bezpečnostní a hygienické normy platné v ČR. |  |  |
| ## Dokumentace |  |  |  |
| - 3 | Návod k použití v českém jazyce |  |  |
| - 3 | Prohlášení CE o shodě výrobku v českém jazyce |  |  |
|  | Protokol o zátěžové zkoušce |  |  |
|  | Velké technické osvědčení |  |  |
| - 3 | Uvést hodnoty spotřeby PHM v l/Mth pro: - lehký - střední - těžký provoz |  |  |

V      , dne

jméno a příjmení + funkce a podpis

osoby oprávněné jednat za uchazeče

razítko