Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

„Dodávka Automobilové pracovní plošiny s hmotností do 6500kg 2022 “

1) automobilový podvozek

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Celková délka max. 6800 mm | Celková délka ….. mm |
| Celková šíře max. 2300 mm | Celková šíře ….. mm |
| Celková výška max. 3000 mm | Celková výška ….. mm |
| Rozvor max. 3500 mm | Rozvor ….. mm |
| Podvozek s pohonem všech kol, 4x4 řaditelný | Podvozek s pohonem všech kol, 4x4 řaditelný |
| Převodovka manuální min. 5 stupňů vpřed, 1 vzad | Převodovka manuální …. stupňů vpřed, 1 vzad |
| Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo | Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo |
| Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo ovládaný z kabiny řidiče | Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo ovládaný z kabiny řidiče |
| zadní náprava konstruována jako „dvojmontáž“ | zadní náprava konstruována jako „dvojmontáž“ |
| Motor |  |
| Motor dieselový, vodou chlazený | Motor dieselový, vodou chlazený |
| Zdvihový objem max. 3 000 cm3 | Zdvihový objem ….. cm3 |
| Výkon motoru min. 110 kW | Výkon motoru …..kW |
| Technologie umožňující manuálně vyvolat regeneraci filtru DPF | Technologie umožňující manuálně vyvolat regeneraci filtru DPF |

| Kabina |  |
| --- | --- |
| Homologovaná 3- místná s teplovodním topením | Homologovaná 3- místná s teplovodním topením |
| Sedadlo řidiče odpružené | Sedadlo řidiče odpružené |
| Centrální zamykání | Centrální zamykání |
| Rádio s Bluetooth + dva reproduktory | Rádio s Bluetooth + dva reproduktory |
| 2x maják oranžové barvy s ochrannými kryty na střeše kabiny s ovládáním uvnitř kabiny | 2x maják oranžové barvy s ochrannými kryty na střeše kabiny s ovládáním uvnitř kabiny |
| Lakování kabiny - bílá | Lakování kabiny - bílá |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |

2) pracovní plošina

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Pohon plošiny: hydraulický od motoru vozidla přes PTO | Pohon plošiny: hydraulický od motoru vozidla přes PTO |
| Koncepce – kloubovo teleskopická ramena, min. dvě ramena teleskopická | Koncepce – kloubovo teleskopická ramena, min. dvě ramena teleskopická |
| Vedení hadic a kabelů uvnitř ramen plošiny | Vedení hadic a kabelů uvnitř ramen plošiny |
| Pracovní výška min. 24 metrů, nosnost v koši min. 220 kg | Pracovní výška …. metrů, nosnost v koši ….. kg |
| Stranový dosah se 100 kg min. 11 m | Stranový dosah se 100 kg …. m |
| Vodorovný výsuv horního ramene ve výšce min. 12 m | Vodorovný výsuv horního ramene ve výšce min. …. m |
| Dosah ramene pod úroveň podvozku min. 3 m | Dosah ramene pod úroveň podvozku min. ….. m |
| Otoč ramen +/- 360 º | Otoč ramen +/- 360 º |
| Natáčení pracovního koše plošiny +/- 90 º | Natáčení pracovního koše plošiny +/- 90 º |
| Zásuvka v pracovním koši plošiny 230V | Zásuvka v pracovním koši plošiny 230V |
| Pracovní koš: slitina hliníku, podlaha s protiskluznou úpravou, rozměry min. 1400x700x1100 mm, koš ve spodní části vybaven výstražnými LED svítidly „predátor“ viditelných ze všech stran | Pracovní koš: slitina hliníku, podlaha s protiskluznou úpravou, rozměry min. 1400x700x1100 mm, koš ve spodní části vybaven výstražnými LED svítidly „predátor“ viditelných ze všech stran |
| Systém stabilizačních opěr plošiny „H+H“ nepřesahující obrys vozidla, signalizace vysunutých opěr v kabině vozidla | Systém stabilizačních opěr plošiny „H+H“ nepřesahující obrys vozidla, signalizace vysunutých opěr v kabině vozidla |
| 4 ks stabilizačních podložek s uzamykatelným držákem umístěným na ložné ploše automobilového podvozku | 4 ks stabilizačních podložek s uzamykatelným držákem umístěným na ložné ploše automobilového podvozku |
| Ovládání opěr ze spodního stanoviště obsluhy i z koše plošiny | Ovládání opěr ze spodního stanoviště obsluhy i z koše plošiny |
| Umístění 2x Led výstražných svítidel „predátor“ v zadní části podvozku vozidla | Umístění 2x Led výstražných svítidel „predátor“ v zadní části podvozku vozidla |
| Certifikovaný hák ke zvedání břemen o min. nosnosti 220kg umožňující manipulaci břemen v plném rozsahu pracovního ramena plošiny | Certifikovaný hák ke zvedání břemen o nosnosti ….. kg umožňující manipulaci břemen v plném rozsahu pracovního ramena plošiny |
| Alternativní pohon plošiny na 230V | Alternativní pohon plošiny na 230V |
| Ruční hydraulická pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy | Ruční hydraulická pumpa pro nouzové sbalení plošiny v případě poruchy |
| Osazený měřič motohodin | Osazený měřič motohodin |
| Návod k obsluze a dokumentace v českém jazyce | Návod k obsluze a dokumentace v českém jazyce |
| Záruční i pozáruční servis s reakcí do 48 hod. | Záruční i pozáruční servis s reakcí do 48 hod. |
| Al. box s horním víkem opatřený panty, pevně instalovaný na ložné ploše vozidla s min. rozměry 450/450/900 mm | Al. box s horním víkem opatřený panty, pevně instalovaný na ložné ploše vozidla s rozměry ……………. mm |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. |
| --- | --- |

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.