SBĚRNÝ DVŮR MNICHOVICE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PARE Č.

Opočno, listopad 2015

Název akce	:	Sběrný dvůr Mnichovice

k.ú. Mnichovice u Říčan [697541]

Vypracoval	:	Ing. arch. Martina Řeháčková

Dopravní řešení 	: 	Ing. Jiří Kulič

Číslo autorizace ČKAIT 	:	0601760

Obor autorizace	: 	Projektování dopravních staveb

Odpovědný projektant 	:	Ing. Pavel Ježek

Číslo autorizace ČKAIT	:	0602160

Obor autorizace	:	Pozemní stavby

Řešitelská organizace	:	PROJECTICON s.r.o.

Antonína Kopeckého 151

549 22   Nový Hrádek

IČO: 28809459

O B S A H :

A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	4

A.1	identifikační údaje	4

A.1.A	Údaje o stavbě	4

A.1.B	Údaje o stavebníkovi	4

A.1.C	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	4

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	5

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ	5

A.3.A	Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území	5

A.3.B	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)	6

A.3.C	Údaje o odtokových poměrech	6

A.3.D	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas	6

A.3.E	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	6

A.3.F	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	6

A.3.G	Seznam výjimek a úlevových řešení	6

A.3.H	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	6

A.3.I	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	6

A.4	ÚDAJE O stavbě	7

A.4.A	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	7

A.4.B	Účel užívání stavby	8

A.4.C	Trvalá nebo dočasná stavba	8

A.4.D	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	8

A.4.E	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	8

A.4.F	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	8

A.4.G	Seznam výjimek a úlevových řešení	8

A.4.H	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)	8

A.4.I	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	10

A.4.J	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	11

A.4.K	Orientační náklady stavby	11

A.5	členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	12

B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁva	13

B.1	Popis území stavby	13

B.1.A	Charakteristika stavebního pozemku	13

B.1.B	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	13

B.1.C	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	13

B.1.D	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	13

B.1.E	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	13

B.1.F	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	13

B.1.G	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)	14

B.1.H	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	14

B.1.I	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	14

B.2	celkový popis stavby	14

B.2.A	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	14

B.2.B	Celkové urbanistické a architektonické řešení	16

B.2.C	Celkové provozní řešení, technologie výroby	17

B.2.D	Bezbariérové užívání stavby	17

B.2.E	Bezpečnost při užívání stavby	17

B.2.F	Základní charakteristika objektů	17

B.2.F.a)	Stavební řešení	17

B.2.F.b)	Konstrukční a materiálové řešení	18

B.2.F.c)	Mechanická odolnost a stabilita	19

B.2.G	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	19

B.2.H	Požárně bezpečnostní řešení	19

B.2.I	Zásady hospodaření s energiemi	19

B.2.J	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	20

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)	20

B.2.K	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	20

B.2.K.a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží	20

B.2.K.b)	Ochrana před bludnými proudy	20

B.2.K.c)	Ochrana před technickou seizmicitou	20

B.2.K.d)	Ochrana před hlukem	20

B.2.K.e)	Protipovodňová opatření	20

B.2.K.f)	Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)	20

B.3	připojení na technickou infrastrukturu	20

B.3.A	Napojovací místa technické infrastruktury	20

B.3.B	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	21

B.4	dopravní řešení	21

B.4.A	Popis dopravního řešení	21

B.4.B	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	21

B.4.C	Doprava v klidu	21

B.4.D	Pěší a cyklistické stezky	21

B.5	řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	21

B.5.A	Terénní úpravy	21

B.5.B	Použité vegetační prvky	22

B.5.C	Biotechnická opatření	22

B.6	popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	22

B.6.A	Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	22

B.6.B	Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	22

B.6.C	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	22

B.6.D	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	22

B.6.E	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	23

B.7	ochrana obyvatelstva	23

B.8	zásady organizace výstavby	23

B.8.A	Potřeby a spotřeby rozhodující médií a hmot, jejich zajištění	23

B.8.B	Odvodnění staveniště	23

B.8.C	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	23

B.8.D	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	23

B.8.E	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.	23

B.8.F	Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)	24

B.8.G	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	24

B.8.H	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	24

B.8.I	Ochrana životního prostředí při výstavbě	24

B.8.J	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	25

B.8.K	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	25

B.8.L	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	25

B.8.M	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	25

B.8.N	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	25

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E. DOKLADOVÁ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby	:	Sběrný dvůr Mnichovice, k.ú. Mnichovice u Říčan [697541]

Katastrální území		:	[697541] Mnichovice u Říčan

Parcelní čísla			:	1758, 1595/3, 1613, 1566/3

Kraj				:	CZ 020  Středočeský

Stupeň	:	projektová dokumentace pro

provádění stavby

Předmět PD			:	novostavba sběrného dvora

## Údaje o stavebníkovi

Objednatel			:	Veřejné služby města Mnichovice

Masarykovo nám. 83

251 64    Mnichovice

Stavebník			:	Veřejné služby města Mnichovice

Masarykovo nám. 83

251 64    Mnichovice

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Řešitelská organizace	:	PROJECTICON s.r.o.

Antonína Kopeckého 151

549 22   Nový Hrádek

IČO:	28809459

Odpovědný projektant	:	Ing. Pavel Ježek

Číslo autorizace ČKAIT	:	0602160

Obor autorizace	:	Pozemní stavby

Kontaktní adresa	:	A. Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek

Dopravní řešení 	: 	Ing. Jiří Kulič

Číslo autorizace ČKAIT 	:	0601760

Obor autorizace		: 	Projektování dopravních staveb

Kontaktní adresa	:	Hlavní 325, 500 08 Hradec Králové

Datum zpracování	:	listopad 2015

# SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- Katastrální mapa

- Požadavky dotčených orgánů státní správy

- Vyjádření správců sítí

- Požadavky investora

- prohlídka pozemku a dané lokality

- technické normy a předpisy (ve znění pozdějších předpisů):

- 13/1997 Sb .    	Zákon o pozemních komunikacích

- 361/2000 Sb.   	Zákon o provozu na pozemních komunikacích

- 137/1998 Sb.   	Zákon o obecných tech. požadavcích na výstavbu

- 100/2001 Sb.   	Zákon o posuzování vlivu na živ.prostředí

- 163/2000 Sb.   	Zákon o stanovení tech.požadavků na vybrané stavební výrobky

- 146/2008 Sb.   	O rozsahu a obsahu PD dopravních staveb

- 398/2009Sb.   	O obecných tech.požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- ČSN 73 6102   	Projektování křižovatek na silničních komunikacích

- ČSN 73 6005  	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6114   	Vozovky pozemních komunikací-základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 12 899-1  	Stálé svislé dopravní značení

- ČSN 36 0400   	Veřejné osvětlení

- ČSN 13 201-3  	Osvětlení místních komunikací

- ČSN 36 0411   	Osvětlení silnic a dálnic

- ČSN 73 6056   	Odstavná a parkovací plochy silničních vozidel

- ČSN 73 6100   	Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6110   	Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6101   	Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6133   	Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6131-1 	Dlažby a dílce – část 1: Kryty z dlažeb

- TP 170             Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP 179             Navrhování komunikací pro cyklisty

- TP 85               Zpomalovací prahy

- TP 65               Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 133	        	Zásady pro vodorovné dopravní značení

- TP 66	        	Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

- TP 83               Odvodnění pozemních komunikací

# ÚDAJE O ÚZEMÍ

## Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Pozemek uvažovaný pro stavbu sběrného dvora se nachází v areálu ČOV ve městě Mnichovice. Areál je situován v jižní části města mezi ulicemi K Hubačovu a Mirošovická. Pozemek je v současné době využíván v rámci ČOV a je oplocen s řízeným režimem vstupu osob.

Stavba se nachází nedaleko komunikace III/335, na kterou je napojena pomocí komunikace v ulici K Hubačovu.

Vybraný pozemek je pro uvažovaný druh výstavby vhodný. Nachází se v okrajové časti obce, je vzdálen od bytové zástavby. V blízkosti stavby se nacházejí napojovací body inženýrských síti.

Stavba bude realizována pouze v rámci areálu stávající ČOV  a přilehlé místní komunikace.

Zájmové území se nachází v zastavěném území.

## Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Navrhovaná stavba se nachází v území, které není pod zvláštní památkovou ochranou. Stavba se nenachází v záplavovém území.

## Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry v lokalitě jsou dobré, veškerá srážková voda bude odtékat do nově zřízených uličních vpustí. Kanalizace bude napojena do systému přilehlé ČOV.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Investiční záměr novostavby je v souladu s územně plánovací dokumentací města Mnichovice

## Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je v souladu s vyhláškou č.269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.

Pozemky se nacházejí ve funkčním využití :

1566/3 	- manipulační plocha

1595/3 	- manipulační plocha

1613 	- zastavěná plocha a nádvoří

1758 	- zastavěná plocha nádvoří

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem.

Navržená stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tyto požadavky jsou do projektu zapracovány. Případné další požadavky, zjištěné ve stavebním řízení budou do projektu doplněny.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky a úlevové řešení nejsou v území známy.

## Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba je proveditelná bez dalších souvisejících a podmiňujících investic.

## Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Předmětný pozemek se nachází na parcelách p.č. 1566/3, 1595/3, 1613, 1758  v k.ú. Mnichovice u Říčan [697541], která je ve vlastnictví města Mnichovice.

| Seznam parcel dotčených stavbou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k.ú. Mnichovice u Říčan [697541] |  |  |  |  |  |
| číslo parcel KN | druh pozemku |  | LV |  | vlastník |
| 1566/3 | ostatní plocha |  | 10001 |  | Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice |
| 1595/3 | ostatní plocha |  | 10001 |  | Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice |
| 1613 | zastavěná plocha a nádvoří |  | 10001 |  | Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice |
| 1758 | zastavěná plocha a nádvoří |  | 10001 |  | Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice |
| Seznam sousedních parcel |  |  |  |  |  |
| k.ú. Mnichovice u Říčan [697541] |  |  |  |  |  |
| číslo parcel KN | druh pozemku |  | LV |  | vlastník |
| 1612 | zastavěná plocha a nádvoří |  | 10001 |  | Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice |
| 1756 | zastavěná plocha a nádvoří |  | 10001 |  | Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice |
| 1559/3 | orná půda |  | 10001 |  | Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice |
| 1595/8 | orná půda |  | 2871 |  | Šimon Jiří, Pražská 621, 25164 Mnichovice |
| 1595/4 | ostatní plocha |  | 10001 |  | Město Mnichovice, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice |

# ÚDAJE O stavbě

## Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

## Účel užívání stavby

Jedná se o výstavbu sběrného dvora s nutným zázemím pro provoz sběrného dvora a dotřídění odpadů.

## Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

## Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba nebude podléhat žádné ochraně dle zvláštních předpisů.

## Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na výstavbu a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.

Stavba není řešena jako bezbariérová.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem.

Navržené stavby jsou v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tyto požadavky jsou do projektu zapracovány. Případné další požadavky, zjištěné ve stavebním řízení budou do projektu doplněny.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky a úlevové řešení nejsou v PD navrženy.

## Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

- SO 01	Terénní úpravy

Před zahájením stavby budou provedeny skrývky ornice a podorniční vrstvy a stávajících zpevněných povrchů. Dále bude zřízena pláň, která bude zhotovena ve sklonu 3,0% a bude zhutněna na předepsané hodnoty dle Proctor-Standart. Podél příjezdové komunikace k areálu bude zřízen svah od oplocení společnosti Sand Profile a bude taktéž provedena zemní pláň požadovaných parametrů.

- SO 02	Sjezd na místní komunikaci

Bude upraveno stávající napojení na komunikaci K Hubačovu. Bude zřízen nový obousměrný vjezd do areálu o šířce 6,0 m.

- SO 03	Oplocení vč. vjezdové brány

Oplocení je navrženo z ocelového drátu napnutého mezi ocelovými sloupky umístěnými v betonových patkách v horní části plotu budou umístěny dvě řady ostnatých drátů. Spodní část plotu bude tvořena betonovou podezdívkou nebo betonovými prefabrikáty. Oplocení je navrženo z pletiva, pro potřeby vjezdu a výjezdu z areálu budou umístěny elektronicky ovládané posuvné brány o šířce 7,00 m s možností připojení na dálkové ovládání. Výška oplocení je navržena 2,10 m.  Celkem bude zřízeno 25 m oplocení.

- SO 04	Zpevněná plocha sběrného dvora a rampa

Zpevněné plochy SD budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Stání kontejnerů a rampa budou opatřeny betonovým povrchem se speciální protiskluznou povrchovou úpravou na bázi polyuretanu, ke zvýšení  jejich odolnosti, se spádováním k nově osazenému odvodňovacímu systému. Pro odvedení srážkových vod z plochy SD je navrženo osazení 5 nových uličních vpustí. Tato zařízení budou svedena do nově budované soustavy odkanalizování dešťových vod areálu SD. Plocha je určena ke stání kontejnerů pro shromažďování odpadů a provozu vozidel v areálu SD.

Rampa pro skládání odpadu bude zřízena podél objektu TS města Mnichovice. Jedná se o betonovou rampu pro najíždění osobních vozidel. Stěny rampy budou provedeny ze ztraceného bednění. Mezi stěny bude proveden násyp, dvě vrstvy štěrkového lože frakce 16/32 a 32/64 a betonová deska. Rampa bude opatřena silničními svodidly, bránícími sjetí automobilu.

- SO 05	Přípojka elektro

Přípojka elektro bude provedena ze stávajícího provozně - administrativního objektu ČOV na severozápadní straně řešeného území kabelem 1-CYKY-J 4x16 do elektroměrového rozvaděče s přímým měřením, místem pro sazbovým spínačem a hl. jističem 3x40A, který bude osazen na severozápadním průčelí objektu obsluhy. Předpokládaná délka přípojky  bude 28 m.

- SO 06	Přípojka vody, přípojka kanalizace a odkanalizování areálu

Připojení vody je řešeno výstavbou vodovodního řadu PE 63 (DN 50) ze stávajícího potrubí na severovýchodní straně řešeného území. Předpokládaná délka nově budovaného řadu je 4 m. Vodoměrná sestava bude umístěna v šachtě. V daném území stále probíhá výstavba. Některé části sítí jsou již položeny, ale zatím nebyly zaměřeny. Souběžně dochází k položení chybějících sítí. Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit podzemní sítě s jednotlivými správci a ověřit předpokládané trasy vedení inženýrských sítí.

Splašková kanalizace bude řešena jímkou na vyvážení, umístěnou u jihozápadní strany objektu obsluhy.

Připojení kanalizace pro odvedení srážkových vod z komunikace a ze sběrného dvora je řešeno novou dešťovou kanalizací DN300, která je napojena do přilehlé ČOV. Srážkové vody z povrchu sběrného dvora budou vedeny přes ORL. Celková délka nově navržené dešťové kanalizace je 78,1 m.

- SO 07   Osvětlení sběrného dvora

Budou osazena nová svítidla VO s výložníky, celkem je uvažováno zřízení 6 svítidel.

- SO 08	Objekt obsluhy

Jedná se o zděnou stavbu, která slouží jako kancelář, denní místnost a obsahuje i sociální zařízení, sprchy a technickou místnost. Objekt bude vyzděn z cihelných bloků, zateplen a omítnut. Vnitřní členění bude provedeno za pomoci příčkových cihel. Do objektu bude zaveden el. proud  220 V. Vytápění objektu bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch-voda. Pro ohřev teplé vody bude instalován kombinovaný zásobníkový ohřívač.

- SO 09	Přístřešek pro skladování elektrických zařízení (zpětný odběr) a přístřešek pro shromažďování vybraných odpadů a barevných kovů

Stávající kovový objekt  je vnitřně členěn na tři části: jedna slouží jako sklad provozního materiálu, druhá jako sklad elektroodpadu a třetí jako sklad vybraných odpadů a barevných kovů. Je tvořena ocelovou konstrukcí kotvenou v betonových patkách. Podezdívka skladu bude provedena z prefabrikovaných betonových dílců. Všechny stávající ocelové konstrukce budou očištěny, obroušeny a nově natřeny. Objekt bude nově opláštěn - na ocelové nosníky  a sloupy budou zavěšeny trapézové plechy. Střecha bude tvořena taktéž trapézovými plechy. Vstup do jednotlivých částí bude předními dvoukřídlými vraty o rozměrech 3,16 m. Na podlaze bude provedena nová betonová deska s výztužnou KARI sítí - gletovaná, opatřená epoxidovým nátěrem.

- SO 10   Kamerový systém a komunikační systém

Je určen ke sledování pohybu zákazníků z hlediska bezpečnosti a správnosti vytřídění odpadů do jednotlivých kontejnerů a z hlediska zabezpečení areálu v mimoprovozní době. Při napojení na reproduktorovou soustavu může zákazníka i nasměrovat na správné místo uložení. Kamery a reproduktory jsou umístěny na sloupech osvětlení.

- SO 11    Odlučovač ropných látek

Je řešen jako prefabrikovaný dílec osazený na odtokové větvi dešťové kanalizace z areálu sběrného dvora výpočtem byla stanovena jeho velikost a daný typ, který vyhovuje požadavkům na rozměry odkanalizované plochy a obvyklé množství srážek v dané oblasti. Odlučovač vyžaduje pravidelnou údržbu.

Začátek formuláře

| Koeficient závislý na druhu odtoku | fx = |
| --- | --- |
| Koeficient měrné hmotnosti lehkých kapalin | fd = |
| Množství dešťových vod | Qr = l/s |
| Množství znečištěných vod | Qs = l/s |
| Jmenovitá velikost odlučovače NS = (Qr + fx . Qs) . fd = 48.1 |  |

| Návrh typu odlučovače lehkých kapalin |  |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Očekávané množství kalu | odlučovač je vybaven sorpčním filtrem |
| Navržený typ: AS-TOP 1 x 50 RCS |  |

2)  technologické provozní soubory

Mostní váha

Umístěna v blízkosti vjezdu, propojení mostní váhy s vážním systémem umístěném v objektu obsluhy a napojeném na SW pro evidenci odpadu. Délka váhy je navržena na 6 m, šířka 3m.  Navržena je jako zapuštěná na úroveň terénu SD. Součástí je odvodnění pro dešťové vody s napojením na kanalizaci dešťových vod.

Kontejner pro skladování nebezpečného odpadu (NO) - EKO - sklad

Sklad NO určen pro celou škálu nebezpečných odpadů (NO), které mohou občané produkovat a jsou zařazeny do skupiny komunálních odpadů.  Pro jednotlivé druhy jsou určeny samostatné shromažďovací nádoby v podobě  sudů, ohradových palet apod. Délka  kontejneru je 6m.

## Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Elektrická energie

Elektrická energie – celkový předpoklad spotřeby elektrické energie v areálu je tvořen součtem jednotlivých spotřebičů energie. Zde se jedná o osvětlení areálu, osvětlení provozních objektů, ohřev teplé vody, topení (tepelné čerpadlo), provoz el. brány. Celkový nutný příkon všech zařízení je stanoven na zřízení hlavního jističe o velikosti 3x 40A

Voda

Voda - do areálu bude přivedena pitná voda z veřejné vodovodní sítě. Ohřev vody bude zajištěn kombinovaným zásobníkovým ohřívačem (elektrický x tepelné čerpadlo). Technologická voda není požadována. Spotřeba pitné vody je dána počtem pracovníků obsluhy (1-2 pracovníci) a rozsahem provozu sběrného dvoru.

Spotřeba pitné vody byla stanovena dle směrného čísla roční spotřeby vody dle položky č. 45: provozovny místního významu, kde se vody nevyužívá k výrobě na jednoho zaměstnance v jedné směně s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači ( nebo bojleru) a s možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.) na 40 m3. Při uvažované dvoučlenné směně to znamená 80,0 m3/rok.

Splaškové vody

Splaškové vody - provoz soc. zařízení v objektu. Předpokládané množství odpadních vod je vypočteno na 219,17 litrů za den. Splaškové vody budou zachytávány do jímky na vyvážení. Obsah jímky je navržen vzhledem k velikosti fekálního vozu na 12 m3, cyklus vyvážení je pro tuto velikost jímky stanoven 1x za 54,75 dnů. Pro zvýšení intervalu na odvoz 1x za 60 dnů by velikost jímky musela být 13,0 m3

Dešťové vody – množství srážkových vod z povrchu sběrného dvora a příjezdové komunikace byl vypočten na hodnotu 11,3 l/s. Pro prudký přívalový déšť v délce trvání 15 minut to bude znamenat odvedení cca 10,177 m3 dešťové vody nově navrženým dešťovým kanalizačním systémem přes odlučovač ropných látek do ČOV a místního recipientu.

Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě:

Nároky na elektrickou energii jsou stanoveny na 75 A

Nároky na vodovodní přípojku jsou stanoveny na připojení DN 50.

## Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby	:	03/2016

Předpokládané ukončení stavby:		07/2016

Lhůty výstavby budou upřesněny – termíny jsou závislé na vydání stavebního povolení a způsobu financování stavby.

Vzhledem k charakteru stavby (objem prací a jejich náročnost) se s členěním na etapy nauvažuje.

## Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby	:	5 000 tis. Kč

# členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na následující objekty:

- SO 01	Terénní úpravy

- SO 02	Sjezd na místní komunikaci

- SO 03	Oplocení vč. vjezdové brány

- SO 04	Zpevněná plocha sběrného dvora a rampa

- SO 05	Přípojka elektro

- SO 06	Přípojka vody, přípojka kanalizace a odkanalizování areálu

- SO 07   Osvětlení sběrného dvora

- SO 08	Objekt obsluhy

- SO 09	Přístřešek pro skladování elektrických zařízení (zpětný odběr) a přístřešek pro 			shromažďování vybraných odpadů a barevných kovů

- SO 10   Kamerový systém a komunikační systém

- SO 11   Odlučovač ropných látek

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁva

# Popis území stavby

## Charakteristika stavebního pozemku

Investor plánuje výstavbu areálu sběrného dvora na parcelách číslo 1566/3, 1595/3, 1613, 1758  v k.ú. Mnichovice u Říčan [697541]. Na pozemku se v místě uvažované výstavby nachází ČOV, která v současné době prochází rekonstrukcí. S daným územím se pro další fungování ČOV nepočítá. V současné době se na zájmovém území nachází uskladňovací nádrže a část oxidačního příkopu. Oba tyto objekty budou odstraněny. Stávající objekty skladů a dílen budou ponechány.

Pozemek o celkové výměře 1687,77 m2 je ve vlastnictví města Mnichovice. Sousední pozemky využity nebudou.

Pozemek se nachází na jihovýchodním okraji města Mnichovice. Přístupová komunikace se nachází na jihovýchodní straně řešeného území a je napojena na stávající veřejnou komunikaci (ulice K Hubačovu). Pozemek se nachází ve velmi mírně sklonitém terénu. V jeho okolí se v současné době nachází ČOV a jihovýchodním směrem je několik rodinných domů.

## Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem ke stupni projektové dokumentace (DÚR+DSP) nebyly uvedené průzkumy prováděny. Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

## Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Dle výpisu z katastru nemovitostí na řešený pozemek nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném nebo záplavovém území a není ohrožována sesuvy půdy nebo zvýšenou seizmicitou.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Je navržena tak, aby nedošlo během jejího provádění a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu okolního prostředí.

Vzhledem k charakteru stavby nebudou nijak ovlivněny odtokové poměry v okolním území.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Před zahájením výstavby bude nutné provést demolici stávajících objektů, tj. uskladňovacích nádrží a oxidačního příkopu. Stávající objekty skladů a dílen budou zachovány a nově využity pro provoz sběrného dvora.

## Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Předmětné pozemky (p.č. 1566/3, 1595/3, 1613, 1758  v k.ú. Mnichovice u Říčan [697541]) nejsou součástí zemědělského půdního fondu.

## Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Na severovýchodní straně řešeného území bude opravena stávající příjezdová komunikace, která bude napojena na stávající veřejnou komunikaci (ulice K Hubačovu).

Nově navržený objekt obsluhy bude napojen na stávající provozně - administrativní objekt ČOV na severozápadní straně řešeného území. Nová přípojka bude vedena v nově zbudované zpevněné ploše k novému sloupku elektro, umístěného na severozápadním průčelí objektu obsluhy.

Splaškové kanalizační vody budou odváděny kanalizační přípojkou do nově zbudované jímky umístěné u jihozápadní strany objektu obsluhy. Objekt bude napojen na veřejný vodovod, který vede ve stávající komunikací (ulice K Hubačovu).

Dešťová voda bude zchycena nově navrženou sítí dešťové kanalizace a bude vedena přes odlučovač ropných látek do ČOV.

Tento projekt veřejnou část inženýrských sítí neřeší.

## Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládané zahájení stavby	:	03/2016

Předpokládané ukončení stavby:	07/2016

Lhůty výstavby budou upřesněny – termíny jsou závislé na vydání stavebního povolení a způsobu financování stavby.

Vzhledem k charakteru stavby (objem prací a jejich náročnost) se s členěním na etapy nauvažuje.

Stavbou nevzniknou žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice.

# celkový popis stavby

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o výstavbu sběrného dvora s nutným zázemím pro provoz sběrného dvora a dotřídění odpadů.

- SO 01	Terénní úpravy

Před zahájením stavby budou provedeny skrývky ornice a podorniční vrstvy a stávajících zpevněných povrchů. Dále bude zřízena pláň, která bude zhotovena ve sklonu 3,0% a bude zhutněna na předepsané hodnoty dle Proctor-Standart. Podél příjezdové komunikace k areálu bude zřízen svah od oplocení společnosti Sand Profile a bude taktéž provedena zemní pláň požadovaných parametrů.

- SO 02	Sjezd na místní komunikaci

Bude upraveno stávající napojení na komunikaci K Hubačovu. Bude zřízen nový obousměrný vjezd do areálu o šířce 6,0 m.

- SO 03	Oplocení vč. vjezdové brány

Oplocení je navrženo z ocelového drátu napnutého mezi ocelovými sloupky umístěnými v betonových patkách v horní části plotu budou umístěny dvě řady ostnatých drátů. Spodní část plotu bude tvořena betonovou podezdívkou nebo betonovými prefabrikáty. Oplocení je navrženo z pletiva, pro potřeby vjezdu a výjezdu z areálu budou umístěny elektronicky ovládané posuvné brány o šířce 7,00 m s možností připojení na dálkové ovládání. Výška oplocení je navržena 2,10 m.  Celkem bude zřízeno 25 m oplocení.

- SO 04	Zpevněná plocha sběrného dvora a rampa

Zpevněné plochy SD budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Stání kontejnerů a rampa budou opatřeny betonovým povrchem se speciální protiskluznou povrchovou úpravou na bázi polyuretanu, ke zvýšení  jejich odolnosti, se spádováním k nově osazenému odvodňovacímu systému. Pro odvedení srážkových vod z plochy SD je navrženo osazení 5 nových uličních vpustí. Tato zařízení budou svedena do nově budované soustavy odkanalizování dešťových vod areálu SD. Plocha je určena ke stání kontejnerů pro shromažďování odpadů a provozu vozidel v areálu SD.

Rampa pro skládání odpadu bude zřízena podél objektu TS města Mnichovice. Jedná se o betonovou rampu pro najíždění osobních vozidel. Stěny rampy budou provedeny ze ztraceného bednění. Mezi stěny bude proveden násyp, dvě vrstvy štěrkového lože frakce 16/32 a 32/64 a betonová deska. Rampa bude opatřena silničními svodidly, bránícími sjetí automobilu.

- SO 05	Přípojka elektro

Přípojka elektro bude provedena ze stávajícího provozně - administrativního objektu ČOV na severozápadní straně řešeného území kabelem 1-CYKY-J 4x16 do elektroměrového rozvaděče s přímým měřením, místem pro sazbovým spínačem a hl. jističem 3x40A, který bude osazen na severozápadním průčelí objektu obsluhy. Předpokládaná délka přípojky  bude 28 m.

- SO 06	Přípojka vody, přípojka kanalizace a odkanalizování areálu

Připojení vody je řešeno výstavbou vodovodního řadu PE 63 (DN 50) ze stávajícího potrubí na severovýchodní straně řešeného území. Předpokládaná délka nově budovaného řadu je 4 m. Vodoměrná sestava bude umístěna v šachtě. V daném území stále probíhá výstavba. Některé části sítí jsou již položeny, ale zatím nebyly zaměřeny. Souběžně dochází k položení chybějících sítí. Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit podzemní sítě s jednotlivými správci a ověřit předpokládané trasy vedení inženýrských sítí.

Splašková kanalizace bude řešena jímkou na vyvážení, umístěnou u jihozápadní strany objektu obsluhy.

Připojení kanalizace pro odvedení srážkových vod z komunikace a ze sběrného dvora je řešeno novou dešťovou kanalizací DN300, která je napojena do přilehlé ČOV. Srážkové vody z povrchu sběrného dvora budou vedeny přes ORL. Celková délka nově navržené dešťové kanalizace je 78,1 m.

- SO 07   Osvětlení sběrného dvora

Budou osazena nová svítidla VO s výložníky, celkem je uvažováno zřízení 6 svítidel.

- SO 08	Objekt obsluhy

Jedná se o zděnou stavbu, která slouží jako kancelář, denní místnost a obsahuje i sociální zařízení, sprchy a technickou místnost. Objekt bude vyzděn z cihelných bloků, zateplen a omítnut. Vnitřní členění bude provedeno za pomoci příčkových cihel. Do objektu bude zaveden el. proud  220 V. Vytápění objektu bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch-voda. Pro ohřev teplé vody bude instalován kombinovaný zásobníkový ohřívač.

- SO 09	Přístřešek pro skladování elektrických zařízení (zpětný odběr) a přístřešek pro shromažďování vybraných odpadů a barevných kovů

Stávající kovový objekt  je vnitřně členěn na tři části: jedna slouží jako sklad provozního materiálu, druhá jako sklad elektroodpadu a třetí jako sklad vybraných odpadů a barevných kovů. Je tvořena ocelovou konstrukcí kotvenou v betonových patkách. Podezdívka skladu bude provedena z prefabrikovaných betonových dílců. Všechny stávající ocelové konstrukce budou očištěny, obroušeny a nově natřeny. Objekt bude nově opláštěn - na ocelové nosníky  a sloupy budou zavěšeny trapézové plechy. Střecha bude tvořena taktéž trapézovými plechy. Vstup do jednotlivých částí bude předními dvoukřídlými vraty o rozměrech 3,16 m. Na podlaze bude provedena nová betonová deska s výztužnou KARI sítí - gletovaná, opatřená epoxidovým nátěrem.

- SO 10   Kamerový systém a komunikační systém

Je určen ke sledování pohybu zákazníků z hlediska bezpečnosti a správnosti vytřídění odpadů do jednotlivých kontejnerů a z hlediska zabezpečení areálu v mimoprovozní době. Při napojení na reproduktorovou soustavu může zákazníka i nasměrovat na správné místo uložení. Kamery a reproduktory jsou umístěny na sloupech osvětlení.

- SO 11    Odlučovač ropných látek

Je řešen jako prefabrikovaný dílec osazený na odtokové větvi dešťové kanalizace z areálu sběrného dvora výpočtem byla stanovena jeho velikost a daný typ, který vyhovuje požadavkům na rozměry odkanalizované plochy a obvyklé množství srážek v dané oblasti. Odlučovač vyžaduje pravidelnou údržbu.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

- SO 03	Oplocení vč. vjezdové brány

Oplocení pozemku bude z ocelového drátu napnutého mezi ocelovými sloupky umístěnými v betonových patkách v horní části plotu budou umístěny dvě řady ostnatých drátů. Spodní část plotu bude tvořena betonovou podezdívkou nebo betonovými prefabrikáty. Pro potřeby vjezdu a výjezdu z areálu budou umístěny elektronicky ovládané posuvné brány o šířce 7,00 m s možností připojení na dálkové ovládání.

- SO 04	Zpevněná plocha sběrného dvora a rampa

Nákladová rampa má tvar písmene L. Rozměry rampy jsou 22,06 x 17,59m. Rampa je navržena pro jednosměrný provoz.Stěny nákladové rampy pro najíždění osobních vozidel budou provedeny ze ztraceného bednění. Mezi stěny bude proveden násyp, dvě vrstvy štěrkového lože frakce 16/32 a 32/64 a betonová deska.Na pojížděné ploše bude provedena protisklunzná povrchová úprava na bázi polyuretanu pro zlepšení odolnosti betonu. Rampa bude opatřena svodidly zabraňujícími sjetí automobilu.

- SO 08	Objekt obsluhy

Objekt obsluhy má tvar obdélníku s vnějšími rozměry 6,99m x 6,74m. Přesah střechy na jihozápadní straně je 3,4m. Tento přesah bude využíván jako zastřešení nad sběrnými nádobami pro tříděný odpad menších rozměrů. Střecha je řešena jako sedlová.

- SO 09	Přístřešek pro skladování elektrických zařízení (zpětný odběr) a přístřešek pro shromažďování vybraných odpadů a barevných kovů

Stávající kovový objekt  má tvar obdélníku s vnějšími rozměry 10,635 x 6,02m. Podezdívka skladu bude provedena z prefabrikovaných betonových dílců. Objekt bude nově opláštěn - na ocelové nosníky  a sloupy budou zavěšeny trapézové plechy. Střecha je pultová a bude tvořena taktéž trapézovými plechy. Vstup do jednotlivých částí bude předními dvoukřídlými vraty.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## Bezbariérové užívání stavby

Stavba není řešena jako bezbariérová.

## Bezpečnost při užívání stavby

Navrhovaná stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvláštní pozornost ve vztahu k bezpečnosti při jejím užívání. Základní požadavky bezpečnosti práce upravuje zákoník práce.

## Základní charakteristika objektů

## B.2.F.a)	Stavební řešení

Objekt obsluhy má tvar obdélníku s vnějšími rozměry 6,99m x 6,74m. Objekt je přízemní. Střecha je řešena jako sedlová se sklonem 15°. Výška hřebene je +3,950m. Přesah střechy na jihozápadní straně je 3,4m. Tento přesah bude využíván jako zastřešení nad sběrnými nádobami pro tříděný odpad menších rozměrů. V objektu se nachází kancelář, denní místnost, sociální zařízení, sprcha a technická místnost.

Zastavěná plocha:  	46,90 m2

Obestavěný prostor:   	157,12 m3

Užitná plocha: 		33,99 m2

Nákladová rampa má tvar písmene L. Rozměry rampy jsou 22,06 x 17,59m. Rampa je navržena pro jednosměrný provoz.

Zastavěná plocha:  	131,43 m2

Obestavěný prostor:   	93,792 m3

Stávající kovový objekt  má tvar obdélníku s vnějšími rozměry 10,635 x 6,02m. Podezdívka skladu bude provedena z prefabrikovaných betonových dílců. Objekt bude nově opláštěn - na ocelové nosníky  a sloupy budou zavěšeny trapézové plechy. Střecha je pultová ve sklonu 6° a bude tvořena taktéž trapézovými plechy. Vstup do jednotlivých částí bude dvoukřídlými vraty. Objekt  je vnitřně členěn na tři části: jedna slouží jako sklad provozního materiálu, druhá jako sklad elektroodpadu a třetí jako sklad vybraných odpadů a barevných kovů.

Zastavěná plocha:  	64 m2

Obestavěný prostor:   	352 m3

Užitná plocha: 		60 m2

## B.2.F.b)	Konstrukční a materiálové řešení

Stavební práce

Před začátkem stavebních prací je vhodné vybudovat provizorně objekty zařízení staveniště sloužící na ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a na skladování materiálů a nářadí.

Zemní práce

Před zahájením zemních prací se provede vytyčení stavby. Taktéž se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Zemní práce se zahájí sejmutím ornice. Samotné výkopové práce budou prováděny ručně a těsně před betonáží základů je nutné začištění základové spáry. Při odhalení základové spáry je nutné přizvat statika a posoudit základové poměry podloží. V případě, že se prokážou nevhodné základové poměry, je nutné přehodnotit způsob zakládání stavby.

Základová spára bude ručně začištěna.

Po dokončení výkopů bude provedena kontrola základové spáry.

Pro zásypy bude použita zemina z výkopů. Zásypy budou hutněny na původní únosnost 250 kPa ve vrstvách max. 0,2 m.

Součástí zemních prací budou i rýhy pro přípojky inženýrských sítí.

Hlavní stavební konstrukce

Objekt obsluhy bude založen na základových pasech z prostého betonu litých do očištěné rýhy hl. 900 mm. Dolní úroveň základových pasů dle výkresové dokumentace -1,070m.

Obvodové zdivo objektu obsluhy je tvořeno broušenými keramickými tvárnicemi a jejich doplňky, zděné na celoplošné lepidlo. Vnitřní nosné zdivo je navrženo rovněž z broušených keramických tvárnic.

Stropní konstrukce objektu obsluhy je tvořena železobetonovými panely tloušťky 200mm. Panely jsou uloženy na obvodové zdivo. Část stropní konstrukce bude dobetonována.

Střešní konstrukce objektu obsluhy je tvořena dřevěným krovem sedlového tvaru se sklonem 15°. Podstřešní prostor nebude využívaný. Tepelná izolace bude položena na stropní konstrukci.  Jako krytina bude použit titanzinkový falcovaný plech.

Jako hydroizolace objektu obsluhy budou použity dva SBS modifikované asfaltové pásy. Izolace bude zároveň tvořit ochranu proti radonu (střední radonový index).

Do podlahových konstrukcí objektu obsluhy je navržena tepelná izolace z podlahového polystyrenu EPS tl.  110 mm.

Zateplení základů a soklu bude provedeno tepelnou izolací  EPS perimetr tl. 120 mm.

Zateplení obvodových zdí bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelného izolantu 120 mm.

Konečnou povrchovou úpravou kontaktního zateplovacího systému bude jemnozrnná silikátová omítka, velikost zrna 2 mm.

Vnitřní povrchovou úpravou stěn a stropů budou štukové omítky.

Vnitřní obklady na WC, v koupelnách a technické místnosti budou použity keramické.

Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu.

Vnitřní dveře budou dřevěné, osazeny do obložkové zárubně.

Okna jsou plastová, provedena z šestikomorových profilů. Zasklení bude izolačním trojsklem (Ug=0,6 W/m2K, Uw=0,9 W/m2K).

Vchodové dveře jsou plastové s izolačním dvojsklem (Ug=1,1 W/m2K, Uw=1,2 W/m2K).

Objekt skladové haly bude doplněn o podezdívku. Základová rýha pro podezdívku bude vyhlouben mezi stávajícími železobetonovými patkami. Základová konstrukce i podezdívka budou zhotoveny ze ztraceného bednění. Dolní úroveň nových základových pasů podezdívky bude dle výkresové dokumentace v úrovni -0,550m.

Obvodový plášť skladové haly bude tvořit trapézový plech.

Do objektu haly budou zřízeny troje nová kovová vrata kotvená k svislým nosníkům IPE270.

Střechu skladové haly tvoří nosníky IPE270 na kterých jsou uloženy podélné nosníky U140. Střecha má pultový tvar se sklonem 6°. Jako krytina bude použit trapézový plech.

Objekt nákladové rampy bude založen na základových pasech ze ztraceného bednění. Ztracené bednění bude použito i na boční stěny rampy. Konstrukce základů i stěny rampy  budou vyztuženy vertikálně po cca 500mm a horizontálně v každé ložné spáře. Dolní úroveň nových základových pasů podezdívky bude dle výkresové dokumentace v úrovni -1,000m.

Zpevněné plochy sběrného dvora jsou tvořeny zámkovou dlažbou. Zpevněné plochy stání pro kontejnery jsou tvořeny betonovou deskou.

## B.2.F.c)	Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části,

- větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 	důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Nevyskytuje se.

## Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná část.

## Zásady hospodaření s energiemi

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

## Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Navržená stavba objektu obsluhy odpovídá hygienickým předpisům.

Řešený objekt obsluhy  má zajištěno dostatečné denní osvětlení, vytápění a větrání – větrání bude přirozené okny, ve sprše a na WC bude větráno nuceně.

Vytápění objektu obsluhy bude zajištěno ústředním topením s radiátory. Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Stavba je navržena v souladu s příslušnými právními normami (zákony, vyhláškami, zejména vyhláškou č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby).

Stavba nemá vliv na okolní stavby a prostředí.

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

## B.2.K.a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

## B.2.K.b)	Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## B.2.K.c)	Ochrana před technickou seizmicitou

Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou.

## B.2.K.d)	Ochrana před hlukem

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## B.2.K.e)	Protipovodňová opatření

Stavba je mimo záplavové území.

## B.2.K.f)	Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavba se nenachází v poddolovaném území a není ovlivněna výskytem metanu.

# připojení na technickou infrastrukturu

## Napojovací místa technické infrastruktury

Pro připojení objektu obsluhy na el. síť bude vybudována nová elektro přípojka vedená od stávajícího provozně - administrativního objektu ČOV k severozápadnímu průčelí objektu obsluhy. Nová přípojka bude vedena v nově budované zpevněné ploše k novému sloupku elektro, který bude umístěn na severozápadním průčelí objektu obsluhy.

Splaškové odpadní vody z objektu obsluhy budou odváděny kanalizační přípojkou do jímky umístěné u jihozápadní strany objektu obsluhy. Objekt obsluhy bude napojen na stávající vodovodní řad vedený ve stávající komunikaci (ul. K Hubačovu).

Dešťová voda bude zachytávána nově navrženou dešťovou kanalizační sítí, která bude vedena přes odlučovač ropných látek do ČOV.

Tento projekt veřejnou část inženýrských sítí neřeší.

## Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Objekt obsluhy bude napojen na vodovodní řad vedený v ulici K Hubačovu. Přípojka bude z vodovodního PE potrubí. Potrubí bude uloženo v minimální hloubce 1200 mm.

Splašková kanalizace bude svedena potrubím z PVC DN 110 do jímky na vyvážení.

Dešťová voda bude svedena potrubím z PVC do odlučovače ropných splavenin a následně odvedena do ČOV.

Přípojka elektro bude provedena ze stávajícího provozně - administrativního objektu ČOV na severozápadní straně řešeného území kabelem do elektroměrového rozvaděče s přímým měřením, místem pro sazbový spínač a hl. jistič, který bude osazen na severozápadním průčelí objektu obsluhy. Způsob napojení bude upřesněno provozovatelem sítě, tj. společnost ČEZ.

# dopravní řešení

## Popis dopravního řešení

Mezi veřejnou komunikací, která zajišťuje přístup k řešenému území, a areálem sběrného dvora bude opravena stávající přístupová komunikace z asfaltobetonu. Dále bude zřízen nový vjezd do areálu sběrného dvora, který bude napojen na ulici K Hubačovu.

## Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Na severovýchodní hranici pozemku bude opravena stávající veřejná příjezdová komunikace, která je napojena na stávající veřejnou komunikaci (ulice K Hubačovu). Dále bude zřízen nový vjezd do areálu sběrného dvora, který bude rovněž na severovýchodní hranici pozemku a bude napojen na ulici K Hubačovu. Napojení zpevněných ploch sběrného dvora (zámková dlažba) na příjezdové komunikace bude provedeno pomocí prefabrikovaných obrubníků kladených do betonového lože.

## Doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

# řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

## Terénní úpravy

Zpevněné plochy budou řešeny betonovou zámkovou dlažbou. Zpevněná plocha stání pro kontejnery a rampa pro vyložení odpadů budou z prostého betonu s povrchovou úpravou pro zvýšení odolnosti.

## Použité vegetační prvky

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## Biotechnická opatření

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

# popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech).

V průběhu stavebních úprav budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.

Během stavebních úprav a následnému provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a podzemních vod.

## Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

V průběhu stavebních úprav budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

## Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

## Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

# ochrana obyvatelstva

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.

# zásady organizace výstavby

## Potřeby a spotřeby rozhodující médií a hmot, jejich zajištění

Bude zajištěno vybranou dodavatelskou firmou.

## Odvodnění staveniště

Staveniště bude na předmětných pozemcích p.č. 1758, 1595/3, 1613, 1566/3, které jsou ve vlastnictví města Mnichovice.

Odvodnění staveniště bude řešeno vsakovací jímkou do okolního terénu.

## Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro tuto stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Příjezd a přístup na staveniště bude po stávající veřejné komunikaci, která probíhá kolem severovýchodní hranice řešeného území.

Během stavby bude zajištěno:

 Pro potřeby pracovníků bude na stavbě umístěna šatnová mobilní buňka a mobilní chemické WC.

 Odběr vody pro technologické a hygienické účely bude zajištěn napojením na stávající rozvod vodovodu.

 Odběr elektrické energie bude zřízen napojením na stávající vedení elektrické energie, na který bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem.

 Odběry elektro a vody budou osazeny podružnými měřidly a za jednotlivé odebrané spotřeby uhradí zhotovitel odpovídající částku provozovateli.

## Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

## Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob se navrhuje :

- staveniště zabezpečit plotem výšky 1,8m s uzamykatelným vstupem pro vjezd a výjezd. Vstup bude označený tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám

- při výjezdu aut ze staveniště zabezpečit čištění vozidel tak, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací.

Ostatní se nevyskytuje.

## Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Nevyskytuje se.

## Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a ukládány do sběrných nádob 
a kontejnerů podle způsobu likvidace a pravidelně odváženy.

| - Druh odpadu vzniklého v průběhu realizace prací | - Zařazení dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. |
| --- | --- |
| - Beton | - 17 01 01 |
| - Cihla | - 17 01 02 |
| - Dřevo | - 17 02 01 |
| - Sklo | - 17 02 02 |
| - Železo a ocel | - 17 04 05 |
| - Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu rtuti, PCB a jiných nebezpečných látek | - 17 09 04 |
| - Papír nebo lepenka | - 20 01 01 |
| - Směsný komunální odpad | - 20 03 01 |

## Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nevyskytuje se.

## Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

- čištění vozidel opouštějících staveniště

- zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací;

- dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi;

- opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody;

- TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně podrobeny prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou.

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi.

## Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečností předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno zejména dodržovat zásady k zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky 591/2007 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č.361/2007 Sb., 309/2006 Sb. a 148/2006 Sb.

Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V případech, kdy při realizaci stavby dojde k překročení počtu pracovníků podle 15 zákona č.309/2006 Sb., bude postupováno dle daného zákona.

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a prostředky a budou seznámeni a proškoleni bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička.

## Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nevyskytuje se.

## Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

## Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Nevyskytuje se.

## Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby	:	03/2016

Předpokládané ukončení stavby:	07/2016

Lhůty výstavby budou upřesněny – termíny jsou závislé na vydání stavebního povolení a způsobu financování stavby.

Vzhledem k charakteru stavby (objem prací a jejich náročnost) se s členěním na etapy nauvažuje.

Stavbou nevzniknou žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice.

V průběhu stavby navrhujeme provést kontrolní prohlídky stavby v následujících fázích výstavby:

  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu.

Vypracoval:					Ing. arch. Martina Řeháčková

Odpovědný projektant :			Ing. Pavel Ježek

Opočno, listopad 2015

E.	DOKLADOVÁ ČÁST