Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Čtyřsloupový dílenský zvedák k zdvíhání nákladních automobilů a autobusů popř. jiné dopravní techniky

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Čtyřsloupová zvedací souprava s možností rozšíření na šestisloupovou s hydraulickým zdvíháním s nosností čtyřsloupové soupravy minimálně 28 000 kg a maximální nosností 32 000 kg | Čtyřsloupová zvedací souprava s možností rozšíření na šestisloupovou s hydraulickým zdvíháním s nosností čtyřsloupové soupravy minimálně…………… kg a maximální nosností ………………..kg |
| Nosnost jednoho zvedáku minimálně 7 000 kg a maximálně 8 000 kg | Nosnost jednoho zvedáku minimálně …………….kg a maximálně ………………kg |
| Prostor pod vozidlem a výška zdvihu soupravy minimálně 1,7 metru | Prostor pod vozidlem a výška zdvihu soupravy minimálně ……………metru |
| Zvedáky musí být ovladatelné minimálně z jednoho nebo více míst a po přestavení na ovládacím panelu musí být možno naráz ovládat celou soupravu současně nebo jakýkoli jeden sloup | Zvedáky musí být ovladatelné minimálně z jednoho nebo více míst a po přestavení na ovládacím panelu musí být možno naráz ovládat celou soupravu současně nebo jakýkoli jeden sloup |
| Maximální možné zabezpečení proti pádu zvednutého vozidla, minimálně však dvojí jištění | Maximální možné zabezpečení proti pádu zvednutého vozidla, minimálně však ………………jištění |
| Každá z vidlic jednotlivých zvedáků musí být buď stavitelná a nebo regulovatelná vložitelnými adaptéry na minimální vnější průměr pneumatiky 518 mm a maximální vnější průměr pneumatiky 1146 mm | Každá z vidlic jednotlivých zvedáků musí být buď stavitelná a nebo regulovatelná vložitelnými adaptéry na minimální vnější průměr pneumatiky………….. mm a maximální vnější průměr pneumatiky ………….. mm |
| Jakýmkoli sloupem musí být možno manipulovat po rovné betonové podlaze v dolní nezvednuté poloze | Jakýmkoli sloupem musí být možno manipulovat po rovné betonové podlaze v dolní nezvednuté poloze |
| Prvek, který zajišťuje zvedání břemene (vozidla) musí být vhodně chráněn proti poškození při zvednutém vozidle a z úrovně podlahy se nesmí vysunout výše než do vzdálenosti max. 3,8 metrů od podlahy kvůli možnosti poškození jiných zařízení u stropu autodílny | Prvek, který zajišťuje zvedání břemene (vozidla) musí být vhodně chráněn proti poškození při zvednutém vozidle a z úrovně podlahy se nesmí vysunout výše než do vzdálenosti max ………………metrů od podlahy kvůli možnosti poškození jiných zařízení u stropu autodílny |
| Všechny sloupy v soupravě musí zajišťovat synchronní zvedání i spouštění vozidla i při nestejnoměrném zatížení jednotlivých sloupů | Všechny sloupy v soupravě musí zajišťovat synchronní zvedání i spouštění vozidla i při nestejnoměrném zatížení jednotlivých sloupů |
| Při případném rozšíření stávající čtyřsloupové soupravy na šestisloupovou toto musí být možné při zachování všech uvedených funkcí v zadání | Při případném rozšíření stávající čtyřsloupové soupravy na šestisloupovou toto musí být možné při zachování všech uvedených funkcí v zadání |
| S dodávkou zvedací soupravy bude dodána i traverza odpovídající nosnosti, namontovatelná buď na nosnou vidlici nebo jinak na kterékoli dva protilehlé sloupy, tak aby bylo možno zvednout vozidlo za rám či karoserii a následně demontovat vyvěšená kola | S dodávkou zvedací soupravy bude dodána i traverza odpovídající nosnosti, namontovatelná buď na nosnou vidlici nebo jinak na kterékoli dva protilehlé sloupy, tak aby bylo možno zvednout vozidlo za rám či karoserii a následně demontovat vyvěšená kola |
| Dodavatel dodá kompletní zvedací zařízení na adresu zadavatele zakázky, zde jej zprovozní, zaškolí obsluhu, provede o tom zápis a zajistí podpisy všech proškolených osob | Dodavatel dodá kompletní zvedací zařízení na adresu zadavatele zakázky, zde jej zprovozní, zaškolí obsluhu, provede o tom zápis a zajistí podpisy všech proškolených osob |
| Dodavatel bude zadavateli čestným prohlášením garantovat minimální dobu provozu dodané soupravy v rokách bez omezení počtem zvedacích cyklů za předpokladu dodržování řádné údržby. Kriteriem je aby tato doba byla co nejdelší. | Dodavatel bude zadavateli čestným prohlášením garantovat minimální dobu provozu dodané soupravy v rokách bez omezení počtem zvedacích cyklů za předpokladu dodržování řádné údržby. Kriteriem je aby tato doba byla co nejdelší tj. ……………….. roků |
| Minimální doba záruky bude 24 měsíců od data uvedení do provozu | Minimální doba záruky bude ………….. měsíců od data uvedení do provozu |
| Po dobu záruky dodavatel zajistí bezplatný servis | Po dobu záruky dodavatel zajistí bezplatný servis |
| Dodavatel zajistí sám a nebo smluvně pozáruční servis po celou dobu životnosti zvedací soupravy | Dodavatel zajistí sám a nebo smluvně pozáruční servis po celou dobu životnosti zvedací soupravy |
| Dodavatel zajistí sám nebo smluvně po celou dobu životnosti soupravy pravidelné revize hydraulické i elektrické sekce zařízení o čemž vždy vyhotoví a dodá revizní zprávu | Dodavatel zajistí sám nebo smluvně po celou dobu životnosti soupravy pravidelné revize hydraulické i elektrické sekce zařízení o čemž vždy vyhotoví a dodá revizní zprávu |
| Dodavatel, který zařízení dodá, nesmí být po celou dobu provozování své činnosti obviněn a odsouzen za úmrtí či vážný úraz obsluhy zvedacího zařízení, který by přímo souvisel s jeho činností na dodaném zařízení, o čemž vystaví čestné prohlášení | Dodavatel, který zařízení dodá, nesmí být po celou dobu provozování své činnosti obviněn a odsouzen za úmrtí či vážný úraz obsluhy zvedacího zařízení, který by přímo souvisel s jeho činností na dodaném zařízení, o čemž vystaví čestné prohlášení |
| Cena soupravy....... Kč bez DPH |  |

Zařízení je vybaveno a schváleno pro provoz dle platných zákonných norem a vyhovuje všem platným bezpečnostním předpisům.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zařízení. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |