Technická specifikace položek_Z3

Arboristické práce a péče o stromořadí

| č. položky | název položky | m.j. | specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| R-0012 | Vypletl rabátek u stromů včetně manipulace s mříží | m2 | odstranění veškeré nežádoucí vegetace chemickou nebo mechanickou cestou, včetně dodávky prostředku, odvozu a likvidace odpadu. |
| R-0020 | Odstranění kmenových a kořenových výmladků včetně odvozu a likvidace odpadu | ks | u stromů, keřů nebo odstranění prorůstajících podnoži růží |
| R-0034 | Kontrola kůlování a úvazků u stromů | ks | vizuální kontrola kůlování, ohrádek a úvazků včetně jejich dotažení nebo uvolnění, kontrolují se všechny nové výsadby stromů |
| R-0035 | Úpravy kůlování a úvazků u stromů | ks | zpevnění kůlování ohrádek a úvazků včetně dodávky drobného materiálu, výměna kůlu a příček |
| R-0083 | Instalace, odinstalování závlahového vaku do objemu 80 l | ks | práce zahrnují instalaci závlahového vaku bez dodávky materiálu a jeho odinstalaci |
| R-0084 | Zálivka stromů do zavlažovačích vaků | m3 | zálivka stromů do zavlažovačích vaků včetně kontroly stavu vaku a jeho propustnosti |
| R-0087 | Úprava závlahových mís u stromů | ks | odplevelení, nakypření, úprava tvaru mísy |
| R-0090 | Instalace spodních ohrádek ke stromům | ks | instalace 3x3 příček ke stromům včetně dodávky materiálu |
| R-0121 | Řez tvarovaných stromů - kužel, výška 8 m, průměr základny 3m | ks | tvarování sloupovitých habrů do tvaru kužele, včetně použití veškeré techniky |
| R-0125 | Přihnojení stromů při výsadbě | ks | umělým hnojivém v dávce 100 g/ks, včetně dodávky hnojivá |
| R-0131 | Odstranění ukotvení stromu třemi kůly seříznutím na spodní ohrádku | ks | odříznutí horních částí kůlů a ponechání spodní části kůlů včetně příček, provádí se dle pokynů správce zeleně |

Stránka 1 z 1