Technická specifikace předmětu plnění

Softwarový nástroj bude sloužit ke zpracování naměřených dat měřicími mobilními telefony a skenery, které kupující využívá ke kontrole vlastností mobilních sítí v České republice.

- Požadavky na platformu:

- Software musí být vytvořený jako post-procesový nástroj umožňující zpracování velkého množství dat a dodaný s trvalou licencí

- Podpora zpracování dat v PC v Desktop variantě

- Podpora vzdáleného přístupu k analyzovaným datům a reportům (cloud server s licencí pro alespoň 10 uživatelů)

- Podpora přístupu přes webového rozhraní (webový server s licencí pro alespoň 10 uživatelů)

- Požadavky na zpracování dat:

- Podpora všech současných mobilních technologií – GSM, WCDMA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE/LTE-A, 5G SA a NSA (FR1 a FR2), Wi-Fi, a Bluetooth

- Podpora formátu dat nástrojů společností – Enhancell, Nemo

- Podpora formátu dat nástroje F-Tester výrobce ČVUT, které ČTÚ využívá

- Ukládání až Terabajtových sad souborů

- Možné rozšíření podpory i na formáty souborů měřicích nástrojů minimálně těchto společností – 
Rohde & Schwarz, Meritech, AZENQOS, PCAP

- Automatická tvorba reportů ve formátech: Excel, Word, PDF, HTML, a PowerPoint

- Zobrazení dat alespoň v těchto oknech

  - Message View, Map View, Table View, Time-series Chart

  - Statistical views like Multi-dimensional View, Cell Coverage View, Aggregation Chart, and Correlation Chart

- Vyhodnocení dle doporučení ETSI a podle vlastních kritérií dle definovaných nebo zákaznicky vytvořených KPI

- Podpora obrázků a fotografií pro přípravu ploch vnitřních prostor pro vyhodnocení

- Podpora mapových podkladů minimálně od Google Maps, Bing Maps a OpenStreetMap

- Podpora měřených dat uvnitř budov i vně

- Plný přístup k Log souborům včetně uživatelsky definovaných parametrů z L3 (OSI) úrovně

- Tvorba plánovaných reportů

- Automatické pracovní postupy pro monitorování protokolů v reálném čase

- Servisní podpora a údržba softwaru:

- Opravy nestandardního chování softwaru, které znemožňují nebo ztěžují jeho užívání, vzniklých během nebo v důsledku aktualizací operačních systémů Windows 10 a Windows 11

- Opravy nestandardního chování softwaru, které znemožňují nebo ztěžují jeho užívání, a to při zpracování formátu dat požadovaných v části B. této technické specifikace, které jsou používány k získávání zdrojových dat nebo exportu dat, vzniklých během nebo v důsledku běžných aktualizací softwaru

- Servisní podpora i na formáty souborů měřicích nástrojů minimálně těchto společností – Rohde & Schwarz, Meritech, AZENQOS, PCAP, pokud budou zadavatelem v budoucnu pořízeny