Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Vibrační třídič“

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

č.p. 176, 357 35 Vintířov IČ / DIČ: 46882324 / CZ46882324

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů.

Část 1) Dodávka vibračního třídiče

| Specifikace vstupního materiálu Lehké keramické kamenivo LIAPOR |  |
| --- | --- |
| Tvar zrn | kulový až válcovitý |
| Velikost zrn | 0-8 mm |
| Vlhkost | povrchová max. 0,5 % vnitřní 0 % |
| Objemová hmotnost | min. 250 kg/m3 průměr 450 kg/m3 max. 650 kg/m3 |
| Max. teplota | 100 °C |
| Ostatní vlastnosti | abrazivní, nesoudržný, prašný, inertní, nevýbušný |

Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno. (.................)

| Požadavek na výstup třídění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frakce (mm) | Podíl ze vsázky (% obj.) | Max. podsítné (% obj.) | Max. nadsítné (% obj.) |
| 0-1 | 5 – 15 | 10 | 10 |
| 1-2 | 10 – 25 | 10 | 10 |
| 2-4 | 35 – 50 | 10 | 10 |
| 4-8 | 50 – 10 | 10 | 10 |

Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno. (.................)

| Specifikace a technické parametry vibračního třídiče | Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno |
| --- | --- |
| Plnění: pasovým dopravníkem šíře 650 mm |  |
| Kapacita třídění: nominální 9,5 t/hod (cca 20 m3/hod) maximální 15 t/hod (cca 30 m3/hod) |  |
| Umístění stroje: nevytápěný interiér 0°C až 55 °C |  |
| Vymezení prostoru pro umístění stroje: výška 2,9 m x šířka 2,1 m x délka 4,5 m |  |
| Napájení: 3 x 480 V / 50 Hz |  |
| Povrchová úprava: RAL |  |
| Počet sítových ploch vč. příslušných sít: 4 |  |
| Pneumatické napínání spodní sítové plochy |  |
| Možnost doplnit vyhřívání sít |  |
| Ostatní (součástí dodávky je): - Doprava - Zprovoznění třídiče po montáži - Zaškolení obsluhy - Dokumentace dle platné legislativy nezbytná k provozu, obsluze, údržbě, BOZP atd. - 3x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě |  |

Část 2) Montážní práce

| Demontáž původního třídiče | Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno |
| --- | --- |
| Zahrnuje činnosti: |  |
| - demontáž násypek |  |
| - demontáž roztřiďovacích potrubí |  |
| - úprava ocelové konstrukce pro demontáž třídiče |  |
| - demontáž opláštění střechy |  |
| - demontáž ocelové konstrukce střechy |  |
| - demontáž stávajícího třídiče za pomoci manipulační techniky |  |
| - manipulace s třídičem v areálu zadavatele |  |
| - zajištění manipulační techniky |  |
| - zajištění pomocných - montážních konstrukcí (lešení) |  |
| - odpojení stávajícího třídiče od přívodu el. en. |  |
| Zahrnuje materiál: |  |
| - pomocný materiál |  |
| Montáž nového vibračního třídiče | Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno |
| Zahrnuje činnosti: |  |
| - úpravy ocelové konstrukce pro třídič |  |
| - montáž třídiče na sila za pomoci manipulační techniky |  |
| - zhotovení a montáž násypky do třídiče |  |
| - zhotovení a montáž roztřiďovacího potrubí DN250 |  |
| - zhotovení a montáž klapek |  |
| - zpětná montáž ocelové konstrukce střechy |  |
| - zpětná montáž opláštění střechy |  |
| - nátěry násypky klapek a potrubí |  |
| - zajištění manipulační techniky |  |
| - zajištění pomocných - montážních konstrukcí (lešení) |  |
| - elektroinstalační práce včetně revize |  |
| Zahrnuje materiál: |  |
| - konstrukční ocel (profily, plechy) |  |
| - potrubí |  |
| - elektroinstalační materiál |  |
| - pomocný materiál |  |