Příloha 4 Technická specifikace

Specifikace technických parametrů, požadavků na výbavu a technických podmínek pro veřejnou zakázku s názvem:

„Název veřejné zakázky: „Svozové vozidlo odpadu – Technické služby Vlašim, s.r.o.“

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, případně, kde je to relevantní, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Technická specifikace:

Svozové vozidlo odpadu

……………………………….

(dodavatel doplní název, značku typ PODVOZKU)

……………………………….

(dodavatel doplní název, značku typ NÁSTAVBY)

……………………………….

(dodavatel doplní název, značku typ VYKLÁPĚČE)

| Popis technického požadavku/Parametr | Vymezení parametru |  | Splnění parametru Doplní dodavatel - Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Podvozek |  |  |  |
| Třínápravový podvozek 6x2, poháněná prostřední náprava, poslední náprava řiditelná, odlehčovací | ANO |  | ANO / NE |
| Rozvor | max. 3 900 mm | mm | ……. |
| Celková hmotnost vozidla | max.26 000 kg | kg | ……. |
| Užitečné zatížení odpadem | min. 10 000 kg | kg | ……. |
| Motor o výkonu | min. 285 kW | kW | ……. |
| Emisní norma EURO 6 E | ANO |  | ANO / NE |
| Převodovka s automatizovaným řazením | min. 12 rychlostí | stupňů | ……. |
| Vedlejší pohon od setrvačníku motoru pro pohon nástavby | ANO |  | ANO / NE |
| Nádrž na palivo | min. 350 l, vpravo | l | ……. |
| AdBlue nádrž | min. 68 l, vpravo | l | ……. |
| Výfuk vyveden nahoru | ANO |  | ANO / NE |
| Brzdy kotoučové na všech nápravách | ANO |  | ANO / NE |
| Zastávková brzda pro popelářská vozidla dle DIN EN 1501-1 | ANO |  | ANO / NE |
| Přední náprava odpružena parabolickými pružinami, zadní nápravy odpruženy vzduchovými měchy | ANO |  | ANO / NE |
| Pneumatiky PN 385/65 R22,5, I.ZN hnací 315/80 R22,5, II.ZN vlečená 385/65 R22,5 | ANO |  | ANO / NE |
| Rezervní kolo volně ložené | ANO |  | ANO / NE |
| Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy | ANO |  | ANO / NE |
| Přední ochrana proti podjetí | ANO |  | ANO / NE |
| Kabina třímístná | ANO |  | ANO / NE |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s vyhříváním | ANO |  | ANO / NE |
| Okna řidiče i spolujezdce el. ovládaná | ANO |  | ANO / NE |
| LED přední světla | ANO |  | ANO / NE |
| Automatická spínání světel | ANO |  | ANO / NE |
| Světla pro denní svícení LED | ANO |  | ANO / NE |
| Přední mlhová světla | ANO |  | ANO / NE |
| LED zadní kombinovaná světla | ANO |  | ANO / NE |
| Autorádio s funkcí handsfree | ANO |  | ANO / NE |
| Oranžové LED majáky na kabině | min. 2 ks | kusy | ……. |
| Klimatizace | ANO |  | ANO / NE |
| Digitální tachograf 4 generace | ANO |  | ANO / NE |
| Zpětná zrcátka el. vyhřívána a nastavitelná | ANO |  | ANO / NE |
| Zrcátko na obrubník vpravo, přední zrcátko | ANO |  | ANO / NE |
| Předepsané bezpečnostní a asistenční systémy dle GSR | ANO |  | ANO / NE |
| Zvedák | min. 12 t | t | ……. |
| Záruka 36 měsíců | ANO |  | ANO / NE |
| Barva kabiny oranžová RAL 2011 (nebo ekvivalent dle výrobce) | ANO |  | ANO / NE |
| Nástavba |  |  |  |
| Nástavba pro sběr odpadů a přepravu odpadů vč. bioodpadu s lineárním stlačováním | ANO |  | ANO / NE |
| Odpovídá předpisům: ČSN EN 1501-1:2021 | ANO |  | ANO / NE |
| Objem sběrného prostoru pro odpad | min. 20 m3 | m3 | ANO / NE |
| Zásobník na odpad bez výztužných žeber, oblé boky i střecha nástavby, plochý střední díl podlahy | ANO |  | ANO / NE |
| Pohon nástavby od vedlejšího náhonu motoru | ANO |  | ANO / NE |
| Veškeré válce ovládající lisovací desky uvnitř nástavby | ANO |  | ANO / NE |
| Materiál dna ukládací vany plech o síle | min. 10 mm | mm | ANO / NE |
| Výpustný otvor s uzávěrem ve spodní části násypky a v přední části nástavby | ANO |  | ANO / NE |
| Vedení lisovací desky v postranních drahách pomocí kluzných bloků | ANO |  | ANO / NE |
| Vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech nad úrovní podlahy | min. 280 mm | mm | ANO / NE |
| Zadní část nástavby s vyklápěčem ovládána pomocí hydraulických válců umístěných na střeše nástavby | ANO |  | ANO / NE |
| Otevření zadního rámu s vyklápěčem (vhazování rozměrných předmětů) | ANO |  | ANO / NE |
| Ovládání nástavby multifunkčním panelem obsahující i volbu druhu sváženého odpadu | ANO |  | ANO / NE |
| Automatické centrální mazání nástavby | ANO |  | ANO / NE |
| Drtící tlak mezi štíty | min. 20 t | t | ANO / NE |
| Poměr stlačení | min. 1:5 | poměr | ANO / NE |
| Výtlačný štít vybaven pružným těsněním | ANO |  | ANO / NE |
| Nástavba vybavena bezpečnostními stupačkami s detekcí 3 poloh, blokací zpátečky a omezením rychlosti dle aktuální normy ČSN EN 1501-1:2021 | ANO |  | ANO / NE |
| Výstražná akustická signalizace při jízdě vzad | ANO |  | ANO / NE |
| Monitor kamery a kamerový systém splňující požadavky na viditelnost nebezpečných zón dle aktuální normy ČSN EN 1501-1:2021 | ANO |  | ANO / NE |
| Oranžové LED majáky s krytím vzadu a vpředu na nástavbě | min. 2 ks | kusy | ANO / NE |
| Osvětlení pracovního prostoru – pracovní světla vyzařující 1 200 až 4 000 lumenů s rovnoměrným rozložením osvětlené plochy, v poloze, která zabrání oslňování obsluhy a provozu | ANO |  | ANO / NE |
| Osvětlení stran vozidla za kabinou – každá strana musí být rovnoměrně osvětlena přídavnými pracovními světly vyzařujícími maximálně 4 000 lumenů | ANO |  | ANO / NE |
| Držák na lopatu a koště včetně nářadí | ANO |  | ANO / NE |
| Bedna na nářadí | ANO |  | ANO / NE |
| Průhledné platové kryty obsluhy na stupačkách | ANO |  | ANO / NE |
| Záruka 36 měsíců | ANO |  | ANO / NE |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  | ANO / NE |
| Zesílený rám nástavby | ANO |  | ANO / NE |
| Vyklapěč |  |  |  |
| Vyklápěč dělený, automatický, uzavřený | ANO |  | ANO / NE |
| Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříni na bocích vyklápěče | ANO |  | ANO / NE |
| Tlačítkové ovládání vyklápěče na obou stranách nástavby | ANO |  | ANO / NE |
| Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí čepu ovládaného pomocí výklopného ramena na 1100 l kontejnery | ANO |  | ANO / NE |
| Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy ČSN EN 840/2 | ANO |  | ANO / NE |
| Provedení vyklápěče pro sběr nádob: | ANO |  | ANO / NE |
| Nádoby plastové na odpad 80, 120, 240 l dle normy DIN EN 840-1. | ANO |  | ANO / NE |
| Nádoby kovové o objemu 110 l dle normy DIN 6629. | ANO |  | ANO / NE |
| Nádoby o objemu 660, 770, 1 100 l dle normy DIN EN 840-2/3 s postranními čepy s možností výsypu jak pomocí hřebenového závěsu, tak pomocí vyklápěcích ramen | ANO |  | ANO / NE |
| Čas k výsypu nádoby při rozpojení vyklapěčů | max.7 s | s | ……. |
| Čas k výsypu nádoby při spojení vyklapěčů | max.12 s | s | ……. |
| Centrální mazání vyklápěče připojené k CM nástavby | ANO |  | ANO / NE |
| Příprava pro dodatečnou montáž dynamického vážení a identifikace | ANO |  | ANO / NE |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  | ANO / NE |
| Záruka 36 měsíců | ANO |  | ANO / NE |