TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Traktor (traktor)  – 1 ks + příslušenství

| Parametr | Požadovaná úroveň parametru | Hodnoty parametrů dodávky (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| počet válců motoru | max. 3 ks | …………… ks |
| turbo dieselový CommonRail motor | ANO | ano/ne* |
| výkon motoru | min. 40 kW | …………… kW |
| zdvihový objem motoru | min. 1 800 cm³ | …………… cm³ |
| obsah palivové nádrže | min. 45 l | …………… l |
| kabina s tovární klimatizací | ANO | ano/ne* |
| stěrač s ostřikovačem přední i zadní | ANO | ano/ne* |
| maják | ANO | ano/ne* |
| rádio | ANO | ano/ne* |
| vyhřívané zadní okno | ANO | ano/ne* |
| převodovka hydrostatická, tři rozsahy | ANO | ano/ne* |
| celkový výkon hydr. čerpadla | min. 60 l/min | …………… l/min |
| max. rychlost stroje | min. 28 km/hod. | …………… km/hod. |
| kola průmyslová Galaxy | ANO | ………………… |
| max. nosnost zadního tříbodového závěsu | min. 1 700 kg | ……………… kg |
| zadní tříbodový závěs kategorie II. o nosnosti 61 cm od ok | min. 1 400 kg | …………… kg |
| provozní hmotnost stroje | min. 1 800 kg - max. 2 000 kg | …………… kg |
| # pohon 4x4 | ANO | ano/ne* |
| celková výška stroje i s kabinou | max. 2 400 mm | ……………… mm |
| celková délka stroje | max. 3 400 mm | ……………… mm |
| celková šířka stroje | max. 1 700 mm | ……………… mm |
| poloměr otáčení | max. 2 700 mm | ……………… mm |
| rozvor | min. 1 800 mm | …………….. mm |
| zadní vývodový hřídel 540 ot./min | ANO | ano/ne* |
| # mechanická uzávěrka zadního diferenciálu | ANO | ano/ne* |
| zadní okruhy hydrauliky | min. 2 | …………… |
| Přední okruh hydrauliky, ovládání joystickem | ANO | ano/ne* |
| Čelní hydraulická ramena, max. nosnost | min. 1 000 kg | ……………… kg |
| lesní nástavba | ANO | ano/ne* |
| čelní nakladač včetně lopaty a tlumiče rázů, max. zdvih | min. 2700 mm | ……………… mm |
| třetí funkce k čelnímu nakladači | ANO | ano/ne* |
| Lopata s přidržovačem k čelnímu nakladači | ANO | ano/ne* |
| zadní výškově stavitelný závěs | ANO | ANO/NE* |
| aretace průtoku zadního okruhu | ANO | ano/ne* |
| zadní kolová závaží min. 50 kg do každého kola | ANO | ano/ne* |
| světlá výška | min. 365 mm | ……………… mm |
| rychloupínací háky zadních ramen | ANO | ANO/NE* |
| sněhový pluh rovný, čelní aregace, délka břitu | min. 2000 mm | ……………… mm |
| samonakládací sypač, šířka posypu | min. 1600 mm | ……………… mm |
| zadní stranový mulčovač, pracovní záběr | min. 1600 mm | ……………… mm |
| Traktorový nosič kontejnerů, včetně kontejneru, nosnost | min. 3200 kg | ……………… kg |
| Traktorový naviják, tažná síla | min. 4000 kg | ……………… kg |

* nehodící se škrtněte

V ……………………….., dne ……………..                                     …………………………………………………………..

podpis osoby,

které je oprávněná jednat jménem uchazeče