Požadavky zadavatele na servisní služby

Účastník je povinen předložit

Návrh servisní smlouvy od výrobce kogeneračních jednotek v délce trvání 120 měsíců při poskytnutí 10ti leté záruky na dodané kogenerační jednotky při plánovaném ročním provozu každé kogenerační jednotky 3 000 (za 10 let 30 000 Mh)

ve kterém budou zahrnuty požadavky této výzvy (účastník předloží smlouvu též v editovatelném formátu např. word nebo obdobném výstupu z počítačového softwaru, v případě listinné nabídky bude smlouva předložena na CD):

Smlouva bude uzavřena se Správou nemovitostí města Jičína,a.s., IČ: 28776658,DIČ CZ28776658, ul. 17.listopadu č.p. 1074, 506 01 Jičín, zastoupené ředitelem Ing. Pavlem Bílkem a fakturace bude probíhat každý měsíc na základě  skutečných provozních motohodin (Mh).

Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelnou údržbu a servisní práce na kogeneračních jednotkách

Tyt:      výrobní číslo :

Tyt:       výrobní číslo :

Tyt:       výrobní číslo :

provozované objednatelem v kotelně U Stadionu č.p. 779.

## Hranici dodávky této smlouvy tvoří:

1. Elektro – svorkovnice rozvaděče jednotky – silová a ovládací svorkovnice

2. Topný okruh – vstupní a výstupní příruby topné vody

3. Plyn – vstupní kompenzátor přívodu plynu

4. Vzduchotechnika – výstupní příruby vzduchotechniky

5. Odvod spalin – kompenzátor odvodu spalin

Správa nemovitostí města Jičína, a.s, se zavazuje zabezpečit funkční internetové připojení kogeneračních jednotek a provedení pojištění jednotek proti živelným pohromám a vandalismu.

Požadovaný rozsah servisní služeb zahrnutý do  paušální ceny vztažené k jedné motohodině ( Mh):

- Provedení servisních prací a to včetně veškerých náhradních dílů dle předepsané servisní osy výrobce

- Provedení servisních prací a to včetně veškerých náhradních dílů na náhodné a nepředvídané opravy kogenerační jednotky

- Dodávka a výměna olejů, filtrů, svíček a ostatního spotřebního materiálu

- Mzdové cestovní a dopravní náklady spojené jak s pravidelnými kontrolami tak i odstraněním poruch kogeneračních jednotek

Dojezd servisu do max. 24  hodin od nahlášení poruchy. .

| Výpočet celkové ceny servisu | Celkem Mh | Cena/ Mh (bez DPH) | Cena celkem za 120 měsíců (bez DPH) | DPH | Cena celkem za kogenerační jednotku (včetně DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena servisu v délce trvání každé kogenerační jednotky | 30 000 |  |  |  |  |

Pozn. nabídnutou  cenu vyčíslit  v  cenách roku 2021.

Pozn. Každoroční navýšení ceny bude pak přípustné jednou ročně k 1.1.a to max. o koeficient  míry inflace vyhlášený Českým statistickým úřadem