| Název a označení paketovacího lisu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel/Výrobce |  |  |
| Parametr | Požadavek zadavatele | Nabídka účastníka |
| Technické parametry |  |  |
| Činné plochy lisu osazené obložením z otěruvzdorné oceli o tvrdosti | min. 400HB | číselná hodnota |
| Válce lisu osazeny odměřováním pro možnost řízení rychlosti jednotlivých funkcí | ANO | ANO/NE |
| Centrální mazání stroje | ANO | ANO/NE |
| Záchytné vany pro případ úniků provozních kapalin | ANO | ANO/NE |
| Popis funkcí zařízení v ČJ | ANO | ANO/NE |
| Vstupní materiál |  |  |
| Volně ložený AL šrot | ANO | ANO/NE |
| AL profily / výkovky(výronky) slitin př. 6060 a 6082 | ANO | ANO/NE |
| Výstupní materiál |  |  |
| Pakety o rozměrech | 400mm x 400mm x max 800 mm | číselná hodnota |
| Měrná hmotnost paketů | 800 až 1100 kg/m3 | číselná hodnota |
| Výsledný paket | Kompaktní, nesmí se drolit/sypat | ANO/NE |
| Lisovací cyklus (naprázdno) | max 40s | číselná hodnota |
| Vyrobených paketů za hodinu | min 90ks (při chodu na prázdno) | číselná hodnota |
| Napájení | 3PEN 400V 50Hz | ANO/NE |
| Síla válce dolisu | min 3,5MN | číselná hodnota |
| Síla válce předlisu | min 2,5MN | číselná hodnota |
| Celkové rozměry paketovacího lisu |  |  |
| Délka | max 7500 mm | číselná hodnota |
| Šířka | max 6500 mm | číselná hodnota |
| Výška | max 5500 mm | číselná hodnota |
| Výška násypky nad podlahou haly | max 3000 mm | číselná hodnota |
| Rozměry zavážecího otvoru |  |  |
| délka | 1500 až 1700 mm | číselná hodnota |
| šířka | 1300 až 1500 mm | číselná hodnota |
| hloubka | 1200 až 1300 mm | číselná hodnota |
| Pohon lisu |  |  |
| hydraulické, pomocí čerpadel | ANO | ANO/NE |
| Elektrozařízení s dálkovým ovládáním pro vzdálené ovládání z kabiny kolového nakladače | ANO | ANO/NE |
| maximální hladina akustického tlaku A LAeq,T = 100.1 dB v pracovním prostředí (režim pracovního cyklu, včetně nasypání šrotu do lisu), umístění v hale | ANO | číselná hodnota |
| Dodání a instalace a dokumentace |  |  |
| Montáž zařízení na předem předdefinované místo | ANO | ANO/NE |
| Uvedení do provozu | ANO | ANO/NE |
| Zkušební provoz | ANO | ANO/NE |
| Garanční testy | ANO | ANO/NE |
| Dodavatel provede revizi na přívod el. energie do el. rozvaděče paketovacího lisu | ANO | ANO/NE |
| Revizní zprávy elektroinstalace v ČJ | ANO | ANO/NE |
| Podklady ke stavební připravenosti v ČJ | ANO | ANO/NE |
| Layout pracoviště (nárys, půdorys, bokorys) | ANO | ANO/NE |
| Hydraulická schémata a sestavné výkresy v ČJ | ANO | ANO/NE |
| Záloha řídící SW na CD v ČJ | ANO | ANO/NE |
| Deník pro záznam pravidelné a preventivní údržby | ANO | ANO/NE |
| Pasporty tlakových nádob v ČJ | ANO | ANO/NE |
| Popis funkcí zařízení v ČJ | ANO | ANO/NE |
| Zaškolení pracovníků obsluhy | ANO | ANO/NE |
| Doklad o prohlášení o shodě v ČJ | ANO | ANO/NE |
| Cena bez DPH |  |  |
| DPH |  |  |
| Cena s DPH |  |  |

V ……………………………… dne ………………… 2022

…………………………………………………………

Identifikace a podpis

oprávněné osoby účastníka