Akce:		REKONSTRUKCE ZŠ A MŠ ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA

Místo stavby:			Parcela p.č.st 120/1, 120/3 a 215/3 k.ú. Životice u Nového Jičína

Investor:			Obec Životice u Nového Jičína, č. p. 2,

74272 Životice u Nového Jičína

_________________________________________________________________________________

POPIS STAVBY

Projekt stavby řeší rekonstrukci objektu ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína, č.p. 158, umístěného na p.č. 120/3, k.ú Životice u Nového Jičína.

Stavební práce budou zahrnovat výměnu střešní krytiny objektu včetně klempířských prvků, dále potom rekonstrukci rekonstrukci vytápění objektu a také zdravotně technických instalací (vodoinstalace a splaškové kanalizace) včetně nové přípojky splaškové kanalizace.

V rámci stavebních prací budou provedeny také opravy a úpravy příjezdových zpevněných ploch, vstupního schodiště včetně opěrných zídek. Na výše uvedené práce budou navazovat také drobné sadové úpravy okolních navazujících ploch pozemku.

Projekt řeší kompletní rekonstrukci zdravotně technických instalací (vodoinstalaci a splaškovou kanalizaci) v rámci akce „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína“.

Prakticky je řešena kompletní rekonstrukce ZTI objektu MŠ (mateřské školy). ZTI základní školy není předmětem tohoto projektu. V objektu MŠ se nachází v 1.NP fitnes, ve 2. NP MŠ pro 25 dětí a ve 3.NP je byt 4+1. 3.NP není předmětem tohoto projektu.

Objekt je napojen na veřejný vodovod, který je ve správě Obce Životice u Nového Jičína, stávající přípojkou vody PE DN32. Přípojka je vyhovující pro další provoz objektu. Hlavní uzávěr vody a vodoměr jsou a zůstanou umístěny v šachtě v objektu ZŠ.

Objekt je napojen stávající přípojkou splaškové kanalizace na veřejnou splaškovou kanalizaci (STOKU AO-10-26; PP DN250, na parc. č.st.120/1 k.ú. Životice u Nového Jičína), která je ve správě SmVaKu Ostrava a.s. Dle obhlídky v terénu na místě samém bylo zjištěno, že přípojka je řešena jako sdružená společně pro sousední RD č.p. 168 (parc.č.168, vlastník pan Zdeněk Kyselý).

Vzhledem k výše zjištěnému a vzhledem k nemožnosti zjištění trasy a stavu původní zastaralé ležaté kanalizace z MŠ je pro zajištění kvalitního odvodu splaškových vod navržena nová venkovní část domovní splaškové kanalizace a nová samostatná přípojka splaškové kanalizace pro objekt MŠ.

Napojení na sdruženou přípojku bude zrušeno a bude realizována nová samostatná přípojka splaškové kanalizace PP DN 150 – délky 4,5 m pro objekt MŠ č. p. 158

Projekt řeší vytápění v rámci akce „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína“.

Prakticky je řešena kompletní rekonstrukce vytápění objektu MŠ (mateřské školy). Vytápění základní školy je vyhovující a není předmětem této dokumentace. Jsou tam již instalované deskové radiátory.

Zdrojem tepla pro vytápění MŠ a současně i ZŠ je centrální plynová kotelna v suterénu objektu MŠ.

Stávající zařízení plynové kotelny bude celé demontováno kromě 3 ks plynových kondenzačních kotlů BROTJE WGB 50H (12-49 kW) a nepřímo vytápěného zásobníkového ohřívače vody (objem 300 litrů), které jsou zánovní (z roku 2017) a využitelné pro další provoz. Ohřev vody je řešen pouze pro MŠ.

Vytápění 3.NP (bytu) je řešeno samostatným etážovým vytápěním se samostatným plynovým kotlem. Ten zajišťuje i ohřev TV. Vytápění 3.NP je zánovní a není předmětem rekonstrukce objektu.

Plynoinstalace zůstává stávající, nedochází k žádným změnám. Profese MaR zkontroluje funkčnost všech prvků v souladu s ČSN 07 07 03 Plynové kotelny a v souladu s vyhl. č. 91/1993 Sb. ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

Odvod spalin zůstává stávající, nedochází k žádným změnám.

V mateřské škole budou kompletně vyměněna otopná článková litinová tělesa a ocelové potrubí, včetně všech armatur. Armatury jsou v kotelně zkorodované, vykazují netěsnosti, nefunkční jsou ventily u radiátorů.

Stávající systém MaR v kotelně bude kompletně revidován a dle potřeby upraven, případně doplněn.

Ing. Arch. Tomáš Kudělka