Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace

Zařízení musí splňovat tyto minimální technické parametry:

CNC soustružnické centrum s protivřetenem

Min. počet CNC řízených os: 6  (X, Y, Z, C1, C2, B)

Min. průměr soustružení  340 mm

Min. délka soustružení 570 mm

Min. oběžný průměr nad ložem 400 mm

Min. oběžný průměr nad suportem 320 mm

Min. pojezdy lineárních os

- osa X … 210 mm

- osa Z … 580 mm

- osa Y … 80 mm (+/-40 mm)

- osa B …. 580 mm (pojezd protivřetene)

Hlavní vřeteno

- Min. průchod hlavního vřetene pro tyčový materiál 65 mm

- Min. otáčky hlavního vřetene 4500 /min

- Typ vřetene A2-6

- Min. výkon hlavního vřetene 15 kW

- C1-osa hlavního vřetene, včetně brzdy

Protivřeteno

- Min. průchod protivřetene pro tyčový materiál 42 mm

- Min. otáčky protivřetene 6000 /min

- Typ vřetene A2-5

- Min. výkon protivřetene 7,5 kW

- C2-osa protivřetene

Revolverová nástrojová hlava

- Revolverová hlava umožňující upnutí min. 24 pevných nástrojů v kombinaci s min. 12 poháněnými nástroji

- Min. výkon poháněných nástrojů 5,5 kW

- Min. rozsah otáček poháněných nástrojů 0 – 6000 ot/min

- Min. rozsah pojezdu osy Y – 80 mm (+/-40 mm)

Řídící systém

- min. velikost uhlopříčky barevné obrazovky řídícího systému 15“

- zákaznická makra

- přímé závitování pro obě vřetena

- válcová interpolace

- Interpolace v polárních souřadnicích

- funkce soustružení vícehranů (polygonování)

- Pokročilá funkce hlídání kolize nástrojů

- Monitorování zatížení a kontrola zlomení a životnosti nástrojů

- Ethernet komunikační rozhraní

- SW pro dialogový způsob programování a programování v iso

Další vybavení a požadavky na stroj

- Litinová tuhá konstrukce stroje se šikmým ložem.

- Kompletní krytování stroje

- Osvětlení pracovního prostoru stroje

- Automatické centrální mazání

- Automatické čištění hlavního vřetene i protivřetene vzduchem

- Odebírací lopatka dílů s dveřním zásobníkem pro odebírání z hlavního vřetene

- Rameno s měřící sondou pro předseřizování nástrojů

- Min. 3- stavový světelný majáček

- Čerpadlo chladící kapaliny výkon min. tlakem 3 / 12 bar (možnost přepínání mezi oběma tlaky)

- Článkový dopravník třísek

- integrovaný vyhazovač dílů z protivřetene

Sada držáků nástrojů (posuzována přítomnost funkce, nikoliv vše současně): 
- 2x poháněný držák axiální, kleštiny ER-25
- 2x poháněný držák radiální, kleštiny ER-25
- 5x pevný držák osový D=32 mm
- 5x pevný držák soustružnickoho nože 20x20 mm
- 1x držák upichovacího nože

- Kleštinové upínání pro kleštiny typu 185E, pro hlavní vřeteno

- 3-čelisťové hydraulické sklíčidlo min. průměru 150 mm se sadou měkkých čelistí, pro protivřeteno

- Zařízení pro rozpoznání tvaru polohy obrobku vůči ose C