Příloha č. 1

TECHNICKÉ ZADÁNÍ K VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY

do výběrového řízení

„Montážní-Formovací stoly“

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

č.p. 176, 357 35 Vintířov IČ / DIČ: 46882324 / CZ46882324

Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - přesná specifikace včetně technických parametrů.

Montážní-Formovací stůl - 2x

| Specifikace a technické parametry | Uvést odkaz (např. číslo strany) kde je v nabídce uvedeno |
| --- | --- |
| - Hydraulický výklopný výrobní stůl na plošné betonové prefabrikáty. |  |
| - Rozměry pracovní plochy: 13,5 m x 4,2 m. |  |
| - Nosnost: min. 7,5 kN/m2, maximální zatížitelnost min. 40 tun. |  |
| - Tuhost konstrukce v obou směrech - zajištění rastrem ocelových podélných nosníků o výšce min. 450 mm a příčných nosníků o výšce min. 160 mm. |  |
| - Rovinatost výrobní plochy s odchylkou max. +/- 1,5 mm na 3 m délky latě. |  |
| - Pracovní plocha plech o tl. min. 10 mm. |  |
| - Rovinatost pracovní plochy i při nerovnoměrném zatížení stolu, nejlépe diagonálními nosníky spodní stavby stolu. |  |
| - Zvedací zařízení hydraulickými válci, min. počet 4 ks. |  |
| - Ocelový bednící systém jako příslušenství na čtyřech stranách, z „U“ profilů, vnitřní strana hladká: |  |
| - přední podélné pevné bednění 200 mm |  |
| - 2x boční strana sklopné bednění výška 200 mm |  |
| - zadní podélná strana pevná konzole se šroubovým systémem výška 300 mm, počet min. 9 ks |  |
| - u stran a) a b) možnost zvýšení na 300 mm |  |
| - Vibrační zařízení pro spodní vibraci, min. počet 11 vibrátorů, vč. elektrických rozvodů a rozdělovací skříně pro všechny vibrátory. Předpokládaná síla vibrace každého vibrátoru min. 12 kN při 6000 otáček/min. Vibrátory budou propojeny a odladěny pro stejnoměrný účinek vibrace po celé ploše stolu. |  |
| - Vibrační systém musí být kompatibilní s frekvenčním měničem BERGES electronic GmbH, ACP 6030-OC, který je součástí stávající výrobní technologie a na který jsou napojena ostatní vibrační zařízení. |  |
| - Obsluha stolu dálková z místa, které je při manipulaci pro obsluhu bezpečné. |  |
| - Ostatní (součástí dodávky je): - Doprava - Montáž a uvedení do provozu - Zaškolení obsluhy - Dokumentace nezbytná k provozu, obsluze a údržbě |  |