Projektová dokumentace

pro vydání

společného povolení

(příl.č.8 vyhl.499/2006 Sb.)

název

„Rekonstrukce ležatého rozvodu teplé a studené vody

v objektu D2.“

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebník :	Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba

Jednající:	Ing. Radek Baran – ředitel

IČ:		70631883

Generální projektant:

ATELIÉR 5, spol. s r.o.,

28.října č. 1142/168

709 00  Ostrava

Datum zpracování:  listopad 2022

B            Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Řešený pozemek se nachází v areálu domova pro seniory, Opavská 4472/76, 708 00, Ostrava – Poruba.     Parcela č.  4419/3  , kú: Poruba-Sever (715221)

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací  :

Územní plán Ostravy vydaný dne 21.05.2014 usnesením zastupitelstva města Ostravy pod.č.j.2462/ZM1014/32 ve znění Změny č. 2a, vydané dne 19.9.2018 usnesením Zastupitelstva č. 2501/ZM1418/37.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

NEJSOU

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů :

Podmínky jsou respektovány ve výkresové dokumentaci – umístění stavby na pozemku. Podmínky pro provoz a výstavbu budou respektovány během stavebních prací vlastního užívání stavby.

Koordinované stanovisko

OOŽP	 -      odpady :  kladné závazné stanovisko

- ochrana krajiny  :  kladné závazné stanovisko

- o vodách :  kladné závazné stanovisko

ÚHA       -       závazné stanovisko – zájmy nejsou dotčeny

KHS :  souhlasné stanovisko bez podmínek

HZS :  souhlasné stanovisko, bez podmínek

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k rozsahu stavebních prací je provedeno geodetické zaměření území.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),       není

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemek stavby se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Projekt je řešen ve vztahu k okolním objektům. Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V bezprostřední vzdálenosti a okolí stavby se nenachází žádná vzrostlá zeleň.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

doprava – Přístupová komunikace je stávající vnitroareálová komunikace, napojené na ul. Opavskou.

kanalizace splašková – úpravy uvnitř objektu – neřeší se.

kanalizace dešťová  –  úpravy uvnitř objektu – neřeší se.

vodovod – neřeší se – je předmětem stavby

elektřina – stavba je napojena na vnitřní rozvody elektro.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou žádné podmiňující investice nejsou potřeba.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

p.č.:	kat.území:		výměra	druh pozemku:

4419/3  k.ú.Poruba Sever		3707 m2	zastavěná plocha a nádvoří

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se změnu současné stavby – doplnění chlazení do místností v posledních patrech objektů.   Statické posouzení konstrukce – viz příloha dokumentace.

b) účel užívání stavby,

Dmov pro seniory

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyly vydány žádné vyjímky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Výkresová část , textová část – zvláště situace stavby – umístění ve vztahu k inženýrským sítím.

Podmínky jsou respektovány ve výkresové dokumentaci – umístění stavby na pozemku. Podmínky pro provoz a výstavbu budou respektovány během stavebních prací vlastního užívání stavby.

KHS :  souhlasné stanovisko bez podmínek

bude doplněno

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),      NENÍ

g) navrhované parametry stavby-zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedná se o prostou výměnu ležatých rozvodů teplé a studené vody v objektu D2.

h) základní bilance stavby-potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Odpady při výstavbě :

Při realizaci stavby pracích se předpokládá vznik odpadů, které jsou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech. Půjde zejména o stavební odpady. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů. Dodavatel stavby bude vést samostatnou evidenci odpadů vznikajících během stavby a tuto evidenci předloží investorovi a příslušnému stavebnímu úřadu v rámci řízení o povolení užívání stavby. Způsob nakládání s odpady a jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán Katalog odpadů.

Odpady vznikající během výstavby

| Kat. číslo | Druh odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |

Odpady při provozu stavby

- Stavba nebude mít žádné negativní účinky na své okolí, nebudou vznikat vibrace, hluk ani prašnost.

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu nebudou vznikat  žádné dopady.

j) orientační náklady stavby.

6,0 mil. Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Jedná se o prostou výměnu ležatých rozvodů teplé a studené vody v objektu D2.

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jedná se o prostou výměnu ležatých rozvodů teplé a studené vody uvnitř objektu D2.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru klientů domova pro seniory je stavba navržena plně v souladu s vyhl.  č. 398/2009 Sb.

Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.  Navrhované úpravy nemají vliv na stávající stav zajištění bezbariérového užívání stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Je dána umístěním stavby a technickým návrhem rozdělení chladících okruhů.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Jedná se o prostou výměnu ležatých rozvodů teplé a studené vody v objektu D2.

ELEKTRO :

Není řešeno – stavba se nedotýká rozvodů elektro - Jedná se o prostou výměnu ležatých rozvodů teplé a studené vody v objektu D2.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Neřešeno , stavba se nedotýká statických stavebních konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Jedná se o prostou výměnu ležatých rozvodů teplé a studené vody v objektu D2.

Budou odkryty podzemní kanály a podhledy , po dokončení stavby budou podhledové konstrukce a podlahové konstrukce uvedeny do původního stavu.

b) výčet technických a technologických zařízení.  NEJSOU

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba se nedotýká stávajícího požárního řešení - Jedná se o prostou výměnu ležatých rozvodů teplé a studené vody v objektu D2.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavba je navržena v souladu s tepelnou normou – nejedná se o vytápění – nesouvisí se stavbou.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí-vibrace, hluk, prašnost apod.

Jedná se o prostou výměnu ležatých rozvodů teplé a studené vody v objektu D2.

.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

nesouvisí se stavbou – neřešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

nesouvisí se stavbou – neřešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba nevyžaduje ochranu před technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem,

Stavba nevyžaduje ochranu před hlukem.

e) protipovodňová opatření,

Stavba nevyžaduje ochranu protipovodňovými opatřeními.

f) ostatní účinky-vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nevyskytuje na poddolovaném území ani v místě výskytu metanu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Stavba se napojuje na stávající rozvody teplé a studené vody  uvnitř řešených objektů.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stavba přejímá současné dopravní řešení – napojení areálu na veřejné komunikace. Stavební úpravy související s realizací chlazení nemají vliv na užívání stavby.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Přístupová komunikace je stávající. Stavba je napojena na místní komunikaci ul. Opavské

c) doprava v klidu,

Stavba nevytváří novou potřebu parkovacích stání – je navržena pro současné klienty zařízení.

d) pěší a cyklistické stezky.

nesouvisí se stavbou – neřešeno.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

nesouvisí se stavbou – neřešeno.

b) použité vegetační prvky,

nesouvisí se stavbou – neřešeno.

c) biotechnická opatření.

nesouvisí se stavbou – neřešeno.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Návrh stavby nemá vliv na změnu parametrů životního prostředí. Provoz je předpokládaný pouze v denní dobu, nebude tedy mít vliv na hlukovou zátěž v nočních hodinách.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba svým charakterem nemá vliv na okolní přírodu a krajinu.  Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba svým charakterem nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba svým charakterem nevyžaduje zjišťovací řízení nebo stanovisko.  Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,             není  -  Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Stavba svým charakterem nevyžaduje navržení ochranných a bezpečnostních pásem nebo rozsah omezení.  Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stávající ochrana obyvatelstva nebude stavbou dotčena.  Vzhledem k charakteru stavby – není řešeno.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Odběr el. energie a vody, napojení na kanalizaci a elektro – budou provedeny vždy ze stávajícího objektu.

b) odvodnění staveniště,

nesouvisí se stavbou – neřešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Příjezd a výjezd ze staveniště bude z ul. Opavské.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby.

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností.

Omezení těchto vlivů je možné pouze:

- hluk: v místě stavby nejsou obytné budovy – není nutné omezovat pracovní dobu.

- v případě hluku a exhalací- omezení prašnosti kropením vodou

Zajistit pečlivé a odborné ukládání stavebních materiálů a zařízení na vyhrazená místa;

Z provozních, výrobních a skladovacích ploch odvádět vhodným způsobem dešťové vody, přitom zamezit znečišťování vod odpady z výrobních procesů, z mytí stavebních mechanizmů a zamezit splachování bláta do kanalizace nebo veřejných toků;

Zabezpečit ochranu vod před znečištěním ropnými látkami při jejich manipulaci a skladování;

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavbou není dotčena žádná zeleň.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Stavba nevyžaduje dočasný zábor staveniště.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba nevyžaduje obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Stavbou vznikne pouze vytlačená zemina po realizaci podlahy a základů stavby. Plocha je provedena ze zámkové dlažby, která bude rozebrána a určena pro další využití.

Tabulka předpokládaného množství a druhů odpadu, vzniklého při výstavbě tříděná  dle katalogu odpadů ustanovený vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb

| Kat. číslo | Druh odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

nesouvisí se stavbou – neřešeno.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Veškeré práce budou prováděny s využitím drobné stavební mechanizace, během výstavby nebude mít stavební činnost žádný zásadně významný dopad na životní prostředí. Svislá a vodorovné doprava hmotných a rozměrných částí bude provedena autojeřábem.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících: Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – č. 591/2006 Sb.Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zá¬konů Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (předpisem 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů)..

Bezpečnost provozu stavby bude zajištěna v maximální možné míře v závislosti na dostupném technickém zařízení.

Bezpečnost stavby při jejím užívání je řešena v souladu s bezpečnostními předpisy jednotlivých zařízení ve stavbě umístěných.

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách staveb a jejich vybavení se dle NV 591/2006 Sb. považuje:

-	provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze,

-	provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k NV 591/2006 Sb. zejména Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb - osobami k tomu určenými zhotovitelem a za podmínek jí stanovených.

Práce ve výškách Zajištění proti pádu technickou konstrukcí Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.

-	V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.

-	Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci.

-	Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.

Pro každou z dílčích částí projektu, stavebního objektu či  provozního souboru vztahujícího se ke speciální problematice musí být zhotovitelem  zpracovány zásady BOZP.

Před zahájením stavby provede budoucí zhotovitel stavby detailní vytýčení inženýrských sítí (případně vč. ověření ručně kopanými sondami), které by mohly být dotčeny stavebními pracemi a doklady o vytyčení přidá na prvním kontrolním dnu stavby stavebníkovi.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Není zapotřebí, stavba nevyžaduje úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy vztahující se na charakter prací a činností na stavbě.  Zvláště upozorňujeme na bezpečnost práce při stavebních pracích v prostoru kabelů VN,  silových a sdělovacích kabelů  O2 a plynoinstalace.

Před zahájením stavby a to i prací přípravných (budování zařízení staveniště) zajistí zhotovitel stavby vytýčení stávajících inž. sítí a zařízení nalézajících se v prostoru staveniště a jeho bezprostředním sousedství a prostorech, kde by mohla být tato vedení a zařízení dotčena stavebními pracemi nebo provozem stavby. Doklady o tomto vytýčení předá zhotovitel stavby investorovi při předání staveniště.

Komunikace užívané pro stavební dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu.

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby.

Vzhledem k charakteru stavby – není dále řešeno.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavba nevyžaduje určení speciálních podmínek pro provádění stavby, navrhujeme omezení staveništního provozu na denní dobu (7.00 - 19.00) a v případě hluku a exhalací dojde k omezení prašnosti kropením vodou.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Stavba nevyžaduje zvláštní postup výstavby. Stavba bude realizována v jedné etapě. Předpokládaný termín výstavby jsou 3 měsíce.

Zahájení stavby :         04 2023

Ukončení výstavby :   06 2023

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba přebírá současný stav a nemění jej – je zachován současný stav odvodnění.

Plán kontrolních prohlídek stavby dle ustanovení zákona č.183/2006 Sb. :

1.kontrolní prohlídka stavby : při zahájení stavby

2.kontrolní prohlídka stavby : po montáži vodovodních rozvodů.

3.kontrolní prohlídka stavby : při dokončení stavby

Poznámka k  případnému výběrovému řízení na zhotovitele, vyhlášenému na základě projektu pro stavební povolení :

Před zahájením stavebních prací bude zpracována výrobní dokumentace technologických zařízení.

Před zahájením stavby musí být provedeno dokonalé zakrytí po celou dobu stavby proti průniku vlhkosti a prachu do okolních prostor.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní výrobky nebo technologie slouží tyto údaje pouze pro potřebu jednoznačného určení a popsání kvalitativních a kvantitativních parametrů výrobku nebo technologie a konkrétní výrobce, dodavatel nebo postup nejsou pro budoucího zhotovitele závaznými, určenými nebo předepsanými požadavky.

Zhotovitel stavby může zvolit libovolnou technologii, postup  nebo výrobek, musí však prokázat že jím navržené řešení dodrží parametry, které jsou předepsány v projektu stavby.  Dodržení parametrů odsouhlasí projektant spolu s investorem na základě podkladů předaných zhotovitelem stavby. V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a  s cenou ke schválení projektantovi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými Zákony či vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Projektant na základě pověření Objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

Před výrobou všech zabudovaných výrobků PSV bude provedeno na stavbě fyzické zaměření navazujících stavebních a ostatních relevantních konstrukcí !

Pro ocenění stavby budoucím zhotovitelem stavby platí, že v případě nesouladu mezi výkazem výměr a výkresovou dokumentací je pro ocenění rozhodující ta část projektové dokumentace ve které je uvedeno větší množství.

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele.

Pro ocenění stavby budoucím zhotovitelem stavby platí, že v případě nesouladu mezi výkazem výměr a výkresovou dokumentací je pro ocenění rozhodující ta část projektové dokumentace ve které je uvedeno větší množství.

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.

Je požadováno, zvláště u výrobků PSV, podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly použity při sestavování nabídkové ceny.

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD. Jestliže Zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.

Listopad  2022  ing. Petr Bystřický